技术部分

项目技术方案

    - 项目业务背景

行业一体化平台建设

中国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。目前，全国烟草行业设有省级烟草专卖局（公司）（以下简称“商业企业”）33家，地市级烟草专卖局（公司）446家；省级中烟工业公司（以下简称“工业企业”）19家，卷烟生产点94个。在境外投资设立卷烟工厂和配套企业30家。另有直属科研单位和烟机、醋纤等生产企业。目前，我国的烟草产业链主要由烟叶种植与购销、烟叶加工与卷烟制造、卷烟批发与零售组成。

为准确采集行业卷烟生产经营数据，支撑行业科学决策，总公司于2003年启动行业生产经营决策管理系统建设。该系统的核心是通过对件烟和条烟进行唯一标识，并在关键物流业务环节对标识进行识别，实现卷烟产品从工业生产到商业销售全过程物流跟踪，从而实时采集工业产销存、商业进销存的物流数据。采用实物数据采集（“两打三扫”）和业务数据采集（“工商数采”、“订单采集”）两种方式，保证了行业生产经营数据的真实性、及时性、完整性和准确性。“两打三扫”，是指工业企业向总公司申请件烟码、件烟生产下线按计划打码（“一打”）、件烟出库扫码（“一扫”）；商业企业件烟到货扫码（“二扫”），件烟领用出库扫码（“三扫”）和条烟分拣配送打码（“二打”）。“工商数采”和“订单采集”是通过热连接的方式直接从企业业务系统中自动采集生产经营账面数据和卷烟市场需求与订单数据。行业生产经营决策管理系统自建成以来，在行业计划调控、规范经营、数据采集、物流追踪、专卖管理等方面发挥了重要作用。

全国烟草生产经营管理一体化平台

为推动烟草行业高质量发展，结合数字经济发展趋势和行业相关探索实践经验，烟草行业2020年启动全国烟草生产经营管理一体化平台建设，以形成覆盖全产业链、全治理链、全生态圈和全生产要素的一体化、智能化平台为总体目标，明确形成“1242”总体架构，即一个云平台、两个中台（业务中台、数据中台）、四大企业应用和两大行业应用。其中，烟草行业二维码统一应用作为推动卷烟供应链一体化运行的基础性工程，是全国烟草生产经营管理一体化平台的重要组成部分。

云平台

云平台为行业提供基础设施资源服务和技术能力服务，由行业主中心节点（上海）、行业副中心节点（浙江）和若干省级工商企业节点（企业云平台）形成“两级多点”的“1+1+N”总体布局。云平台软件包含平台基础组件、IaaS基础设施组件、DaaS数据库组件、PaaS中间件组件、大数据与人工智能组件、云安全组件、开发平台等类型。

数字中台

两个中台（业务中台和数据中台）组成行业数字中台。其中，业务中台实现提供跨业务领域、跨部门应用、具有通用性基础性集成性特点的共享服务；数据中台实现解决各业务域数据汇聚、计算、加工和统一管理，支撑实现数据资产化管理。

目前，行业业务中台现已规划并同步建设用户中心、商品中心、客户中心、交易中心、支付中心、消息中心、文档中心、地图中心、物流中心（物流中台）等共享服务中心。

（1）用户中心：实现对行业性应用系统各类用户的组织、账户和权限等的统一管理；

（2）商品中心：通过对卷烟、非烟、物资等各类商品进行标准化描述，为各应用系统提供统一的商品库和商品类目服务，完成多渠道、全链路的商品属性管理；

（3）客户中心：为零售户和烟农等建立客户档案，对零售户和烟农信息进行统一管理，并根据业务需要纳入消费者会员的基础数据管理，保障信息的一致性，并提供相关服务；

（4）交易中心：提供商品交易流转的服务能力，结合烟草行业的交易特性，提供订单等的交易状态和元素的操作；

（5）支付中心：支撑与各金融服务机构的统一对接以及多种支付方式的实现，为各应用系统提供客户的虚拟账户体系，沉淀和管理支付信息；

（6）消息中心：集成各类沟通渠道，对外发布统一开发服务接口，提供消息推送服务；

（7）文档中心：提供对各类文档的统一存储、发布和管理的基础能力，为各个系统应用和项目建设文档管理提供支撑；

（8）地图中心：封装统一的烟草行业地图服务，为各应用系统提供专业地图服务。

（9）物流中心：提供具有通用性、基础性、可复用的物流共享服务。

企业应用

四大企业应用是以业务中台的共享服务中心为依托，支撑各企业在烟叶生产、卷烟制造、商业流通和政务管理等方面的应用，二维码技术将在行业各领域及企业应用中发挥重要作用。

行业应用

建设行业决策和行业管控两大行业应用，提供行业生产经营管理全链路、全方位决策支撑。

行业卷烟二维码统一应用项目

基本情况

烟草行业二维码统一应用项目作为全国烟草生产经营管理一体化平台的重要组成部分，是一项基础性、系统性、战略性工程，对行业技术、管理和业务升级具有重要意义。烟草行业卷烟二维码统一应用项目覆盖总公司以及行业19家省级工业企业的所属卷烟厂、33家省级商业企业的所属物流中心，涉及的卷烟对象包括内销卷烟、进口卷烟、出口卷烟、雪茄烟、新型烟草制品、促销烟、罚没烟等。

烟草行业卷烟二维码统一应用项目建设内容包括在总公司建设行业二维码管控平台，在工商企业建设“盒条件”关联管理系统和“条零”关联管理系统，以及对接行业生产经营决策管理系统等系统，贯通卷烟生产、流通各环节数据，形成卷烟二维码管理体系，支撑行业各单位基于卷烟二维码的创新应用，提升烟草行业生产经营管理的效率和水平。

遵循建设原则：

一是总体规划，统筹推进。按照统一规划、统一标准、统一应用的原则，总体规划和统一开发“盒条件”“条零”管理系统，由行业统筹系统在省级单位的推广实施。

二是依法依规，防控风险。严格执行国家有关法律法规，严格依法依规开展项目建设；制订相关标准和制度，规范“盒条件”“条零”关联作业日常管理和关联数据创新应用等各项工作。

三是安全可靠，健康发展。妥善处理发展创新与保障安全的关系，强化安全意识，注重“盒条件”“条零”关联管理系统的运维管理，加强“盒条件”“条零”关联管理系统安全管理，做好系统安全测评、风险评估和安全防护工作，保障系统安全稳定运行。

我们在国家文件要求的建设原则上，按照项目的实际情况扩展原则如下：

- 稳定运行，同步推进。维持决策管理系统稳定运行，保障卷烟生产经营活动正常运转，做好卷烟二维码与决策管理系统的衔接工作，同步考虑全国烟草生产经营管理一体化平台与决策管理系统关系与信息交互。

- 数据共享，服务行业。在国家局层面汇集卷烟二维码各环节数据，提供卷烟二维码大数据共享服务，行业各单位按照自身业务需求，建设本单位的卷烟二维码应用。

严控风险，保障安全。遵照网络安全等级保护三级要求，加强二维码应用的网络安全防护，注重二维码信息等数据资产安全，保障信息系统安全平稳运行，严控各环节安全风险和法律风险。

业务描述

卷烟二维码是在卷烟盒包或者条包赋予的唯一标识，每一盒包和条包上的卷烟二维码遵循“一包一码”原则。烟草行业卷烟二维码统一应用项目对卷烟二维码生命周期进行管理，从卷烟二维码生产计划开始，覆盖卷烟二维码“产码、发码、存码、验码”等过程，主要业务过程描述如下：

（1）总公司根据卷烟生产计划制定卷烟二维码计划，工业企业在行业二维码管控平台上按计划向总公司提报卷烟二维码需求订单，平台根据需求订单产生卷烟二维码码包，码包经加密后下发给工业企业用于印刷厂进行卷烟商标纸赋码生产，形成卷烟二维码状态“行业发码”。

（2）工业企业通过“盒条件”关联管理系统在卷烟包装环节建立卷烟小盒二维码、卷烟条盒二维码关联关系（即“盒条”关联），在装封箱环节建立卷烟条盒二维码、件烟码关联关系（即“条件”关联），形成卷烟二维码状态“成品下线”。

（3）工业企业通过行业生产经营决策系统完成件烟扫码出库后，行业二维码管控平台、“盒条件”关联管理系统分别对接行业生产经营决策系统获取工业件烟出库数据，形成卷烟二维码状态“工业出库”。

（4）商业企业通过行业生产经营决策系统完成件烟扫码入库后，行业二维码管控平台、“条零”关联管理系统分别对接行业生产经营决策系统获取商业件烟入库数据，形成卷烟二维码状态“商业入库”。

（5）商业企业通过行业生产经营决策系统在分拣线上完成打码到条后，“条零”关联管理系统通过扫描条盒二维码并采集零售户订单数据，建立卷烟条二维码和零售户订单关联关系（即“条零”关联）,形成卷烟二维码状态“商零配送”。

（6）用户扫描卷烟二维码，通过统一入口访问行业二维码管控平台，完成合规性验证，并根据路由设定规则，进入消费者自助服务以及工商企业二维码管理系统。

卷烟二维码主要业务描述图

贵州中烟“盒条件”关联项目

贵州中烟在国家局统一领导下，按行业要求进行贵州中烟行业卷烟二维码统一应用推广实施项目采购（以下简称“本项目”），开展烟草行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”关联管理系统集成实施工作。

二维码作为一种便捷、低成本、安全、广泛的物联网接入方式，已经成为烟草行业应用前沿技术提升管理水平、加速产业融合、实现行业高质量发展的重要基础和手段。要及时抓住时机，在产业升级中占据主动，使二维码应用成为行业先进适用的数字化基础。二维码在行业的统一应用事关行业长远发展，意义重大。通过行业卷烟二维码统一应用项目将实现卷烟产、销、商、零进行全周期跟踪，快速掌握行业卷烟实际情况，赋能行业和贵州中烟数字化转型。遵循行业一体化平台建设思路，贵州中烟贯彻烟草行业卷烟二维码统一应用项目建设要求，统筹开展贵州中烟各卷烟工厂的推广实施“盒条件”关联管理系统。

项目目标是按照《国家烟草专卖局办公室关于开展行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”关联管理系统推广实施工作的通知》（国烟办计〔2022〕197号）要求，在贵州中烟部署和实施“盒条件”关联管理系统，参与国家局卷烟产品生产流通全过程追溯，贯通卷烟生产、流通各环节数据，形成卷烟二维码管理体系，支撑贵州中烟基于卷烟二维码的创新应用，提升生产经营管理的效率和水平。

1）在所辖各家卷烟厂边侧环境部署行业统一设计开发的“盒条件”关联管理系统，完成与行业卷烟生产经营决策管理系统、行业卷烟二维码管理系统对接，实现“盒条件”关联及相关业务数据上报，并实现对现场管理子系统、移动应用子系统及人工作业单元的管理。

2）在各卷烟厂端侧环境部署“盒条”“条件”关联现场管理子系统，并在包装机、装封箱机等生产设备上集成安装固定读码器、传感器等硬件设备，实现卷烟盒、条二维码与件烟码的在线精准关联，成品率符合生产作业和产品质量相关要求。

3）形成企业相关二维码管理、技术以及作业规范。

4）提供实现 “盒条”“条件”关联所需要工业电控柜、交换机、手持扫码器、人机交互设备、控制器、装封箱机条输入传送带分条装置、装封箱机条输入传送带剔除装置、分拣线分条装置等硬件设备。

5）负责工控机操作系统安装以及行业工业互联网端侧软件及标识解析端侧软件安装部署、调试、集成实施、培训等工作。

“盒条件”关联系统主要实施内容如下：

“盒条件”关联管理系统是卷烟生产数据追溯的基础，系统由国家局统一开发和版本控制，部署在卷烟工厂和生产现场，主要功能是在各个卷烟包装、装封箱等业务环节实现卷烟条、盒二维码和件烟码的准确读取，在生产现场与包装机、装封箱机等设备硬件集成，实现“盒条”“条件”的精准关联和数据的厂级汇聚,在卷烟工厂与行业二维码管理系统直接对接，实现“盒条件”的精准关联和数据上报。主要技术指标包括“盒条”关联准确率、剔除准确率、成品率以及“条件”关联准确率、剔除准确率、成品率，其中“盒条”“条件”关联准确率应达到99.99%，“盒条”“条件”关联成品率符合卷烟厂产品质量控制要求。

系统由“盒条件”关联厂级管理子系统、“盒条”关联现场管理子系统、“条件”关联现场管理子系统、“盒条”关联人工作业单元、“条件”关联人工作业单元、“盒条件”移动作业子系统共6个子系统构成。

1.“盒条件”关联厂级管理子系统。“盒条件”关联厂级管理子系统部署在卷烟工厂边缘侧服务器中，系统具有基础配置管理、设备管理、产前准备、数据管理、作业监控、关于系统等功能。系统主要实现对工厂区域内“盒条”“条件”关联现场管理子系统，“盒条”“条件”人工作业单元和“盒条件”移动应用子系统的注册、运维监控，卷烟二维码相关生产任务的编制下发，各子系统关联数据的汇聚上报。

2.“盒条”关联现场管理子系统。“盒条”关联现场管理子系统部署在包装机旁的设备端侧工控机上，通过集成包装机控制系统和在相关工位上安装的固定读码器、传感器等电子设备，实现卷烟盒、条二维码的准确读取、准确剔除和精准关联。主要包括基础配置、“盒条”关联、关联校验、设备管理、作业监控、数据上传、安装调试、关于系统等功能模块。

3.“条件”关联现场管理子系统。“条件”关联现场管理子系统部署在装封箱机旁的设备端侧工控机上，通过集成包装机控制系统和在相关工位上安装的固定读码器、传感器等电子设备，实现卷烟条二维码、卷烟件码的准确读取、准确剔除和精准关联。包括基础配置、“条件”关联、关联校验、设备管理、作业监控、数据上传、安装调试、关于系统等功能模块。

4.“盒条”人工作业单元。满足卷烟工厂各类人工关联作业需求；通过“盒条”“条件”人工作业单元的配置组合，建立人工作业线，满足卷烟工厂的手工烟生产需求；适配工厂人工包装、人工装箱、人工捡条等作业场景，通过设置批量扫码或单一扫码，满足人工作业场景下“盒条”“条件”的精准关联。包括基础配置、“盒条”人工关联、关联校验、设备管理、作业监控、数据上传、安装调试、关于系统等功能模块。

5.“条件”人工作业单元。满足卷烟工厂各类人工关联作业需求；通过“盒条”“条件”人工作业单元的配置组合，建立人工作业线，满足卷烟工厂的手工烟生产需求；配工厂人工包装、人工装箱、人工捡条等作业场景，通过设置批量扫码或单一扫码，满足人工作业场景下“盒条”“条件”的精准关联。包括基础配置、“条件”人工关联、关联校验、设备管理、作业监控、数据上传、安装调试、关于系统等功能模块。

6.“盒条件”移动应用子系统。通过在工业PDA上安装，实现对卷烟工厂质量检查、人工关联维护、异常关联处理等方面业务的支持。包括基础配置、“盒条”作业、“条件”作业、数据上传等功能模块。

贵州中烟包装机、装封箱机产线设备清单

| 序号 | 机型 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贵阳厂 | 遵义厂 | 毕节厂 | 贵定厂 | 铜仁厂 | 合计 |
| 1 | 包装机 | ZB25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |  | GDX1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |  | ZB45 | 25 | 19 | 7 | 9 | 6 | 69 |
| 4 |  | GDX2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | ZB47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 |  | ZB416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 |  | GDX6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 |  | B1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 装封箱机 | YP11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 |  | YP11A | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 |  | YP18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 |  | YP18B | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |

贵州中烟手工包条/装箱情况

| 工厂 | 手工线 |  | 自动线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手工包条工位数 | 手工装箱工位数 | 手工装箱工位数 |  |
| 贵阳卷烟厂 | 32 | 2 | 7 |  |
| 遵义卷烟厂 | 0 | 0 | 1 |  |
| 毕节卷烟厂 | 0 | 0 | 0 |  |
| 贵定卷烟厂 | 10 | 2 | 0 |  |
| 铜仁卷烟厂 | 0 | 0 | 2 |  |

（一）贵州中烟商标纸二维码位置示例

1.示例一：常规硬包

2.示例二：常规软包

3.示例三：细支

4.示例四：中支

5.示例五：短支软包硬化

（二）贵州中烟二维码位置设计汇总表

| 贵州中烟工业有限责任公司二维码改版方案现行情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 牌号 | 小盒二维码 |  |  |  |  | 条盒二维码 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二维码大小 | 底框大小 | 距边 | 距底 | 方向 | 二维码大小 | 底框大小 | 距边 | 距底 | 方向 |
| 1 | 常规翻盖 | 贵烟（硬黄精品） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 2 |  | 贵烟（硬黄精品） 出口 | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 3 |  | 贵烟（金百合） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 4 |  | 贵烟（蓝色的爱） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 5 |  | 贵烟（生肖） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 6 |  | 贵烟（喜） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 7 |  | 贵烟（喜贵） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 8 |  | 贵烟(新贵) | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 9 |  | 贵烟(硬高遵) | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 10 |  | 贵烟（玉液1号）出口 | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 11 |  | 贵烟（硬小国酒香） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 12 |  | 黄果树（佳品） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 13 |  | 黄果树（佳遵） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 14 |  | 黄果树（蓝佳品） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 15 |  | 黄果树（长征） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 16 |  | 贵烟（长征）出口 | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 17 |  | 黄果树（长征红星照耀） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 16 | 与文字同向 |
| 18 | 常规软包 | 贵烟（福） | 10*10 | 12*12 | 3.5 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 15 | 与文字同向 |
| 19 |  | 贵烟（软高遵） | 10*10 | 12*12 | 3.5 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 15 | 与文字同向 |
| 20 |  | 遵义(软) | 10*10 | 12*12 | 3.5 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 15 | 与文字同向 |
| 21 |  | 遵义(软) -BE版 | 10*10 | 12*12 | 3.5 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.5 | 15 | 与文字同向 |
| 22 | 细支 | 贵烟（跨越） | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 5.5 | 与文字同向 |
| 23 |  | 贵烟（跨越） 出口 | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 5.5 | 与文字同向 |
| 24 |  | 贵烟（魔力） | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 5.5 | 与文字同向 |
| 25 |  | 贵烟（萃） | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 5.5 | 与文字同向 |
| 26 |  | 贵烟（细支行者） | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 5.5 | 与文字同向 |
| 27 | 短支软包硬化 | 贵烟（行者） | 8*8 | 10*10 | 5.5 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 30.5 | 18.5 | 与文字同向 |
| 28 | 中支1 | 贵烟（红中支） | 8*8 | 10*10 | 1 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 40 | 7 | 与文字同向 |
| 29 | 中支2 | 贵烟（福中支） | 8*8 | 10*10 | 1.6 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39.6 | 26.1 | 与文字同向 |
| 30 |  | 贵烟（贵中支） | 8*8 | 10*10 | 1.6 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39.6 | 26.1 | 与文字同向 |
| 31 |  | 贵烟（贵中支）出口 | 8*8 | 10*10 | 1.6 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39.6 | 26.1 | 与文字同向 |
| 32 |  | 贵烟（山水） | 8*8 | 10*10 | 1.6 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39.6 | 26.1 | 与文字同向 |
| 33 | 异型盒1 | 贵烟（100） | 8*8 | 9*9 | 12.6 | 35.7 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 44.85 | 15 | 与文字同向 |
| 34 | 异型盒2 | 贵烟（国酒香30） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 17.5 | 与文字同向 |
| 35 |  | 贵烟（国酒香30）出口 | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 17.5 | 与文字同向 |
| 36 | 异型盒3 | 贵烟（盛世） | 10*10 | 12*12 | 4.75 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 39 | 17.5 | 与文字同向 |
| 37 | 异型盒4 | 贵烟（细支国酒香30） | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 45.25 | 3.5 | 与文字同向 |
| 38 | 常规软包硬化 | 贵烟（小国酒香）出口 | 10*10 | 12*12 | 3.7 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.35 | 15.75 | 与文字同向 |
| 39 | 新烟1 | kroos(英文版)粗支-不同口味 | 8*8 | 10*10 | 2.4 | 8 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 29.3 | 17.8 | 与文字同向 |
| 40 |  | kroos(英文版)细支-不同口味 | 7*7 | 9*9 | 1.12 | 6 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 36.9 | 21.8 | 与文字同向 |
| 41 |  | kroos(俄罗斯)粗支-不同口味 | 8*8 | 10*10 | 2.4 | 8 | 与文字同向 | 12*12 | 14*14 | 29.3 | 17.8 | 与文字同向 |
| 合计 | 共13种类型 | 共41个规格 | 3种 | 3种 | 9种 | 3种 | 1种 | 1种 | 1种 | 10种 | 11种 | 1种 |

    - 本项目需求理解

铜仁卷烟厂是贵州中烟工业有限责任公司下属二级单位，按国家烟草专卖局办公室关于开展行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”关联管理系统推广实施工作的通知要求，自 2023 年以来已在铜仁卷烟厂(边侧环境)部署“盒条件”关联管理系统，实现了“盒条件”关联管理系统与行业卷烟生产经营决策管理系统、行业卷烟二维码管理系统对接，实现“盒条件”关联及相关数据上报；在卷烟厂生产现场(端侧环境)部署“盒条”“条件”关联现场管理子系统，并在包装机、封箱机上进行固定读码器、传感器等硬件的安装集成，实现卷烟盒、条二维码与件烟码的精准关联，成品率符合生产作业和产品质量相关要求；若出现异常情况，具备“盒条”“条件”人工关联功能。

根据贵州中烟工业有限责任公司工作安排， 铜仁卷烟厂计划迁入两组 ZB45(GDX2)包装机。中标人须利用工厂提供系统硬件（二维码扫描器、工控机等）的对迁入的包装机部署“盒条件”关联管理系统。

二、实施内容

为铜仁卷烟厂新迁入的两组 ZB45(GDX2)包装机部署（端侧环境）“盒条”关联现场管理子系统。

（一）系统功能要求

通过集成包装机控制系统和在相关工位上安装的固定读码器、传感器等电子设备，实现卷烟盒、条二维码的准确读取、准确剔除和精准关联。主要包括基础配置、“盒条”关联、关联校验、设备管理、作业监控、数据上传、安装调试、关于系统等功能模块。

1．在线品检

须实现卷烟盒、条二维码在线读取、校验和质量判断等功能。 2．“盒条”关联

须实现通过读取卷烟盒、条二维码，获取设备运行相位和参数等信息，结合 “盒条”关联算法，完成盒、条在线关联。对卷烟盒、条二维码未能正确识读以及“盒条”关联关系建立错误的盒烟、条烟应能剔除。

3．控制部件

须实现固定读码器、剔除装置、包装机控制器等硬件的信号触发、状态获取、协同控制；须实现根据二维码识读情况、关联情况、现场管理子系统运行情况发出控制指令，实现盒剔除、条剔除、设备停机、故障报警等功能。

4．检验与手工关联

通过手持扫码枪等，须实现对卷烟盒、条二维码质量、关联关系正确性进行检测；须实现手工方式对卷烟盒、条二维码关联关系进行建立和维护。

5．数据管理与运行监控

须实现对所采集的卷烟二维码及关联数据提供本地存储，实现对卷烟二维码识读信息、关联信息、剔除信息等数据的统计查询功能。须实现对相关硬件进行监测，实现对现场管理子系统运行状况、I/O 信号状态和网络状态的监控。

6．基础管理

须实现对固定读码器、工控机、控制器等设备的业务编码、参数配置，对产品规格、生产班次等基本信息的设置，对系统运行、操作日志的记录和查询，保证与“盒条件”关联厂级管理子系统时间、用户、权限等基础信息同步。

（二）业务功能要求

| 序号 | 业务环节 | 业务描述 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “盒条”关联预扫描 （品检工位） | 设备生产过程中，在“盒条”关联前需对机台小盒二维码进行预扫描，异常情况进行分类别的 报警、停机、剔除。 | - 二维码识别异常：对扫码异常的小盒进行剔除并统计数量； - 对连续三个重码剔除并停机报 警。 |
| 2 | “盒条”关联扫描 | 设备生产过程中，进行“盒条”关联时机台小盒二维码扫描发生异常情况需要进行分类别的 报警、停机、剔除。 | 在“盒条”关联扫描处需要有异常码（不能识别）报警停机功能。 |
| 3 | 其余原因导致“盒条”关联条包未进入“条件”关联环节 | 已经“盒条”关联的条包，可能因为剔除、质检、物流损坏、返工等原因，导致未进入“条件”关联环节，需对系统中此类“盒 条”关联条包数据进行处理。 | 系统检测到已完成“盒条”关联的小盒通过喂烟再次进入“盒条”关联环节时不能影响新的“盒条”关联，即不需要人工介入的情况下， 确保“盒条”关联关系的准确。 |

三、项目工期要求

根据招标人设备到达时间对包装机进行改造，单台改造时间从招标人下达施工通知单之日起不超过 30 日历天。项目验收后，按合同要求付款。

四、人员要求

为保障招标人项目建设的需求，投标人应组建合理的实施团队，项目团队应不少于 5 人，项目经理、安全管理员、电气实施员、软件实施员、钳工等。

五、其他要求

相关系统软件与现有铜仁卷烟厂现有“盒条件”关联管理系统兼容，质保期间按烟草行业要求对系统功能进行升级。

    - “盒条”关联标准业务流程

“盒条”关联现场管理子系统包括但不限于在线品检、“盒条”关联、控制部件、检验与手工关联、数据管理与运行监控、基础管理等功能模块，主要实现对卷烟盒、条二维码读取、校验、剔除和“盒条”关联作业管理。

以下是根据行业统一标准规范，对“盒条”关联的业务流程及数据逻辑进行具体的描述：

基础配置

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机型集成方案配置 | 作业流程 | 系统在调试模式下，需要进行机型集成方案配置，也就是导入此机型的方案算法库以及一些动态的配置 |
| 2 | 2 设备配置 | 作业流程 | 在调试模式下的，需要进行的机型设备配置，包括对读码器和PLC的基础信息配置 |
| 3 | 3 品规配置 | 作业流程 | 在调试模式下的品规配置，结合当前机台的实际调试牌号，配置好当前调试的品规信息 |
| 4 | 4 系统自检 | 作业流程 | 在调试模式下的系统自检业务，包括了对系统的运行环境、设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 5 | 5 关联验证 | 作业流程 | 在调试模式下的系统关联验证业务，验证当前的系统集成方案配置、PLC信号、读码相机是否与当前机台匹配 |
| 6 | 6“盒条”产线注册 | 作业流程 | 在正式生产前，需要将当前产线注册到厂级系统中，注册成功后将其系统信息、机台信息、设备信息同步给厂级系统。 |
| 7 | 7“盒条件”关联 厂级设备管理 | 作业流程 | 主要包括产线管理、PLC和读码相机管理等 |
| 8 | 8 人员同步 | 作业流程 | 厂级系统的人员信息同步至本地环境 |
| 9 | 9 角色同步 | 作业流程 | 将厂级系统的角色信息同步至本地环境 |
| 10 | 10 权限同步 | 作业流程 | 将厂级系统的权限信息同步至本地环境 |
| 11 | 11 品规同步 | 作业流程 | 将厂级系统的品规信息同步至本地环境 |
| 12 | 13 基础数据管理 | 作业流程 | 厂级系统的基础数据关联 |
| 13 | 13 时钟同步 | 作业流程 | 获取厂级系统的时间服务器地址，通过此地址保证现场子系统与厂级系统的时间保持一致 |
| 14 | 14 机型集成方案选配 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的方案配置，在子系统中设置好对应机型的算法配置 |
| 15 | 15 设备配置 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的设备配置，在子系统中设置好对应机型的设备配置 |
| 16 | 16 硬件集成方案库管理 | 作业流程 | 厂级系统的集成方案管理库，里面维护了所以的机型方案 |
| 17 | 17 系统自检 | 作业流程 | 在生产模式中配置完机型集成方案和设备配置后，对选择的配置进行检验。其中包括了对系统的运行环境和设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 18 | 18 系统版本管理 | 作业流程 | 版本管理包括了当前的版本信息、最新版本的更新提示操作 |
| 19 | 19 产线状态更新 | 作业流程 | 在产线注册成功后，将当前产线状态同步给厂级系统，厂级系统将产线状态更改为上线 |
| 20 | 20 产线管理 | 作业流程 | 在厂级系统中维护的产线管理 |

产线配置

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 原信息系统 | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1脱机检测 | 操作 |  | 检测现场设备的状态 |
| 2 | 用户身份验证 | 操作 |  | 用户登陆时身份权限进行认真 |
| 6 | 6排班计划同步 | 操作 |  | 与厂级服务器上的排班计划数据进行同步 |
| 7 | 7“盒条件”厂级排班计划配置库 | 操作 |  | “盒条件”厂级排班计划管理 |
| 8 | 8读取设备现场排班计划 | 操作 |  | 在脱机状态下，获取现场子系统已有的排班计划数据 |
| 9 | 9现场操作工任务领取 | 操作 |  | 现场子系统上操作工对于获取的排班计划的领取 |
| 10 | 与实际是否相符 | 操作 |  | 判断与实际生产任务是否符合 |
| 11 | 10现场操作工排班配置 | 操作 |  | 当与实际任务不相符时，现场设备操作工对于排班的更正 |
| 12 | 11任务确认 | 操作 |  | 任务确认 |

排产确认

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 原信息系统 | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱机检测 | 操作 |  | 检测现场设备的状态 |
| 2 | 用户身份验证 | 操作 |  | 用户登陆时身份权限进行认真 |
| 6 | 排班计划同步 | 操作 |  | 与厂级服务器上的排班计划数据进行同步 |
| 7 | “盒条件”厂级排班计划配置库 | 操作 |  | “盒条件”厂级排班计划管理 |
| 8 | 读取设备现场排班计划 | 操作 |  | 在脱机状态下，获取现场子系统已有的排班计划数据 |
| 9 | 现场操作工任务领取 | 操作 |  | 现场子系统上操作工对于获取的排班计划的领取 |
| 10 | 与实际是否相符 | 操作 |  | 判断与实际生产任务是否符合 |
| 11 | 10现场操作工排班配置 | 操作 |  | 当与实际任务不相符时，现场设备操作工对于排班的更正 |
| 12 | 11任务确认 | 操作 |  | 任务确认 |

“盒条”在线关联

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷烟二维码品检工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。并且该工位在剔除口前，方便剔除验码失败的烟包。 |
| 2 | 获取小盒二维码数据 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟二维码品检工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 3 | 小盒二维码校验 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统将获取的二维码进行校验，校验内容包括：二维码识别情况、二维码品规校验情况。 |
| 4 | 小盒剔除 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数小于n时，通过手动或者发送指令到原机进行小盒剔除操作。 |
| 5 | 设备停机 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数大于n时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 6 | 卷烟盒二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。通过相位触发对经过的单包X进行读码。 |
| 7 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟盒二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 8 | 建立小盒队列 | 操作 | 将步骤7中获取的小盒二维码建立小盒队列。 |
| 9 | 卷烟条二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟条二维码。 |
| 10 | 获取1个条盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟条二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 11 | 建立条盒码队列 | 操作 | 将步骤10中获取的条盒二维码建立条盒队列。 |
| 12 | “盒条”序列校验工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。 |
| 13 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收“盒条”序列校验工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 14 | 建立校验队列 | 操作 | 将步骤13中获取的小盒二维码建立校验队列。 |
| 15 | 调用关联算法 | 操作 | 在获取条、盒二维码以及小盒校验二维码后，调用关联算法进行“盒条”关联操作。 |
| 16 | 获得条烟与盒烟的对应关系 | 操作 | 获取“盒条”关联数据，即一个条盒二维码与多个小盒二维码关联。 |
| 17 | 关联关系正确性校验 | 操作 | 对于步骤16中的关联数据进行校验，校验内容包括：小盒二维码识别情况、条盒二维码识别情况、条盒二维码品规校验情况、校验二维码校验情况。 |
| 18 | 条盒剔除 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数小于3时，通过手动或者发送指令到原机进行条盒剔除操作。 |
| 19 | 设备停机 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数大于3时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 20 | 本地存储关联数据 | 操作 | 关联关系校验通过的数据写入表中。 |

关联数据查询

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷烟二维码品检工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。并且该工位在剔除口前，方便剔除验码失败的烟包。 |
| 2 | 获取小盒二维码数据 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟二维码品检工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 3 | 小盒二维码校验 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统将获取的二维码进行校验，校验内容包括：二维码识别情况、二维码品规校验情况。 |
| 4 | 小盒剔除 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数小于n时，通过手动或者发送指令到原机进行小盒剔除操作。 |
| 5 | 设备停机 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数大于n时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 6 | 卷烟盒二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。通过相位触发对经过的单包X进行读码。 |
| 7 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟盒二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 8 | 建立小盒队列 | 操作 | 将步骤7中获取的小盒二维码建立小盒队列。 |
| 9 | 卷烟条二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟条二维码。 |
| 10 | 获取1个条盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟条二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 11 | 建立条盒码队列 | 操作 | 将步骤10中获取的条盒二维码建立条盒队列。 |
| 12 | “盒条”序列校验工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。 |
| 13 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收“盒条”序列校验工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 14 | 建立校验队列 | 操作 | 将步骤13中获取的小盒二维码建立校验队列。 |
| 15 | 调用关联算法 | 操作 | 在获取条、盒二维码以及小盒校验二维码后，调用关联算法进行“盒条”关联操作。 |
| 16 | 获得条烟与盒烟的对应关系 | 操作 | 获取“盒条”关联数据，即一个条盒二维码与多个小盒二维码关联。 |
| 17 | 关联关系正确性校验 | 操作 | 对于步骤16中的关联数据进行校验，校验内容包括：小盒二维码识别情况、条盒二维码识别情况、条盒二维码品规校验情况、校验二维码校验情况。 |
| 18 | 条盒剔除 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数小于3时，通过手动或者发送指令到原机进行条盒剔除操作。 |
| 19 | 设备停机 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数大于3时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 20 | 本地存储关联数据 | 操作 | 关联关系校验通过的数据写入表中。 |

剔除数据查询

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷烟二维码品检工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。并且该工位在剔除口前，方便剔除验码失败的烟包。 |
| 2 | 获取小盒二维码数据 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟二维码品检工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 3 | 小盒二维码校验 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统将获取的二维码进行校验，校验内容包括：二维码识别情况、二维码品规校验情况。 |
| 4 | 小盒剔除 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数小于n时，通过手动或者发送指令到原机进行小盒剔除操作。 |
| 5 | 设备停机 | 操作 | 当步骤3中二维码校验失败且连续失败次数大于n时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 6 | 卷烟盒二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。通过相位触发对经过的单包X进行读码。 |
| 7 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟盒二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 8 | 建立小盒队列 | 操作 | 将步骤7中获取的小盒二维码建立小盒队列。 |
| 9 | 卷烟条二维码读取工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟条二维码。 |
| 10 | 获取1个条盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收卷烟条二维码读取工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 11 | 建立条盒码队列 | 操作 | 将步骤10中获取的条盒二维码建立条盒队列。 |
| 12 | “盒条”序列校验工位 | 操作 | 包装机上安装的固定读码器工位，用来读取卷烟盒二维码。 |
| 13 | 获取小盒二维码 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统实时接收“盒条”序列校验工位上固定读码器传回的二维码数据。 |
| 14 | 建立校验队列 | 操作 | 将步骤13中获取的小盒二维码建立校验队列。 |
| 15 | 调用关联算法 | 操作 | 在获取条、盒二维码以及小盒校验二维码后，调用关联算法进行“盒条”关联操作。 |
| 16 | 获得条烟与盒烟的对应关系 | 操作 | 获取“盒条”关联数据，即一个条盒二维码与多个小盒二维码关联。 |
| 17 | 关联关系正确性校验 | 操作 | 对于步骤16中的关联数据进行校验，校验内容包括：小盒二维码识别情况、条盒二维码识别情况、条盒二维码品规校验情况、校验二维码校验情况。 |
| 18 | 条盒剔除 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数小于3时，通过手动或者发送指令到原机进行条盒剔除操作。 |
| 19 | 设备停机 | 操作 | 当步骤17中关联关系正确性校验失败且连续失败次数大于3时，通过手动或者发送指令到原机进行设备停机操作。 |
| 20 | 本地存储关联数据 | 操作 | 关联关系校验通过的数据写入表中。 |

数据上传

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1提取未同步条盒码 | 操作 | 根据代码中设置的定时时间，查询全部未上传的条盒二维码信息。 |
| 2 | 2提取盒条关联数据 | 操作 | 根据未上传记录中的条二维码查询其关联数据信息。 |
| 3 | 3生成json格式 | 操作 | 根据数据通道要求将“条盒”上传数据生成json格式。 |
| 4 | 4调用上传接口 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统调用数据通道数据上传接口。 |
| 5 | 5写入消息队列 | 操作 | 数据通道将上传信息写入消息队列中。 |
| 6 | 6“盒条件”数据汇聚 | 作业流程 | “盒条件”关联厂级管理子系统从现场管理子系统汇集“条盒”关联数据以及“条件”关联数据。 |
| 7 | 7反馈写入结果 | 操作 | 数据通道获取写入队列是否成功的结果。 |
| 8 | 8接收反馈结果 | 操作 | “盒条”关联现场管理子系统接收接口调用情况以及数据写入队列情况。 |
| 9 | 9更新条码状态 | 操作 | 数据上传成功时，更新条码上传状态为成功上传。 |
| 10 | 10记录失败条码并更新条码状态 | 操作 | 在上传失败次数大于上限时，将上传失败数据进行保存,并更新条码上传状态为上传失败。 |

设备监控

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机型集成方案配置 | 作业流程 | 系统在调试模式下，需要进行机型集成方案配置，也就是导入此机型的方案算法库以及一些动态的配置 |
| 2 | 2 设备配置 | 作业流程 | 在调试模式下的，需要进行的机型设备配置，包括对读码器和PLC的基础信息配置 |
| 3 | 3 品规配置 | 作业流程 | 在调试模式下的品规配置，结合当前机台的实际调试牌号，配置好当前调试的品规信息 |
| 4 | 4 系统自检 | 作业流程 | 在调试模式下的系统自检业务，包括了对系统的运行环境、设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 5 | 5 关联验证 | 作业流程 | 在调试模式下的系统关联验证业务，验证当前的系统集成方案配置、PLC信号、读码相机是否与当前机台匹配 |
| 6 | 6“盒条”产线注册 | 作业流程 | 在正式生产前，需要将当前产线注册到厂级系统中，注册成功后将其系统信息、机台信息、设备信息同步给厂级系统。 |
| 7 | 7“盒条件”关联 厂级设备管理 | 作业流程 | 主要包括产线管理、PLC和读码相机管理等 |
| 8 | 8 人员同步 | 作业流程 | 厂级系统的人员信息同步至本地环境 |
| 9 | 9 角色同步 | 作业流程 | 将厂级系统的角色信息同步至本地环境 |
| 10 | 10 权限同步 | 作业流程 | 将厂级系统的权限信息同步至本地环境 |
| 11 | 11 品规同步 | 作业流程 | 将厂级系统的品规信息同步至本地环境 |
| 12 | 13 基础数据管理 | 作业流程 | 厂级系统的基础数据关联 |
| 13 | 13 时钟同步 | 作业流程 | 获取厂级系统的时间服务器地址，通过此地址保证现场子系统与厂级系统的时间保持一致 |
| 14 | 14 机型集成方案选配 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的方案配置，在子系统中设置好对应机型的算法配置 |
| 15 | 15 设备配置 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的设备配置，在子系统中设置好对应机型的设备配置 |
| 16 | 16 硬件集成方案库管理 | 作业流程 | 厂级系统的集成方案管理库，里面维护了所以的机型方案 |
| 17 | 17 系统自检 | 作业流程 | 在生产模式中配置完机型集成方案和设备配置后，对选择的配置进行检验。其中包括了对系统的运行环境和设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 18 | 18 系统版本管理 | 作业流程 | 版本管理包括了当前的版本信息、最新版本的更新提示操作 |
| 19 | 19 产线状态更新 | 作业流程 | 在产线注册成功后，将当前产线状态同步给厂级系统，厂级系统将产线状态更改为上线 |
| 20 | 20 产线管理 | 作业流程 | 在厂级系统中维护的产线管理 |

信号监控

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机型集成方案配置 | 作业流程 | 系统在调试模式下，需要进行机型集成方案配置，也就是导入此机型的方案算法库以及一些动态的配置 |
| 2 | 2 设备配置 | 作业流程 | 在调试模式下的，需要进行的机型设备配置，包括对读码器和PLC的基础信息配置 |
| 3 | 3 品规配置 | 作业流程 | 在调试模式下的品规配置，结合当前机台的实际调试牌号，配置好当前调试的品规信息 |
| 4 | 4 系统自检 | 作业流程 | 在调试模式下的系统自检业务，包括了对系统的运行环境、设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 5 | 5 关联验证 | 作业流程 | 在调试模式下的系统关联验证业务，验证当前的系统集成方案配置、PLC信号、读码相机是否与当前机台匹配 |
| 6 | 6“盒条”产线注册 | 作业流程 | 在正式生产前，需要将当前产线注册到厂级系统中，注册成功后将其系统信息、机台信息、设备信息同步给厂级系统。 |
| 7 | 7“盒条件”关联 厂级设备管理 | 作业流程 | 主要包括产线管理、PLC和读码相机管理等 |
| 8 | 8 人员同步 | 作业流程 | 厂级系统的人员信息同步至本地环境 |
| 9 | 9 角色同步 | 作业流程 | 将厂级系统的角色信息同步至本地环境 |
| 10 | 10 权限同步 | 作业流程 | 将厂级系统的权限信息同步至本地环境 |
| 11 | 11 品规同步 | 作业流程 | 将厂级系统的品规信息同步至本地环境 |
| 12 | 13 基础数据管理 | 作业流程 | 厂级系统的基础数据关联 |
| 13 | 13 时钟同步 | 作业流程 | 获取厂级系统的时间服务器地址，通过此地址保证现场子系统与厂级系统的时间保持一致 |
| 14 | 14 机型集成方案选配 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的方案配置，在子系统中设置好对应机型的算法配置 |
| 15 | 15 设备配置 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的设备配置，在子系统中设置好对应机型的设备配置 |
| 16 | 16 硬件集成方案库管理 | 作业流程 | 厂级系统的集成方案管理库，里面维护了所以的机型方案 |
| 17 | 17 系统自检 | 作业流程 | 在生产模式中配置完机型集成方案和设备配置后，对选择的配置进行检验。其中包括了对系统的运行环境和设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 18 | 18 系统版本管理 | 作业流程 | 版本管理包括了当前的版本信息、最新版本的更新提示操作 |
| 19 | 19 产线状态更新 | 作业流程 | 在产线注册成功后，将当前产线状态同步给厂级系统，厂级系统将产线状态更改为上线 |
| 20 | 20 产线管理 | 作业流程 | 在厂级系统中维护的产线管理 |

网络监控

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机型集成方案配置 | 作业流程 | 系统在调试模式下，需要进行机型集成方案配置，也就是导入此机型的方案算法库以及一些动态的配置 |
| 2 | 2 设备配置 | 作业流程 | 在调试模式下的，需要进行的机型设备配置，包括对读码器和PLC的基础信息配置 |
| 3 | 3 品规配置 | 作业流程 | 在调试模式下的品规配置，结合当前机台的实际调试牌号，配置好当前调试的品规信息 |
| 4 | 4 系统自检 | 作业流程 | 在调试模式下的系统自检业务，包括了对系统的运行环境、设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 5 | 5 关联验证 | 作业流程 | 在调试模式下的系统关联验证业务，验证当前的系统集成方案配置、PLC信号、读码相机是否与当前机台匹配 |
| 6 | 6“盒条”产线注册 | 作业流程 | 在正式生产前，需要将当前产线注册到厂级系统中，注册成功后将其系统信息、机台信息、设备信息同步给厂级系统。 |
| 7 | 7“盒条件”关联 厂级设备管理 | 作业流程 | 主要包括产线管理、PLC和读码相机管理等 |
| 8 | 8 人员同步 | 作业流程 | 厂级系统的人员信息同步至本地环境 |
| 9 | 9 角色同步 | 作业流程 | 将厂级系统的角色信息同步至本地环境 |
| 10 | 10 权限同步 | 作业流程 | 将厂级系统的权限信息同步至本地环境 |
| 11 | 11 品规同步 | 作业流程 | 将厂级系统的品规信息同步至本地环境 |
| 12 | 13 基础数据管理 | 作业流程 | 厂级系统的基础数据关联 |
| 13 | 13 时钟同步 | 作业流程 | 获取厂级系统的时间服务器地址，通过此地址保证现场子系统与厂级系统的时间保持一致 |
| 14 | 14 机型集成方案选配 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的方案配置，在子系统中设置好对应机型的算法配置 |
| 15 | 15 设备配置 | 作业流程 | 从厂级获取到机型集成的设备配置，在子系统中设置好对应机型的设备配置 |
| 16 | 16 硬件集成方案库管理 | 作业流程 | 厂级系统的集成方案管理库，里面维护了所以的机型方案 |
| 17 | 17 系统自检 | 作业流程 | 在生产模式中配置完机型集成方案和设备配置后，对选择的配置进行检验。其中包括了对系统的运行环境和设备（PLC和读码相机）的检验 |
| 18 | 18 系统版本管理 | 作业流程 | 版本管理包括了当前的版本信息、最新版本的更新提示操作 |
| 19 | 19 产线状态更新 | 作业流程 | 在产线注册成功后，将当前产线状态同步给厂级系统，厂级系统将产线状态更改为上线 |
| 20 | 20 产线管理 | 作业流程 | 在厂级系统中维护的产线管理 |

系统运行日志

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1“条盒”数据上传 | 作业流程 | “盒条”关联现场管理子系统将“条盒”关联成功数据上传到“盒条件”关联厂级管理子系统中。 |
| 2 | 2“条件”数据上传 | 作业流程 | “条件”关联现场管理子系统将“条件”关联成功数据上传到“盒条件”关联厂级管理子系统中。 |
| 3 | 3工业互联网时序数据库 |  | 工业互联网存储上传的“条盒”关联数据、“条件”关联数据。 |
| 4 | 4增量关联数据 | 操作 | 从数据库数据中提出增量的“条盒”关联数据、“条件”关联数据。 |
| 5 | 5增量条或件码 | 操作 | 从数据库数据中提取“条盒”关联数据以及“条件”关联数据中的条码、件码。 |
| 6 | 6更新条或件码数据 | 操作 | 将新增条或件码数据的数据写入表中 |
| 7 | 7提取未汇聚条或件 | 操作 | 从表中提取没有成功汇聚的条或件码 |
| 8 | 8循环校验关联数据 | 操作 | 将增量的关联数据进行校验，校验内容包括：关联数据中比例关系正确情况等 |
| 9 | 9更新条或件码状态 | 操作 | 若关联数据通过校验，则更新对应条或件码的汇聚状态。 |
| 10 | 10保存错误记录 | 操作 | 若关联数据没有通过校验，则保存错误原因记录。 |
| 11 | 11反馈汇聚结果 | 操作 | 将数据汇聚状态反馈给对应的现场子系统 |
| 12 | 12接收结果反馈 | 作业流程 | 现场子系统接收数据汇聚的结果，成功或失败。 |

操作日志

| 序号 | 节点名称 | 节点类型（操作/作业流程/示意流程） | 节点描述（如何做） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1“条盒”数据上传 | 作业流程 | “盒条”关联现场管理子系统将“条盒”关联成功数据上传到“盒条件”关联厂级管理子系统中。 |
| 2 | 2“条件”数据上传 | 作业流程 | “条件”关联现场管理子系统将“条件”关联成功数据上传到“盒条件”关联厂级管理子系统中。 |
| 3 | 3工业互联网时序数据库 |  | 工业互联网存储上传的“条盒”关联数据、“条件”关联数据。 |
| 4 | 4增量关联数据 | 操作 | 从数据库数据中提出增量的“条盒”关联数据、“条件”关联数据。 |
| 5 | 5增量条或件码 | 操作 | 从数据库数据中提取“条盒”关联数据以及“条件”关联数据中的条码、件码。 |
| 6 | 6更新条或件码数据 | 操作 | 将新增条或件码数据的数据写入表中 |
| 7 | 7提取未汇聚条或件 | 操作 | 从表中提取没有成功汇聚的条或件码 |
| 8 | 8循环校验关联数据 | 操作 | 将增量的关联数据进行校验，校验内容包括：关联数据中比例关系正确情况等 |
| 9 | 9更新条或件码状态 | 操作 | 若关联数据通过校验，则更新对应条或件码的汇聚状态。 |
| 10 | 10保存错误记录 | 操作 | 若关联数据没有通过校验，则保存错误原因记录。 |
| 11 | 11反馈汇聚结果 | 操作 | 将数据汇聚状态反馈给对应的现场子系统 |
| 12 | 12接收结果反馈 | 作业流程 | 现场子系统接收数据汇聚的结果，成功或失败。 |

    - “盒条”关联实施方案(ZB45)

部署结构与关联原理

ZB45(GDX2)型包装机辅机沿烟包前进方向从前至后依次形成有烟包入口工位、透明纸包装工位、热封工位、烟包剔除工位、补包工位、条烟成型平台工位、条盒纸输送工位和硬条包装工位。烟草包装机主机连续生产的烟包在烟包入口工位经传送带输送到透明纸包装工位的透明纸包装轮上，在透明纸包装轮上实现烟包的透明纸折叠成型包装；然后经过热封工位的热封模块，由热封模块对烟包上包覆的透明纸进行热封美容；然后经过烟包剔除工位的剔除装置，由剔除装置对透明纸包装存在缺陷的烟包进行剔除，并随后由补包工位的补包器进行补包操作，剔除装置为剔除轮，补包器位于剔除装置的上方；接着，烟包被输送至条烟成型平台工位的条烟成型平台，在条烟成型平台形成十包烟包一组的条烟组 (分两层，每层五包烟包)，由推烟杆将条烟组推入条盒，条盒由条盒纸输送工位的条盒纸下降通道内输送的条盒纸在硬条包装工位入口处折叠形成，在硬条包装工位进行硬条包装之前，条盒的左右两侧呈敞开状态，因此推入条盒中的条烟组最左侧的两包烟包的左侧面和最右侧的两包烟包的右侧面可见；然后可在硬条包装工位完成硬条包装，形成条；后续还有对条进行透明纸包装的硬条透明纸包装工位和用于剔除不合格大条的硬条剔除工位。

二维码朝向说明

根据国家局对小盒二维码和条盒二维码的喷印面指导要求，小盒二维码应在小盒B面，条盒二维码应在C面。

盒烟二维码印刷在B面，由于生产工艺的不同，而导致二维码在设备主要位置的朝向有所不同。主要的位置有：CH入口拐角处、小盒补烟器处以及CT推包入条处。

表 小盒二位朝向表

| 序号 | 烟机设备位置 | 内侧 | 外侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH入口拐角 | 小盒二维码朝向内侧，即朝向BV小盒透明包装机。 | 小盒二维码朝向外侧，即背向BV小盒透明包装机。 |
| 2 | 小盒补烟器处 | 小盒二维码朝向外侧，即在小盒补烟器处外侧。 | 小盒二维码朝向内侧，即在小盒补烟器处内。 |
| 3 | CT推包到条 | 小盒二维码朝外侧，即在推包入条时二维码背向CH | 小盒二维码朝内侧，即在推包入条时二维码朝向CH |

条烟二维码印刷在C面，由于条烟版式以及生产工艺的不同，而导致二维码在设备主要位置的朝向有所不同。主要的位置有：条烟包装纸下落处。

| 序号 | 烟机设备位置 | 内侧 | 外侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条烟商标纸下落 | 条盒二维码朝向内侧，即朝向CH | 小盒二维码朝向外侧，即背向CH |

。

读码器安装工位

如图所示，“盒条”关联二维码关联硬件集成安装，主要包括小盒B面二维码品检工位、小盒B面二维码读码工位、小盒B面二维码校验工位、条盒C面二维码采集关联工位，以及盒条关联现场管理子系统。

图：硬件总体集成布局

盒烟品检工位

“盒条”关联现场小盒二维码品检工位，根据烟机的构成的区别，固定读码器所安装的位置有所不同。

- 对于包含小盒转向塔吸盘的包装机

- 小盒B面二维码朝向盒透方向盒烟品检工位部署方案

若小盒B面二维码朝向盒透方向，则读码器安装在转塔内测，对小盒B面二维码采集。

图：小盒品检方案1

- 小盒B面二维码背向盒透方向盒烟品检工位部署方案

若小盒B面二维码背向盒透方向，则读码器安装在转塔外测，对小盒B面二维码采集。

图：小盒品检方案2

- 对于进行小盒直角转向的包装机

- 小盒B面二维码朝向盒透方向盒烟品检工位部署方案

若小盒B面二维码朝向盒透方向，则读码器安装在小盒转向后的轨道上，向外对小盒B面二维码采集。

- 小盒B面二维码背向盒透方向盒烟品检工位部署方案

若小盒B面二维码背向盒透方向，则读码器安装在小盒转向后的轨道上，向内对小盒B面二维码采集。

当小盒二维码识别异常时，“盒条”关联现场管理子系统将信号反馈给包装机程序，控制包装机小盒剔除工位剔除扫码异常的小盒，并统计剔除小盒的数量。当连续三次检测异常时（连续三次无法读码或者重码），“盒条”关联现场管理子系统报警并将停机信号反馈给包装机程序，控制包装机停机并输出报警信息，确保小盒二维码预扫描验码识别无异常状况时，再重新开机。

盒烟读码工位

“盒条”关联现场小盒二维码品检工位，固定读码器根据小盒二维码的朝向而存在不同的安装的位置

- 对于生产小盒二维码朝向马耳他轮外侧

读码器安装在小盒补烟通道下方外侧，从而对补烟通道最下方的小盒B面二维码进行双包二维码采集。如下图所示：

图：小盒读码方案1

- 对于生产小盒二维码朝向马耳他轮内侧

读码器安装在马耳他轮内，从而对补烟通道最下方的小盒B面二维码进行双包二维码采集。如下图所示：

图：小盒读码方案2

在当前工位当小盒二维码识别异常时，“盒条”关联现场管理子系统将信号反馈给包装机程序，控制包装机条盒剔除工位剔除扫码异常的小盒所在的条盒，并统计剔除条盒的数量。

关联校验工位

“盒条”关联现场关联校验工位，由于小盒二维码的朝向不同，使得固定读码器安装的位置有两种方案。

- 对于推包入条处小盒B面二维码朝向CH

若小盒双包在推包入条处，小盒B面二维码朝向CH。关联校验读码器需安装在CT条烟成型通道靠近CH一侧，对小盒B面二维码采集。

图：盒条关联校验方案1

- 对于推包入条处小盒B面二维码背向CH

若小盒双包在推包入条处，小盒B面二维码背向CH。关联校验读码器需安装在CT条烟成型通道靠近CV上料一侧，对小盒B面二维码采集。

在当前工位当小盒二维码识别与预期不符时，“盒条”关联现场管理子系统将信号反馈给包装机程序，控制包装机条盒剔除工位剔除扫码异常的小盒所在的条盒，并统计剔除条盒的数量。

图：盒条关联校验方案2

条烟读码工位

“盒条”关联现场条烟读码工位，安装在CT出烟轨道上方，对下落的条烟包装纸C面二维码采集。

在当前工位当条烟二维码识别异常时，“盒条”关联现场管理子系统将信号反馈给包装机程序，控制包装机条盒剔除工位剔除扫码异常的条盒，并统计剔除条盒的数量。

图：条盒读码工位方案

相关设备改造

小盒输送轨道上方护板改造

若小盒二维码在CH入口拐角处朝向盒透方向，且小盒输送通道有护板遮挡小盒B面二维码，则需要改造小盒输送通道起始位护板，对护板进行开槽，以便于盒烟品检读码器对小盒二维码的读取。

补烟器下方改造

若小盒二维码在CH出口转轮处朝向马耳他轮外侧，则需要改造补烟器下方的马耳他轮护板，更换带有读码孔位的护板，以便于盒烟读码器的安装。

关联控制原理

- 小盒品检工位控制原理：小盒单包运行到转向位置，通过包装机程序获得小盒对应的工序号和相位位置，触发小盒B面二维码品检工位读码器读码，读码正确通过，读码失败经过包装机程序控制小盒剔除工位剔除小盒。

- 小盒读码工位控制原理：在马耳他轮补烟器位置，通过烟机相位获得双包到位信号，触发盒烟读码器采集双包二维码。读码正确，则将读取的二维码传入盒条件关联子系统形成小盒二维码逻辑队列，准备与采集的条烟二维码建立关联。若双包中任何一包读码失败则经过包装机程序控制条盒剔除工位剔除该盒所对应的前一条条烟。

- “盒条”关联校验工位控制原理：在推盒入条的位置，通过传感器感应到条盒或者通过程序获得推盒入条的触发信号，触发小盒B面二维码盒条关联校验采集读码器读码，读码正确并判断是否属于该条盒序列的最后两个二维码，正确则通过，读码失败或者序列顺序不一致则经过包装机程序控制条盒剔除工位剔除该盒所对应的前一条。如果连续三次都是序列顺序不一致，则报警停机，清空小盒队列，重新开机。

- 条盒读码工位控制原理：在条盒纸落下的位置，通过包装机程序获得工序号和相位位置，触发条盒C面条码采集读码器读码，读码正确通过，读码失败经过包装机程序控制条盒剔除工位剔除该条盒。

电气控制集成

本方案电气控制由两组PLC共同组成，分别是西门子200Smart&1215C，其中200Smart用来控制现场动作、1215C用来完成底层自动化数据与上层PC端的数据交互功能。

因本方案为包装机外挂设备，考虑与原机对接时的电源公共M点问题，使用两套24VDC电源，一套由原机引出用于信号交接，一套由本设备自带的直流开关电源生成，用于供给本套设备内部用电系统。

用于包装机拍照、关联、剔除的200Smart和与上位机通讯的1215C的硬件信号交互均通过光耦通道进行隔离处理，保证两者电源不会相互干扰。

存在单台包装机双面读码状态时，电气柜内配置有双路读码器供电选择继电器。

配套模块及集成

ZB45外挂机型二维码设备分为：220VAC主供电部分、24VDC直流供电部分、端子排部分、外接航插部分、交换机部分、光耦模组部分、PLC模组部分、读码器部分。

220VAC主供电部分

24VDC直流供电部分

端子排部分

外接航插部分

交换机部分

光耦模组部分

PLC模组部分

读码器部分

电气信号对接

电气原件BOM表

| 项目代号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -V1 | 开关电源 | NDR-240-24 | 1 | 明伟（广州） |
| -QA1 | 转换(负荷)开关 | LW30-63（63A） | 1 | 长信 |
| -QF1 | 小型断路器 | NDBI-63-D20 | 1 | Nader |
| M1;M2 | 散热风扇 | SKB-6221.230 | 2 | HFM |
| -XS1 | 三孔插座 | AC30-122 | 1 | CHINT |
| -IPC | 工控机 | HPC-600 | 1 | 惠普 |
| -HMI | 触摸屏 | PPC-215-3000 | 1 | adipcom |
| -1215C | CPU | 6ES7215-1HG31-0XB0 | 1 | Siemens |
| -DM1;-DM2;-DM3;-DM4 | 读码器 | DM370-X | 4 | Cognex |
| -OC1;-OC2 | 光耦模块 | HL-SAB-PNP-12 | 2 | 奥延 |
| -KA1;-KA2; | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE1M2C | 2 | Schneider |
| -XA1;-XA2 | 端子 | 280-833弹簧式 | 40 | WAGO |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁0.5mm 母针 | 9150006203 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁连接器公芯 | 9210403001 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁0.5mm 公针 | 9150006103 | X | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁公头护罩 | W16B-TEH-4B-M40 | X | Harting |
| -Z101 | 网络交换机 | TL-SG2008 | 1 | TP-Link |

电缆接线图

原机信号电缆接线图

读码器电缆接线图

网络配置图

点位配置图

1200PLC点位配置

200PLC点位配置

烟机点位表

外挂机型电气运维手册所包含的二维码相关剔除及停机信号接入点位/电源参照下表标红部分。

| 二维码电柜与原机接线说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二维码电柜地址 | 二维码电柜则航插 | 中间线缆颜色或线号 | 例如:郑州C6机组原机电柜点位/每台原机的设备可能不同依据原机点位功能对应查找 | 原机点位功能说明 | 原机电柜X4航插 |
| 动力电源供电AC220V：L | Power航插1脚/L | 棕色 | 火线 | 原机AC220V电源 | 直接进原机电柜接线 |
| 动力电源供电AC220V：N | Power航插2脚/N | 蓝色 | 零线 |  |  |
| 动力电源供电AC220V：地 | Power航插3脚/PE | 黄绿色 | PE地线 |  |  |
| 控制电源供电DC24V：P24C1 | P24VC1-X1-D7 |  | 原机DC24V正极 | 原机DC24V电源 | 450-X4-D7 |
| 控制电源供电DC24V：N24C1 | N24VC1-X1-D8 |  | 原机DC24V负极 |  | 451-X4-D8 |
| %I0.0 | 200-X1-A1 |  | N4-X104板卡11号接线端子 | 原机CH编码器-需要接九根线 | 3200-X4-A1 |
| %I0.1 | 201-X1-A2 |  | N4-X104板卡12号接线端子 |  | 3201-X4-A2 |
| %I0.2 | 202-X1-A3 |  | N4-X104板卡13号接线端子 |  | 3202-X4-A3 |
| %I0.3 | 203-X1-A4 |  | N4-X104板卡14号接线端子 |  | 3203-X4-A4 |
| %I0.4 | 204-X1-A5 |  | N4-X104板卡15号接线端子 |  | 3204-X4-A5 |
| %I0.5 | 205-X1-A6 |  | N4-X104板卡16号接线端子 |  | 3205-X4-A6 |
| %I0.6 | 206-X1-A7 |  | N4-X104板卡17号接线端子 |  | 3206-X4-A7 |
| %I0.7 | 207-X1-A8 |  | N4-X104板卡18号接线端子 |  | 3207-X4-A8 |
| %I1.0 | 220-X1-A9 |  | N4-X104板卡19号接线端子 |  | 3220-X4-A9 |
| %I9.7 | 287-X1-C10 |  | N13-X113板卡14号接线端子 | 小盒剔除电磁阀 | 3287-X4-C10 |
| 备用 | XXX-X1-B5(备用) |  |  |  |  |
| 备用 | XXX-X1-B6(备用) |  |  |  |  |
| 备用 | XXX-X1-B9(备用) |  |  |  |  |
| DC24V正极 | P24C1-X1-B7 | 棕 | 马尔他轮推杆推出烟包位置 | 堆叠传感器--我方自加 |  |
| DC24V负极 | N24C1-X1-B8 | 蓝 |  |  |  |
| %I9.6 | 286-X1-B10 | 黑 |  |  |  |
| %I8.0 | 260-X1-C1 |  | N5-X105板卡11号接线端子 | 原机CT编码器-需要接九根线 | 3260-X4-C1 |
| %I8.1 | 261-X1-C2 |  | N5-X105板卡12号接线端子 |  | 3261-X4-C2 |
| %I8.2 | 262-X1-C3 |  | N5-X105板卡13号接线端子 |  | 3262-X4-C3 |
| %I8.3 | 263-X1-C4 |  | N5-X105板卡14号接线端子 |  | 3263-X4-C4 |
| %I8.4 | 264-X1-C5 |  | N5-X105板卡15号接线端子 |  | 3264-X4-C5 |
| %I8.5 | 265-X1-C6 |  | N5-X105板卡16号接线端子 |  | 3265-X4-C6 |
| %I8.6 | 266-X1-C7 |  | N5-X105板卡17号接线端子 |  | 3266-X4-C7 |
| %I8.7 | 267-X1-C8 |  | N5-X105板卡18号接线端子 |  | 3267-X4-C8 |
| %I9.0 | 280-X1-C9 |  | N5-X105板卡19号接线端子 |  | 3280-X4-C9 |
| %I9.3 | 283-X1-A10 |  | N13-X113板卡29号接线端子 | 条盒剔除电磁阀 | 3283-X4-A10 |
| %I9.2 | 282-X1-B1 |  | N9-X109板卡4号接线端子 | CT毛刷检测传感器 | 3282-X4-B1 |
| %I9.1 | 281-X1-B2 |  | N7-X107板卡21号接线端子 | CH检测暂停按钮 | 3281-X4-B2 |
| %I9.5 | 285-X1-B3 |  | N9-X109板卡1号接线端子 | CT检测暂停按钮 | 3285-X4-B3 |
| %I9.4 | 284-X1-B4 | 蓝 | 补烟气缸位置-磁性检测开关 | 磁性开关--我方或原机增加 | 3284-X4-B4 |
|  | P24C1-X1-B5 | 棕 |  |  |  |
| %Q12.6中转继电器 | 303-X1-D3 |  | 并接N8-X108板卡6号接线端子 | CH出口手动剔除按钮 | 3303-X4-D3 |
|  |  |  | 二维码柜内依据图纸更改接线 |  |  |
| %Q12.6中转继电器 | 303-X1-D3 |  | 串接N8-X108板卡14号接线端子 | 透明纸偏移检测传感器 | 3303-X4-D3 |
|  | 304-X1-D4 |  |  |  | 3304-X4-D4 |
| %Q12.0中转继电器 | 301-X1-D1 |  | 串接N9-X109板卡19号接线端子 | CT条盒缺包检测传感器 | 3301-X4-D1 |
|  | 302-X1-D2 |  |  |  | 3302-X4-D2 |
| %Q12.4中转继电器 | 305-X1-D5 |  | 串接N9-X109板卡17号接线端子 | 下游机停机-各厂可由厂里定义给出点位，各厂统一点位 | 3305-X4-D5 |
|  | 306-X1-D6 |  |  |  | 3306-X4-D6 |
| 读码器 |  |  |  |  |  |
| 二维码电柜地址 | 二维码电柜则X2航插接头 | 读码器线缆颜色 | 读码器线缆功能说明 | 读码器网线IP | 读码器 功能及代号 |
|  | P24A1-X2-A1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.10 | B1品检工位 DM1 |
|  | N24A1-X2-A2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-A3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-A4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.6 | 236B-X2-A5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.6 | 246-X2-A6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-B1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.20 | B1双盒采码 DM2 |
|  | N24A1-X2-B2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-B3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-B4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.4 | 234B-X2-B5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.7 | 247-X2-B6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-C1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.30 | C2条盒采码 DM3 |
|  | N24A1-X2-C2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-C3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-C4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.0 | 230B-X2-C5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.3 | 244-X2-C6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-D1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.40 | B1关联校验 DM4 |
|  | N24A1-X2-D2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-D3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | N24A1-X2-D4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q0.7 | 217B-X2-D5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.3 |  | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-C7 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.50 | B1补烟读码 DM5 |
|  | N24A1-X3-C8 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-C9 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-D7 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.2 | 232B-X3-D8 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  |  | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-A1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.60 | B2品检工位 DM6 |
|  | N24A1-X3-A2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-A3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-A4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 236B-X3-A5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 246-X3-A6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-B1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.70 | B2小盒采码 DM7 |
|  | N24A1-X3-B2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-B3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-B4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 234B-X3-B5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 247-X3-B6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-C1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.80 | C1条盒采码 DM8 |
|  | N24A1-X3-C2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-C3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-C4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 230B-X3-C5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 244-X3-C6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-D1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.90 | B2关联校验 DM9 |
|  | N24A1-X3-D2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-D3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | N24A1-X3-D4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 217B-X3-D5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 120-X3-D6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |

剔除与停机告警信息

| 序号 | 功能 | 告警信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CH小包剔除 | CH烟包手动剔除按钮 |
| 2 | 条包剔除 | 条盒纸异常 |
| 3 | 二维码停机 | 下游机停机 |

读码器安装与配置

读码器设备是各卷烟厂二维码统一应用系统的核心部件，必须保证稳定、安全、高效运行。本章详细描述了在实施过程中，各个二维码工位的读码器的安装、调试、点检等操作。

读码器结构

如上图所示展示了读码器的各个部分，与其作用。

机身上的 LED 指示灯，从离“TRI”按钮近的一侧开始。其功能分别是：

1. 电源指示灯。

2. 训练代码\未训练代码指示灯。

3. 读取、未读取到指示灯

4. 网络状态指示灯

5. 系统报警指示灯

当我们给读码器上电后，首先亮起的，是“电源指示灯”，它应该是绿色的。

稍等片刻后，我们应该看到它旁边的“训练状态指示灯”亮起。这代表着设备已经开机成功了！当然训练状态下该灯亮绿色，未训练的时候是黄色。该灯颜色并非区别好坏用途，是否需要训练不以灯的颜色做判断，而以实际需要去判断。

读取/未读取指示灯，只有在触发读码后才会闪烁。当其每次触发，读到码后，闪一下绿色，未读到会闪一下红色。

通讯状态指示灯，该灯用于指示网络连接的状态，在与通讯设备，例如：上位机，PC,交换机，路由器；

有网络连接且物理连接通路是通的情况下，该灯亮起，为黄色。如果该灯不亮，代表当前网络连接为断开状态。在对读码器没有任何操作，其自然状态下，如果该灯闪烁，代表通讯受到干扰。

当使用 IO 触发时，需要使用 NPN 或 PNP 信号接线接线方式。读码器无法识别无源信号，例如开关量。读码器 IO 接线需要与信号源接线在一个回路内。

当使用 PNP 接线时， 24v 接正极，GND 接负极，Common in 端负极，Int0 接信号线。

使用NPN 接线时,Common in 接正极。

电源/IO 线。在读码器这端是 M12 接口，如上图可以看到，有防呆设计的缺口，在安装的时候缺口对缺口，进行安装。同时在接线完成了后，还需要，对其他没有用到的 IO 散线，每根散线，单独进行绝缘包扎处理；并且最终将其整体包扎一下。以避免其他来源的信号干扰。

读码器安装

将读码器安装到支架上时，需要确保视野的长边以及码的运动方向，需要平行于读码器的长边。同时读码器正对码的姿态，最好再水平倾斜 15 度角，以便我们能一次性获得最好的视野范围与画面效果。在调试的时候，可以打开瞄准器对准码。

如图，这是为了一定程度上与 HPIL 光源的偏振部分配合，以更好的实现画面中反光特征的消除。

二维码位置调整：二维码最好出现在读码器视野上、下、左、右均居中的位置。

电源线和网线安装时注意线缆的防呆涉缺口和读码器上的缺口对准后，慢慢拧紧。

读码器固定在支架上时需使用两颗M3*10的内六角螺丝加弹片垫片后呈对角线紧固至读码器底座上。

读码器调试

调试软件

DataMan Setup Tool 23.2.2 版本软件用于连接读码器进行调试工作。

➢ 电脑硬件最低要求：

内存大于：2G ；硬盘可用空间大于 3G ；支持.NET Framework 4.7.2 或者

更高版本安装。

➢ 操作系统要求：

Microsoft Windows 7 Service Pack 1， 32 位和 64 位。

Microsoft Windows 10，32 位和 64 位。

安装软件时，请使用软件安装包。不要从已经安装电脑的安装目录下拷贝后直接打开。

固件升级

当我们安装好 23.2.2 版本的读码器设置软件自带DM374 最新版本的固件-6.1.14 SR1。步骤如下：

1.在主页的右侧边栏中，找到“更新固件”。

2. 单击右上角的文件选择按钮，在弹出的文件框中选择对应的固件文件。

3. 然后在设备列表中，Control+设备。按住 Ctrl 键，然后依次单击选中需要更新的设备。

4. 最后点击上传固件按钮，在弹出框中点击“是”，待进度条走完，完成固件更新。

读码器命名

为了便于读码器调试以及后期运维工作，需对读码器名字和IP地址进行统一规范要求。

包装机：

| 工位名称 | 读码器名称 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| 品检工位 | DM1 | 192.168.0.10 |
| 双包读码工位 | DM2 | 192.168.0.20 |
| 盒条校验工位 | DM3 | 192.168.0.30 |
| C1面条盒读码工位 | DM4 | 192.168.0.40 |

装封箱机：

| 工位名称 | 读码器名称 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| 品检工位 | DM1 | 192.168.0.10 |
| 读码工位 | DM2 | 192.168.0.20 |
| 头部校验工位 | DM3 | 192.168.0.30 |
| 尾部校验工位 | DM4 | 192.168.0.40 |
| 件烟读码工位 | DM5 | 192.168.0.50 |

读码要求

二维码位置居中

无论读取单码还是双码，都需要使二维码在视野里居中，与视野边缘（上下左右）保留安全距离（10mm以上）。

读码无反光

二维码以及二维码四周（至少5mm以上）要保证没有反光、没有光斑。（反光、以及光斑都会导致读码器读码失败）

当读码器与二维码呈15度夹角时，可以有效避免出现反光的问题。

错误示例：

读码区域

读码器视野中存在可自定义拖动大小的蓝框，读码器只会针对蓝框区域中的二维码进行解码，蓝框区域不宜过大，对于针对移动中的二维码读取可适当加大蓝框区域。

错误示例：

读码质量

二维码读取需要保证二维码方正，无畸变（形变），图像清晰（焦点合适）。

错误示例：

读码稳定性

二维码读取需调试到非常稳定，不稳定将导致生产效率严重下降，甚至出现生产事故。

读码稳定性要求：

- 连续读码1分钟或100次以上无读码失败情况（读码成功率100%）。

- 最长解码时间不能大于最小解码时间20毫秒（ms）以上。

- 单次解码时间≤30毫秒（ms）。

错误示例：

包装机-小盒品检工位

代码细节

- 盒码类型只勾选 QRCode

- 代码数量设置为 1

应用明细

- 触发类型：	单个（外部）

- 超时[MS]:	80毫秒

- 曝光：		手动曝光

格式化数据

- 勾选脚本格式化

- 输入自定义脚本

定制脚本：

// Default script for data formatting

function onResult (decodeResults, readerProperties, output)

{

var ret = "NG";

if (decodeResults[0].decoded)

{

ret = decodeResults[0].content;

}

output.content = ret+"\r\n";

}

通信

通信图片中的IP只做参考，实际配置请参考“4.3读码器命名与IP地址”章节。

优化图像

包装机-小盒读码工位（读双码）

代码细节

- 盒码类型只勾选：	 QRCode

- 代码数量设置为：	 2

- 部分结果为有效读码：否

- QR/Maxi/Aztec:		 2

- 代码排序：

  - 外侧选（从左到右）/ 内侧选（从右到左）

  - 需通过【向上】按钮排至第一个，【反向】按钮可实现（从左到右）（从右到左）切换

应用明细

- 触发类型：	单个（外部）

- 超时[MS]:	120毫秒

- 曝光：		手动曝光

格式化数据

- 勾选脚本格式化

- 输入自定义脚本

定制脚本：

// Default script for data formatting

function onResult (decodeResults, readerProperties, output)

{

var ret=[],retLen=2;

for(var k=0;k<decodeResults.length;k++){

if (decodeResults[k].decoded)

{

ret.push(decodeResults[k].content);

}

}

if(ret.length<retLen){

var ngNUm=retLen-ret.length;

for(var k=0;k<ngNUm;k++){

ret.push("NG");

}

}

output.content=ret.join(";")+"\r\n"

}

通信

通信图片中的IP只做参考，实际配置请参考“4.3读码器命名与IP地址”章节。

包装机-关联校验（读双码）

代码细节

- 盒码类型只勾选：	 QRCode

- 代码数量设置为：	 2

- 部分结果为有效读码：否

- QR/Maxi/Aztec:		 2

- 代码排序：

  - 外侧选（从左到右）/ 内侧选（从右到左）

  - 需通过【向上】按钮排至第一个，【反向】按钮可实现（从左到右）（从右到左）切换

应用明细

- 触发类型：	单个（外部）

- 超时[MS]:	120毫秒

- 曝光：		手动曝光

格式化数据

- 勾选脚本格式化

- 输入自定义脚本

定制脚本：

// Default script for data formatting

function onResult (decodeResults, readerProperties, output)

{

var ret=[],retLen=2;

for(var k=0;k<decodeResults.length;k++){

if (decodeResults[k].decoded)

{

ret.push(decodeResults[k].content);

}

}

if(ret.length<retLen){

var ngNUm=retLen-ret.length;

for(var k=0;k<ngNUm;k++){

ret.push("NG");

}

}

output.content=ret.join(";")+"\r\n"

}

通信

通信图片中的IP只做参考，实际配置请参考“4.3读码器命名与IP地址”章节。

包装机-条盒读码工位

格式化数据

- 勾选脚本格式化

- 输入自定义脚本

定制脚本：

// Default script for data formatting

function onResult (decodeResults, readerProperties, output)

{

var ret = "NG";

if (decodeResults[0].decoded)

{

ret = decodeResults[0].content;

}

output.content = ret+"\r\n";

}

代码细节

- 条码类型只勾选 QRCode

- 代码数量设置为 1

应用明细

- 触发类型：	单个（外部）

- 超时[MS]:	120毫秒

- 曝光：		手动曝光

通信

通信图片中的IP只做参考，实际配置请参考“4.3读码器命名与IP地址”章节。

优化图像

读码器调优

二维码不清晰

待条烟放置平稳后，点击自动对焦

二维码反光

每一个灯珠都可能是反光的罪魁祸首，找到并关掉它。（读码器与二维码呈15度夹角时也可避免出现反光）

视野光线过黑

当关闭灯珠导致视野光线过黑，影响读码时，可以通过以下手段进行调节：

- 打开HDR

- 加大曝光:           参考值：100us上下

- 加大增益系数：	参考值：10 上下

读码时机过早

可以在【应用细节】中，选择延迟类型为【时间】，然后输入【开始延迟时间（毫秒）】

延迟时间从小往大输入，直到二维码出现在视野中间区域。

（本方法只适用于读码时机过早场景）

其他

1、读码器曝光调整：读码器曝光时间最好不要超过150us，高速运动的工位曝光时间不要超过100us，如果读码效果偏暗，可以通过增加增益和调整HDR来补充。越短的曝光时间，约不容易造成读码器成像模糊，有利于解码。

2、读码器增益调整：读码器增益尽量控制在7以内，过高增益会导致图像不清晰。

3、HDR调整：建议打开读码器HDR，有助于减少反光光斑和增强曝光效果。

4、焦距调整：采用自动对焦的方式来实现焦距的调整，注意不要采用自动调谐的方式来进行对焦。

5、设置读码超时时间：根据不同工位对解码时间的要求，进行设置，读码1#、读码2#工位不超过80ms，关联校验、追溯工位最高超时时间不超过120ms，件烟读码时间间隔默认为200000us。

6、读码个数配置：按照具体工位读码情况配置读码器的读码个数。

7、训练模式开启：待以上所有操作均完成后，开启读码器训练模式。训练模式的开启有利于增强读码器解码的稳定性。

8、配置输入、输出，在调试阶段，建议先将所有读码器的输出页签内已读取、未读取均【取消打钩】，保证无论读码器是否读到码均不会产生剔除。待后续测试剔除工位时，将剔除工位读码器的未读取输出进行【勾选】。

    - “盒条”关联现场系统功能

本章详细说明本项目实施“盒条”关联现场管理子系统的具体功能，主要包括以下方面：

- 排程确认：操作人员登录系统，需要确认排程计划，也可手动添加排程

- 关联作业：操作人员可清晰的监控到生产量的情况及烟码扫描情况。

- 基础设置：对系统全局有影响的参数、功能定义及基础功能进行管理，包括：告警信息、时钟同步、字典配置、告警配置、用户信息、卷烟信息、排程计划、硬件集成方案、传输任务配置、MQTT配置、链接设置等。

- 数据上传：能让操作人员清晰的查看批次的批次号、内容条数、首次上报时间、上报完成时间和状态等。

- 关联校验：能让操作人员对烟码关联关系进行校验、关联、解绑和报废等操作。

- 设备管理：能让操作人员清晰的查看到电子设备信息、工控机信息等。

- 作业监控：能让操作人员清晰的查看系统的运行日志、告警信息、扫码枪操作记录及关联烟码数据。

- 关于系统：能让操作人员清晰的查看系统信息、版本信息及系统帮助。

系统初始化

工控机开机后用root用户密码登录，进入系统之后右键点击桌面，打开终端，输入命令 /root/1.AppImage --no-sandbox ，静候即可启动端侧

进入欢迎界面，输入系统管理员账号、密码，点击【登录】;

进入欢迎界面，点击【开始安装】，对系统经行注册；

进入系统注册界面，确认系统类型、选择模式，填写边侧地址、子系统编码、生产设备回显后，点击“下一步”

进入数据初始化界面，数据初始化结束后，点击“下一步”

进入配置方案界面，选择配置方案和填写SN码、设备地址后，点击“开始使用”

登录

系统初始化完成后，进入“盒条”关联现场管理子系统，输入用户名、密码，点击【登录】，登录系统。

排程确认

登录后，进入排程确认界面。

如果当前有排程计划，弹窗会回显排程信息，没有排程计划，可以手动填写，选择班次、卷烟名称、班组、点击【执行任务】

首页

首页整体分布分为以下几个方面：系统名称、当前时间、菜单信息、当前登录用户、排程信息。

关联作业

关联作业界面，对生产进行监控，显示当班生产清况，系统运行状态，用户操作，登录人员信息，告警日志等，可进行离线/在线切换、换牌、换班、下班、关联校验、告警日志查看，登录用户信息查看等操作。点击【返回导航】可以回到主页面。

用户操作区域，进行操作需要进行用户验证，下图为用户验证页面；

点击【切换至离线】，弹窗进行用户验证，输入账号密码，点击确认，离线切换成功，可进行脱机生产，系统不进行数据采集。下图为离线生产页面，可点击切换在线进行在线生产。

点击【换牌】，弹窗进行用户验证，输入账号密码，点击确认，进行卷烟品规切换，点击确认换牌完成。下图为换牌操作页面，选择需要切换的卷烟，点击确定换牌

点击【换班】，弹窗进行用户验证，输入账号密码，点击确认，当前班次结束，页面跳转主页排程确认页面，进行下个班次排程确认

点击【关联校验】，页面跳转关联校验页面，可用扫码枪进行扫描二维码进行关联关系校验。下图为关联校验页面；

点击【下班】，退出当前账号，当前班次排程结束，页面到登录页面。下班确认页面如下图；

基础设置

告警信息

功能概述 ：维护同步厂级系统的告警配置信息，可条件查询，详情信息查看；

时钟同步

功能概述 ：现场子系统需要与厂级系统时间保持一致

维护厂级系统IP地址、系统时间及人工作业单元系统IP地址、系统时间。时间相差两秒状态就会改变。

字典配置

功能概述 ：维护厂级同步的字典信息，可按条件搜索，字典详情查看

告警配置

功能概述 ：点击告警生成按钮，关闭后，点击【保存】，系统不再生成告警提示信息

磁盘告警生成关闭后，系统不在生成磁盘告警

高级设置

功能概述 ：点击调试模式按钮，开启后 可切换到调试模式，调试模式数据不进行上传厂级系统

人员信息

功能概述 ：查看当前登录用户人员信息、登录日志

用户管理

功能概述 ：维护厂级系统同步的用户信息，可按条件查询搜索、查看人员详情信息

权限管理

功能概述 ：查看角色对应相关权限，可按条件查询搜索

卷烟信息

功能概述 ：维护厂级系统同步的卷烟信息，可按条件查询搜索、查看卷烟详情信息

排程计划

功能概述 ：维护当前人工作业线的排程计划及排程历史记录

硬件集成方案

功能概述 ：关闭启用，可以修改配置方案信息、读码器信息。启用后，点击“保存”配置方案修改完成

传输任务配置

功能概述 ：维护的上传批次参数，通过修改参数可对批次上传做出修改，选择需要修改的参数，修改参数，点击“保存”完成修改

MQTT配置

功能概述 ：盒条关联数据可以通过MQ上传厂级系统，选择MQ服务器地址，填写对应IP地址、输入账号、密码、重新发送时间，点击“保存”MQ配置完成。

链接设置

功能概述：主要是从工业互联网平台同步的一些数据连接与配置，以及系统内部的配置（如：系统编码、省级公司ID等之类的修改）和行业注册数据上报相关的参数配置（如：数据通道地址配置等）。

数据上传

上传数据查看

功能概述 ：批次上传数据统计页面、可按日期搜索查看

上传任务跟踪

功能概述 ：批次上传数据列表页面，可通过查询条件搜索，通过点击【查看】按钮可查看此批次中具体条数据。选中批次数据，通过点击【手动上传】也可上传批次到厂级。

关联校验

盒条关联查询

功能概述 ：通过工控机连接的扫码枪，扫描盒码或条码，查看盒条关联关系。

也可通过搜索烟码字符串查询，查看盒条关联关系。

盒条关联校验

功能概述 ：校验盒条关联关系是否正确。扫码枪扫描条码，页面展示条码信息及关联盒码。再扫描条中盒码，盒码高亮显示

盒条手工关联

功能概述 ：利用扫码枪进行关联，扫码枪扫描条码，再扫描盒码 页面展示如下图；扫描相应数量后，点击【完成关联】，弹窗提示，点击【确定】完成盒条关联。点击【撤销】按钮，撤销上一步扫描的二维码。点击【重置关联】撤销所有扫描的二维码，进行重新扫码。

盒条关联解除

功能概述 ：对盒条关联关系进行解除，扫码枪扫描盒码或条码，页面展示如下图；点击【关联解绑】，弹窗提示“确定进行关联解除操作？”点击【确定】完成关联关系解除。

盒条卷烟二维码报废

功能概述 ：扫描枪扫描烟码，页面展示所扫码信息，点击【批量报废】弹窗提示，“确定进行批量二维码报废操作？”点击【确定】烟码报废成功。点击“详情”可以查看烟码详情信息。点击【取消报废】，当前二维码被移除报废列表

设备管理

生产设备详情

查看当前子系统生产设备信息。

电子设备详情

功能概述 ：维护当前子系统的电子设备

点击工位信息，可查此电子设备的详情信息、运行情况、告警历史、维护记录

工控机信息

功能概述 ：维护当前子系统的工控机信息

作业监控

作业统计

可以查看当前作业的盒条关联数量、数据上次成功数量、数据上次异常数量，以及盒条关联数量趋势分析：

质量趋势

质量趋势用于监控子系统关联准确率，成品率，可以选择时间查看趋势。

设备监控

设备监控主页展示当前设备运行数据和历史设备运行数据：

操作日志

操作日志展示运行日志、操作日志、剔除数据日志和登录日志：

运行日志展示机台的运行情况，可按时间进行搜索。

操作日志展示扫码枪进行的关联，解绑，校验等数据的操作记录，可以输入操作人名字进行筛选搜索。

剔除日志页面，可按条件进行搜索

登录日志展示账号登录情况，可按操作人进行搜索。

告警日志

告警日志默认展示正在告警的报警以及告警的趋势：

告警日志可通过告警状态、告警级别搜索：

正在告警的报警可以点击清除告警将其消除，告警处理完之后可以通过点击上方消除，进行告警消除：

告警趋势：展示告警趋势曲线图，告警统计图。可以通过日期查询对应的告警趋势：

关于系统

系统信息

功能概述 ：维护当前子系统信息、生产设备信息、电子设备信息、工控机信息

系统升级

功能概述 ：维护当前系统版本、当前系统版本升级日志

系统帮助

功能概述 ：维护系统用户操作手册，方便使用时随时查询。

    - “盒条”关联现场标准作业

针对本次项目情况，新增机型实施完成后，为确保正常生产的顺畅进行，根据具体的实施方案，需要在运行过程中严格遵照下述操作指导，避免因操作不规范导致的各类异常情况。

上班

系统登录与计划确认

操作工在上班后，需通过个人用户名与密码登录盒条关联现场系统。系统登录后，需对系统弹出的计划进行确认，确认内容包括：生产牌号、班次、班组。在计划确认完成后，烟机才能启动，若不在盒条关联管理现场子系统进行计划确认，烟机将被盒条关联管理现场子系统阻止开机、或连续剔烟。

二维码系统排烟

在烟机启动前，操作工会对包装机辅机进行铺烟。烟机启动后，C600至条烟剔除口所铺的所有盒烟与条烟都将被盒条关联管理现场子系统剔除。

下班

操作工在下班后，需在盒条关联管理现场子系统上退出登录。

当天最后一次下班

操作工在当天最后一次下班后，需先在盒条关联管理现场子系统上退出登录并关闭操作二维码操作系统，再对烟机进行下电。

交接班

操作工在交接班时，需在盒条关联管理现场子系统上点击接班按钮进行交接班的操作。如果接班后，生产的品规与上一班一致，系统不会执行排烟；如果生产的品规与上一班不一致，系统将使用标准上班操作流程将铺设的盒烟与条烟剔除。

延迟下班

操作工或维修人员可能存在延迟下班的情况。如果存在烟机维修试生产烟支的情况，请参照后续“烟机维修”进行操作。若为正常操作工延迟下班，盒条关联管理现场子系统会在下班超时后，在显示器上显示下班提醒，直到下次上班的操作。

烟机自身原因停机

由于烟机自身停机，或者操作工手动停机。分为两种情况执行：需要进行补烟或者换烟、不需要对烟机内的盒烟或条烟进行操作。

如果需要进行补烟或换烟，请参照下方“补烟换烟”进行操作。

如果不需要进行补烟或换烟，可直接开机，无需在二维码系统上进行操作。

二维码原因停机

由于二维码的原因停机，二维码电控柜报警灯将会闪烁红灯并蜂鸣，并在系统显示界面上显示停机原因。

操作工应根据提示解决相关问题，如小盒二维码重码。若由于二维码系统本身导致的停机，如：系统资源不足、读码器故障、PLC故障等。请呼叫本司运维人员进行修复。

烟机下电

烟机下电，将导致二维码系统电控柜下电。当烟机重新上电后，二维码系统将会上电并重启。操作工应重新登录系统，执行上班计划确认，二维码系统会对辅机内的小盒及条盒执行排烟。

小盒输送通道补烟

操作工可直接通过小盒（未包玻璃纸）输送通道补烟，无其他额外操作。

正常补烟

补烟器补烟

操作工可直接通过小盒补烟器进行补烟，无其他额外操作。

正常补烟

CH出口挤烟(盒烟读码器内侧读码方案)

此操作建议，只针对于盒烟读码器部署在CH出口转轮内的烟机。

在CH转轮出口存在挤烟情况，此处尽可能不去补烟。若必要换烟，需将毛刷前的小盒全部推至CH出口，在毛刷前补烟。

建议操作：拿烟不换烟

正确方式1不补烟

正确方式2毛刷前所有双包推向CH出口，在毛刷前补烟

双包美容器内挤烟(盒烟读码器内侧读码方案)

在美容器内存在挤烟情况，此处不允许补烟。

建议操作：拿烟不换烟

正确方式 不补烟

CT条成型毛刷内换烟(盒烟读码器内侧读码方案)

如果在CT条成型毛刷内进行补烟，需要在毛刷内侧进行补烟（靠近小盒美容器），将在原有毛刷下的双包全部推向外侧后补烟至空余工位。

建议操作：拿烟不换烟

正确方式（毛刷下不换入新烟，毛刷内原有小盒全部推向外侧）

条烟换烟

条烟换烟关键字：换烟不换序，新烟换旧烟。

如需在CT剔除工位前拿走条烟，除被拿走的条烟外，不能挪动其它条烟的位置，保证条烟烟序。问题条烟被拿走后，须在原位置补充条烟，补充的条烟是封膜完成的条烟，拆掉封膜，进行补充。

换烟错误方式

正确方式 换烟不换序

小盒剔烟检查

在CH出口转轮双包剔除口所剔除的盒烟，可拿至二维码电控柜人机交互界面处，进入【盒条关联现场子系统-关联检查】功能，通过电控柜上的手持扫码枪扫描小盒二维码。若为二维码剔除，数据将标识“二维码剔除”；若为烟机原机剔除，数据将标识“原机剔除”。

条盒剔烟检查

在CT出口条盒剔除口所剔除的条烟，可将条烟拿至二维码电控柜人机交互界面处，进入【盒条关联现场子系统-关联检查】功能，通过电控柜上的手持扫码枪扫描条盒、小盒二维码。若为二维码原因剔除，数据将标识“二维码剔除”；若为烟机原机剔除，数据将标识“原机剔除”

条烟质检

“盒条”二维码关联校验工作与质检工作合并，每次质检人员抽检成品条烟时，需要将条烟拿至二维码电控柜人机交互界面处，进入【盒条关联现场子系统-关联检查】功能，通过电控柜上的手持扫码枪扫描条盒、小盒二维码。质检完毕后，可以直接将完好的盒烟补进补烟器中。

无烟支生产

在烟机维修时，无烟支生产的开机，请进入盒条关联管理子系统，系统登录后，将系统切换至“离线”状态。离线状态下，烟机可正常启动和运行。

有烟支生产

在烟机维修时，有烟支生产的开机，则请进入盒条关联管理子系统，系统登录后，将系统切换至“离线”状态。离线状态下的条烟不允许通过条烟提升通道流向装封箱机处。对于存在小盒挤烟换烟情况，优先处理方式是“拿烟不换烟”。若必须换烟，请按照换烟建议执行。

项目实施保障方案

创联致信作为专业的行业软件开发商及系统集成商，具有丰富的项目实施经验，承建过电信、烟草、政府各大部委、大型企业等各行业多个大型信息化建设项目。我们拥有一支懂管理、懂业务的项目经理队伍和一大批具有行业和技术经验的工程实施人员，均参与过多种规模和类型的项目建设，具有专业领域知识和丰富实施经验。

创联致信作为专业服务提供商，秉承“IT服务”，秉承“创新、联合、致诚致信”的经营理念，将精细化的项目管理作为企业的管理核心。经过多年的发展与改进，逐渐形成了创联致信自有的项目管理特色。

与国际先进开发管理规范的接轨，建立了创联致信项目管理体系

创联致信从成立之日起，就非常重视软件研发的规范化管理，于2017年3月份通过CMMI3级评估认证。CMMI3级的实施为创联致信软件开发过程改进找到更高的价值点，进一步改进了公司的开发管理模式，提升了综合项目管理能力。

创联致信的项目管理体系基于PMI模型，并与公司项目管理实践过程进行结合，形成“五大过程，九大领域”特有的项目管理体系，“五大过程”是指项目生命周期管理分为启动、计划、执行、控制、收尾等五个过程，“九大领域”是指项目的整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理等九个知识领域，二者相结合形成矩阵型项目管理体系。

同时，针对项目不同阶段的实施区别管理，将项目分为三个阶段八个子阶段，如下图所示，每个阶段制定了相应的项目管理制度。公司目前的项目管理流程不仅涵盖了实施类项目的整个生命周期：需求识别、确定方案、项目实施和项目结项，同时还扩展到了项目的维护。

从理论到实务、从宏观到微观，全面掌控项目动态

创联致信在项目管理体系思想的指导下，从组织结构和过程控制上，建立了宏观项目管理和微观项目管理机制，全面监控项目实施进展。宏观项目管理是在项目立项审批、里程碑评审、项目变更、项目结项审批等重要环节上，根据项目合同约定对项目的总体进度、成本、里程碑进行控制，提供直观的项目全面状态（进度、费用、质量、风险、问题等）展示，快速把握项目状态，进行及时控制、采取纠偏措施，保证项目目标的达成；微观项目管理涉及到具体的实施过程，包括需求管理、分析与设计、测试管理、风险管理、变更管理、任务管理，实现进度和进展状况、资源和成本状况、产品规模和稳定性状况的过程级管理。

量化管理贯穿项目整个生命周期

将软件过程规范的一个目的就是使软件过程可视化，这个可视化则要求了对软件过程的量化；而产品质量是否提高、开发风险是否降低、开发成本是否减少、项目延期是否缩短，对这些问题的回答则要求了对软件项目的量化；软件过程改进与量化管理息息相关。创联致信在公司发展过程中投入了相当大的精力细化需求，从内部项目管理到外包项目管理，已经初步建立起比较完整、精细的全程量化项目管理体系。

项目实施过程实现流程化、标准化、规范化

创联致信公司根据CMMI软件开发规范，结合自身实际情况，制定了软件过程管理规范，确定了项目实施阶段、过程、任务、职责及文档规范，保证了项目实施有序、规范及项目质量。

自主研发项目管理平台，为公司项目管理提供支持

为了确保公司管理理念、思想和制度的贯彻执行，进一步细化规范管理过程，创联致信自主研发了企业项目管理系统EPM和软件开发过程管理系统SPM、软件开发过程支撑平台SPS，实现对项目的宏观与微观管理相结合的项目协同管理。

本项目中，我们将依照公司的项目管理体系和CMMI等标准规范，定义本项目的范围并对工作进行细化分解，合理安排工期计划和资源，并严格按照CMMI标准和ISO9001质量管理体系把控项目质量。创联致信公司领导高度重视本项目的建设，我们将调配公司优势资源投入到本项目建设中，贯彻实施工作管理规范和制度，保证实施进度和质量。结合本项目的特点和实际情况，我们特制定了本次项目实施方案，包括实施工作内容、项目组织结构、人力资源计划、工程界面等关键领域提出具体项目实施方案。项目工期方面，我方承诺单台改造时间从招标人下达施工通知单之日起不超过 30 日历天内完成实施并达到运行要求。

以下章节将进行具体论述：

    - 项目组织管理

- 项目组织机构

为了确保本次项目得以顺利进行，根据项目的要求，结合我公司以往类似项目的经验和方法，我司将会成立项目管理组，负责系统的开发、测试、推广、实施。

按照不同工作分工下设工程管理组、集成组、电控组、软件组、采购组、品控组。组织架构图如下图所示。

- 项目管理组

- 批准“项目管理组织机构”的组建；

- 决策项目全生命周期中的重大事项；

- 任命项目经理，并授权项目经理管理日常事务。

- 项目经理

系我方在本项目执行中的唯一对外联络授权人，职责是：

- 代表我方负责合同的全面执行；

- 贵我双方的沟通和协调；

- 指导我方其他参与项目实施的各专业工程师/人员的工作；

- 有权对涉及合同的商务、进度、技术、质量等事宜代表我方作出解释并提出处理意见，其解释和处理意见具有法律效力。

- 工程管理组

- 编制进度计划并对计划的执行加以监督控制；

- 负责与贵方的“交安确认”；

- 工程节点控制，召集现场例会，周而复始地使“布置、执行、检查、整改、达成”五个阶段均处在良好的受控状态下；

- 供应商管理：保证合同货物技术标准、质量、按时交付，组织安调队伍，辅材工具齐备，规范按期保质施工；

- 依据合同技术协议，动态反馈并监督工程质量；

- 合理安排相关方作业方式和时间段，及时协调解决交叉作业矛盾，提升（高）施工效率；

- 对关键设备（如:堆垛机）进行专项重点管理；

- 设备运行初期，现场跟进，全程爬坡支持；

- 组织各专业工程师对客户进行系统管理、使用、维护培训；

- 资料整理、交付贵方；

- 完成设备基本验收，与贵方联合对系统进行能力验收；

- 与贵方签署竣工验收报告书。同时，移交乙方售后服务部。

- 集成组

- 根据技术规格书，进行集成和细化设计；

- 提供设计任务书和最终施工方案图；

- 提出设备制造技术条款及关键设备专用条款，作为设备制造的技术依据；

- 提交合同设备细化清单，并对采购提供技术支持；

- 审查、会签供应商最终技术资料和制造图纸；

- 提出主要单机设备机械设计参数及标准；

- 编写操作流程手册；

- 项目全生命周期内技术监控，保证标准和规范的严格执行，及时处理施工中出现的技术问题和技术争议；

- 审核项目技术资料，对用户培训提供支持；

- 核准全套竣工资料。

- 电控组

- 根据集成组提供的设计任务书和整体规划图进行电控设计，包括布点图设计、电控柜设计；

- 根据技术规格书中规定的国际/内相关机电技术标准,对电器元器件选型；

- 负责审查图纸；

- 列出合同电控细化清单，经电控组和集成组审核通过后，提交采购；

- 负责电控程序编写；

- 现场安装指导，电控调试，并参与试运行；

- 对用户进行相关电控培训；

- 编制全套电控竣工资料。

- 软件组

- 软件需求调研，制作“软件需求规格书”；

- 按“软件需求规格书”，展开软件功能架构设计、详细设计、代码编写及测试；

- 负责与软硬件相关系统及设备的整体集成；

- 负责客户上位系统接口开发；

- 严格依据国际/内及公司内部相关软件技术标准/规范进行开发、模拟运行和出厂测试；

- 现场安装、调试，并参与试运行；

- 对用户就相关软硬件进行培训；

- 编制全套软件竣工资料。

- 采购组

- 制定采购计划；

- 根据合同审核设备清单并采购；

- 根据合同审核电控清单并采购；

- 根据合同审核软硬件清单并采购；

- 制定收付款计划；

- 运输计划及保险；

- 进口设备清关。

- 品控组

我公司已经通过ISO9001：2008质量体系认证，对于每个项目我方均按ISO 9001标准的要求建立健全了质量保证体系，并通过质量控制组具体实施。质量控制组的职责是：

- 保证项目按规定的标准要求执行；

- 制定项目项下软件、电控、设备的品控计划；

- 按照合同、技术规格书中各技术标准的规定，控制产品质量和工程质量关；

- 对设备进行监造；

- 设备出厂检验；

- 在项目的全过程中实行自检、互检、交接检等的质检工作制度。

      - 项目组织保障体系

我公司在深入融合到中心实施体系的同时，我公司设立专门的项目组织，确定五个项目体系，分别是项目管理体系、专家支持体系、项目开发体系、实施维护体系、项目保障体系，体系之间的关系如下图所示。

项目开发体系是项目的开发团队组织，负责系统的开发实现；实施维护体系负责系统的部署和系统的技术支持及维护工作；项目保障体系从人员、后勤上保障项目的正常运行，并通过质量管理体系保障项目的质量。

        - 项目管理体系

项目管理体系包括项目高级经理、项目经理、TeamLeader。

项目高级经理将和用户共同决策项目的重大问题，监督和协调项目的进度。并负责监督规范的实施开展，参与各阶段工作产品、使用技术、工具的评审和审批，监控和保证项目组的正常运转；为项目提供人力、物力、财力上的支持和保证；协调项目经理控制范围之外的问题。

项目经理是项目的直接领导者，履行项目经理的职责。

项目组根据不同的任务和职能设立相应的开发组织或部署实施组织，由相应的TeamLeader负责该组织的管理和领导，在项目经理的领导下， 辅助管理相应的开发实施具体工作。

        - 专家支持体系

专家支持体系包括系统所涉及的各个领域的专家，以自信、指导项目实施运维，包括业务、安全、软件脚骨、数据库、接口、系统平台等领域的专家。

        - 项目实施维护体系

项目实施维护体系主要支出中心呼叫平台运维服务，对项目中要求的运维范围提供技术支持工作。并展开培训等相关工作。

        - 项目开发体系

项目开发体系是本次系统服务开发的研发团队组件，改团队清楚的指导服务的代码和功能，当集成服务发生故障，该团队将第一时间为项目实施维护体系提供技术支撑，必要时可到现场支持。

        - 项目保障体系

项目保障体系是公司组织的质量监督小组，将会在项目运维过程中，深入到项目中，进行过程文档核查、问题记录，并进行技术支持人员进行技术考核。从而确保项目能够按照合同规定保质保量完成，进行整体的保障工作。

    - 项目实施管理方案

      - 项目实施方法

        - 团队组织

（1）团队组件

- 操作时机

项目实施方项目组织一般在合同签约后组建，有的项目在招投标或商务阶段组建。

客户方项目组织由项目实施方项目经理在首次访谈前提出项目组成员要求，在首次访谈中或访谈后由项目实施方项目经理指导客户方成立。

- 目标/价值

项目实施方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系。

指导客户方成立一个恰当的、有利于项目推进的项目实施小组。

明确项目的负责人和责任人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的混乱局面。

建立完善的汇报沟通机制，使项目有序稳健的展开。

- 工作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组建实施方团队 | 项目经理依据项目范围、深度，提出项目组成人员或成员角色的建议及职责；主管领导与相关部门沟通后，确定项目组成员。 | 确定项目总监、项目经理、项目组成员； 公司发文形成项目任命书。 |  | 项目组织与岗位职责 项目经理任命书 |
| 组建客户项目团队 | 项目总监为客户的实权高层； 项目经理为客户高层信任且对企业业务非常了解，能协调企业内相关资源，全职参与项目； 内部顾问能全职参与项目，学习能力强，对企业业务有一定了解； 关键用户为固定项目组成员，是部门内的业务骨干，能70%工作时间参与项目，代表部门主管决策部门事务。 | 指导客户完成项目组建立。 | 确定项目总监； 指定项目经理； 确定内部顾问； 选择关键用户； 确定IT技术人员。 | 客户项目组织与岗位职责 客户项目经理任命书 |

（2）内部交接

- 操作时机

建议组建团队开始2天后开始，首次访谈前完成。

- 目标/价值

了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，掌握已承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等内容，分析项目存在的风险（如过度承诺等），为制定正确的实施策略和计划做准备，充分掌握项目背景情况。

- 工作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售前交接 | 项目所有相关文档，包括：招投标文件、售前方案、软件合同、实施合同、服务合同、补充合同、往来E-mail、拜访记录等； 了解实施范围（模块及业务功能，实施主体范围），售前过程中对客户的口头与书面承诺，客户关键需求与上线时间期望； 了解客户项目关系人状况。 | 与销售、售前人员交接项目所有相关文档； 掌握项目全部情况。 |  | 销售实施内部交接记录单及相关附件 软件合同 实施服务主合同 实施服务工作任务书 |
| 匹配需求 |  | 初步形成客户需求匹配度分析。 |  | 客户需求匹配度分析（可选） |
| 评估风险 | 根据模板，逐项分析项目风险。 | 完成项目风险评估报告、风险规避策略。 |  | 客户需求风险评估与预警报告（可选） |
| 规划实施 |  | 初步规划实施工作，粗拟实施策略与计划。 |  |  |

（3）首次访谈

- 操作时机

项目团队主要成员确定后进行，项目启动会前完成。

个别项目在商务合同签约前。

- 目标/价值

了解客户高层的思路，做好项目启动准备工作。

定义实施工作方法、制度和工具。

- 工作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次拜访 | 做好充分准备，约定与协调首次访谈事项； 明确企业高层在项目中的职责、任务； 制定项目管理规范（组织结构，沟通计划，质量管理，问题管理，补丁管理，变更管理，风险管理，交付物管理，项目资源管理等）。 | 与客户方项目经理沟通行业特点、实施范围、计划、里程碑计划、沟通机制与项目管理等内容； 与客户高层沟通，了解他们对项目的期望。 | 确保相关高层人员参与； 阐述对项目的期望； 确定项目沟通机制与项目管理建议。 | 项目实施备忘 双方项目组成员通讯录 项目管理规范与指导手册 首次访谈交流提纲（可选） |
| 参观现场 | 建议先现场参观，获得直接感受，再与客户高层沟通，效果会更好。 | 通过现场参观，初步熟悉客户现场环境，尤其是生产现场。 | 介绍企业现场环境。 |  |

（4）实施策略与计划确认

- 操作时机

建议与首次访谈同步进行，在首次访谈结束后、项目启动前，参考首次访谈后的结果确定实施策略和实施计划。

- 目标/价值

双方项目经理明确实施目标，严格控制实施范围，协商实施策略，规划项目实施的过程，明确项目实施的具体计划。

将实施策略与计划，作为项目实施的依据和基础，用于指导项目的实施。

- 工作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定实施策略与主计划书 | 确认实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围； 确认实施人天投入，如与合同发生差异，需提醒客户并修订风险评估报告； 计划制定要留有余地，明确项目实施约束条件； 主计划使用标准模板全程跟踪； 项目整体计划打印出来悬挂在项目组办公室。 | 将项目实施的范围、目标、组织、验收标准、实施计划、实施策略、约束内容、预期风险与规避措施等，同客户进行约定； 提出并签字确认项目实施主计划书。 | 考虑实际情况提出修改意见； 签字确认项目实施主计划书。 | 项目实施主计划书 项目实施计划（可选） 里程碑计划（可选） |
| 修订实施服务工作任务书 | 若售前阶段的实施服务工作任务书不完善，需在本阶段修正； 里程碑节点计划，须得到双方评审通过。 | 根据与各方沟通结果，完善实施服务工作任务书。 | 沟通、确认实施服务工作任务书。 | 实施服务工作任务书 |
| 制定项目人工成本与费用预算表 | 针对项目实施主计划的工作安排和顾问往来客户处及在客户处的费用，做出人工成本及费用预算，并提交项目委员会评审。 | 制定项目人工成本与预算表，作为控制后续实施成本的基础。 |  | 项目人工成本与费用预算表 |

（5）项目启动与宣贯

- 操作时机

建议在团队组建、实施策略与计划确认两项任务完成后开始。

- 目标/价值

让客户方领导表达信息化推动的决心，向项目经理和项目小组成员进行授权，调动员工的积极性，让客户方从上到下达成一种共识，为我们日后开展相关的工作扫除障碍。

向客户方全体项目组成员宣贯项目相关实施任务、计划、实施要求，让大家明确未来要做的工作，作好心理准备 。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备启动会 | 客户方参与人员至少包括主要的中层以上管理人员； 启动之前的工作任务未完成前，不应匆忙召开，避免流于形式； 启动会需事前演练，做到万无一失。 | 准备启动会讲稿； 提出启动会参与人员范围； 协助客户完成启动会准备工作。 | 确定启动会议程及准备事项； 确定与会人员； 主导完成启动会准备工作。 | 项目启动会会议议程及准备事项 项目启动会讲稿 |
| 召开启动会 | 让客户了解实施过程、风险、双方职责等内容。 客户高层领导发言表达信息化建设的必要性及决心。 | 介绍实施团队工作与职责，讲解实施计划、项目目标、范围、实施策略。 | 主持项目启动会； 主要实施主体主管领导发言； 签署承诺书； 正式发布项目组织。 | 客户承诺书（可选） 客户项目组织与岗位职责 |
| 宣贯项目管理规范 | 通过培训，在项目实施方和客户方之间，就项目实施方法和项目管理规范达成一致，并在后续的实施过程中严格遵守。 | 向客户方培训实施方法论，以及项目管理规范。 | 客户方项目干系人必须全体参加培训。 | 项目管理规范及指导手册 实施方法论 项目管理规范培训包： 培训计划书 培训考勤记录 |

        - 业务需求方案

（1）运行环境规划与部署

- 操作时机

项目启动会结束后，马上进行，一定要确保用户培训和蓝图设计阶段的环境正常。

- 目标/价值

检查客户软硬件环境，根据技术方案，测试安装标准软件产品，培训客户方系统管理员，确保应用程序运行正常。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研IT现状 | 详细了解企业现有IT部署情况，包括硬件环境、网络环境、软件环境及已有系统等情况。 | 调研企业IT部署现状。 | 提供企业IT部署现状； 提供未来系统应用范围。 | IT现状调研问卷（可选） |
| 规划IT方案 | 根据企业现状以及未来系统应用范围提出IT规划方案，包括硬件环境、网络环境、软件环境。 | 提出系统应用IT规划方案。 | 修改并确认IT规划方案； 按照IT规划完成系统建设。 | 实施解决方案-IT部署 |
| 安装系统 | 客户接收到软件系统后需签字确认； 完成系统安装部署后需客户签字确认； 系统之间做到隔离安装。 | 提供软件系统； 完成系统安装。 | 接收软件系统； 协助完成系统部署工作。 | 软件产品接收确认单 软件产品安装确认报告 |
| 培训与考核管理员 | 管理员培训应注重培训结果，不能流于形式； 培训后应能完成项目实施方技术顾问与客户方系统管理员之间的交接工作。 | 提供系统管理员操作维护培训，含系统安装、配置与维护； 提供系统管理员考核试题和标准； 帮助企业建立系统运行管理制度。 | 参与系统管理员培训并保证培训结果； 编写操作手册； 根据项目实施方建议，建立系统运行管理制度并执行。 | 系统管理员操作手册 系统管理员培训考试成绩记录单 |

（2）标准培训

- 操作时机

标准培训需在启动会之后尽快安排，培训之前需要安排几天时间对企业整体情况做大概了解。

- 目标/价值

通过标准培训可以让客户尽快了解当前系统的产品功能，在培训中可以通过与客户的沟通了解客户的实际业务与标准产品的差异，在随后的调研中比较容易与客户进行沟通。

工作原则：

培训过程分阶段（穿插在调研和方案阶段），分对象（中高层，关键用户）进行。

采用培训与调研相结合的工作方式。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训中高层系统基本理念 | 对中高层进行的理念培训中，要重点向企业灌输系统能为企业解决的问题，降低销售过程中客户的预期； 收集项目的关键需求与改进目标。 | 提供培训资料； 进行系统理念培训。 | 发布培训计划；准备培训环境；确保中高层参与。 | 标准培训包： 培训计划书； 培训考勤记录； |
| 培训产品基本理念 | 按照发版的演示帐套内的资料，进行各业务线模拟示范； 不能让客户陷入与自身业务流程的对照，避免立即给出解决方法，否则会造成客户对系统功能的疑问，阻碍后期实施工作的开展。 | 准备培训资料； 进行标准功能演示培训。 | 发布培训计划； 保证培训环境； 组织相关人员参与培训。 | 标准培训包： 培训计划书； 培训考勤记录； |
| 培训关键用户 | 对于集团型项目，建议采用多个组织集中培训模式； 向关键用户灌输产品思路，为后期蓝图设计打下基础； 通过产品的演示能发掘客户的潜在需求，及时收集更新调研结果。 | 进行标准功能操作培训； 准备考核试题； 完成培训总结。 | 发布培训计划； 准备培训环境； 组织人员参加培训； 组织培训人员参与考核。 | 标准培训包： 培训计划书； 培训考勤记录； 培训考试成绩记录单； 培训总结报告； |

（3）调研与需求分析

- 操作时机

与标准产品培训同步穿插进行。

- 目标/价值

咨询实施顾问对企业业务状况进行调研，重点把握现有的业务现状，以及关键用户或部门主管的未来的预期和想法。

对需求和问题进行深入分析，为下一步优化业务流程或制订解决方案提供基础。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训业务调研方法 | 明确调研主体以及责任制度，调动客户积极性，变客户被动调研为主动调研； 流程调研过程中，可以提前将标准流程下发到客户各部门。 | 提供业务调研方法及模板的使用培训，将调研模板使用方法传递给客户方内部顾问与关键用户。 | 组织内部顾问、关键用户及相关管理人员参与培训 | 业务调研计划 业务调研培训课件 业务调研提纲包 业务调研培训包： 培训计划书； 培训考勤记录； |
| 进行业务调研 | 在调研过程中主要了解客户管理现状及对未来的规划； 调研过程中注意多方面数据收集，包括可能的静态资料的编码方案，测试用例，报表需求等。 | 将标准培训课件中的流程图按部门发放给关键用户； 协助客户完成业务调研； 指导客户完成流程编写、业务单据与样例数据的收集。 | 各部门关键用户按要求填写调研提纲，基于标准流程完成流程编写； 内部顾问收集已完成的调研提纲、业务单据、样例数据等所有调研资料。 | 业务调研资料包 业务调研提纲包 |
| 进行部门访谈 | 对于部门之间有异议的业务，安排跨部门调研，展现问题，由客户方自行提出解决方案； 协同部门之间的关系职责接口，需双向验证。 | 详细分析调研结果，有针对性进行部门级确认访谈； 重点针对问题进行访谈。 | 协调各部门相关人员完成访谈； 确定部门之间的业务流程。 | 业务调研记录 |
| 进行高层访谈 | 提炼出客户的管理需求特点和高层的关注点，这对总体需求分析至关重要； 得到高层的理解、支持和承诺。 | 按调研计划进行高层访谈； 获得总体状况； 与高层沟通项目需求、问题、期望等关注点。 | 提前协调高层访谈的准备事项； 实施高层访谈。 | 业务调研记录 |
| 梳理流程与分析需求 | 需求分析要有高度，以现状为依据，以目标管理为参照，用未来衡量现在； 业务描述要用客户化的语言，以专题形式讨论管理需求，以显示我们的专业性。 | 在详细业务调研的基础上，梳理企业内部流程，进行需求分析； 帮助企业分析业务流程和业务管理中存在的优点、问题、不足和解决思路，并确定各领域的管理模式。 | 提供协助； 确定流程与方案。 | 项目需求与分析报告 |
| 确认需求分析报告 | 需求分析结果是下阶段业务解决方案设计实现的要求。 | 向客户各层管理者沟通、呈现需求分析报告； 双方就此达成一致并确认 | 依次协调公司各部门、高层，完成需求分析报告的确认。 | 项目需求与分析报告 |
| 修订项目实施主计划书 | 依据明确的需求分析报告，确保项目主计划更准确、更具可执行性。 | 必要时，依据需求分析报告，重新修订、细化项目实施主计划书。 | 参与项目实施主计划书的修订、细化。 | 项目实施主计划书 里程碑计划（可选） |

（4）静态数据规则确认

- 操作时机

调研过程中开始，调研结束后，马上进行规则讨论与确认。

- 目标/价值

尽早进行静态数据规则的确认，其中，物料编码规则和BOM搭建原则尤为重要，为接下来的静态数据收集和整理做好准备。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掌握静态数据现状 | 首先全面深入了解客户目前所有的静态数据现状，并对现状进行分析,确定下一步工作的方向。 | 提供静态数据整理清单表； 进行初步分析。 | 按照静态数据清单提供现有数据原始记录。 | 静态数据原始记录 |
| 培训静态数据规则的制定 | 在培训时，将基本原则和客户实际数据相结合。 使客户掌握制定规则的思路和方法。 | 对客户相关人员进行编码规则和BOM原则制定的培训。 | 组织数据整理组等相关人员进行培训。 | 工程数据搭建原则 |
| 制定静态数据规则 | 依据客户现状与及对未来的需求,与客户一起进行编码规则及BOM搭建原则的讨论，并将讨论结果与各个相关部门关键用户和负责人进行确认，最后向客户方高层进行方案汇报 | 分析客户现有数据，提出制定规则的标准、要求、建议； 协助客户讨论并确定最终规则。 | 组织各相关部门人员进行规则的制定、讨论、确认，最终在公司内发布。 | 实施解决方案-静态数据_编码方案； 实施解决方案-静态数据_工程数据搭建原则 |

（5）静态数据收集与整理

- 操作时机

确定静态数据编码方案及工程数据搭建原则后，应马上制定数据收集与整理计划，开展收集与整理工作。

- 目标/价值

静态数据的收集、整理、测试、完善等相关工作，需要花费比较长的时间和耗费比较大的精力去完成。因此，静态数据收集整理工作是项目实施中的基础工作，它的准备进度和准备质量直接影响到系统的上线进度和项目的最后实施质量。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行静态数据收集整理工作准备 | 根据上线范围涉及到的静态数据，制定切实可行的数据准备方案。 每项数据责任到人。 如果项目进行分期，一定要注意静态数据整理的先后顺序，安排合理的整理计划。 | 主导方案与计划的编制； 提供静态数据整理清单； 培训数据收集整理人员。 | 依据静态数据整理清单估算数据量； 与项目实施方一起制定收集整理计划； 组建静态数据收集整理专职团队。 | 实施解决方案-静态数据准备 |
| 收集整理与核查静态数据 | 依据《实施解决方案-静态数据_编码方案》和《工程数据搭建原则》，定期对数据进行审核。 | 提供静态数据整理模板； 进行进度、质量跟踪。 | 组织静态数据的收集与整理工作； 进度、质量的跟踪、审核与反馈。 | 静态数据收集模板 |

（6）系统原型搭建

- 操作时机：

完成关键用户培训、确定静态数据规则后，进行系统原型搭建工作。

- 目标/价值 ：

系统原型搭建工作主要为了方案验证测试、集成测试及培训等工作。

- 操作指南：

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭建环境 | 模拟客户的实际业务进行系统原型搭建。 | 指导关键用户进行环境搭建。 | 按照顾问的指导进行运行环境的搭建。 | 运行环境 |
| 收集与导入基础数据 | 按照前面制定的数据规则，准备一套用于测试的真实基础数据。 | 指导关键用户进行基础数据整理与输入。 | 按照要求提供一套真实的基础数据，并导入系统。 | 基础资料档案 |
| 收集整理典型业务数据 | 依据实际业务，收集与整理一套供测试用的业务数据。 | 指导关键用户进行数据整理，并指导关键用户撰写《实施解决方案-测试用例》。 | 依据要求收集与整理测试用例； 编写《实施解决方案-测试用例》。 | 实施解决方案-测试用例 |

（7）业务解决方案设计

- 操作时机

系统原型搭建完成后，着手开展业务解决方案的设计工作。

- 目标/价值

在业务调研的基础上，帮助企业发现并确定企业现存的主要问题，分析这些问题，并找出导致这些问题的原因，制定一套切实可行的业务解决方案。

业务解决方案是系统实施过程中非常重要的一个核心环节，解决方案的质量将决定项目实施的质量。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行方案设计 | 采用《组件化方案》标准流程，简化《业务流程设计》、《参数配置》，提高方案设计效率； 尽量避免客户化开发； 从总体出发，综合考虑客户的相关业务、数据及接口，抓住重点，避免片面强调局部业务、大而全、理想化等危及项目的倾向； 在后续实施阶段对方案的调整，必须同步修改对应的实施解决方案文档，保证方案的准确、完整； 方案经理全程负责项目实施周期内的方案 工作。 | 基于现有产品可实现的功能范围，完成解决方案的设计与撰写； 方案考虑要全面，覆盖企业真实完整的业务流，打通财务业务一体化流程，直至财务月结，要在实施范围内解决企业的关键问题。 | 配合完成方案的设计与编写。 | 实施解决方案-项目综述与组织设计； 实施解决方案-业务流程设计； 实施解决方案-报表与查询； 实施解决方案-参数配置。（可选） |

（8）方案验证、评审及确认

- 操作时机

方案设计初稿完成后开始进行，最晚于方案设计结束后开始。

- 目标/价值

方案经过验证测试、双方团队评审确认等多道质量保证环节，从而尽可能地确保方案的质量。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证方案 | 验证测试尽量采用企业实际业务数据，覆盖方案中的业务。 | 主导完成方案的验证； 修正验证问题。 | 完成测试用例数据的收集； 完成方案的验证工作。 | 项目问题跟踪记录清单 实施解决方案 验证测试报告 |
| 评审方案 | 项目方案经理负责组织实施解决方案的评审。 | 按方案评审流程组织内部评审。 |  | 实施解决方案 评审报告 |
| 确认方案 | 针对各部门单独进行方案的展示与确认工作； 建议每个领域用2天时间完成与客户中层的交流与方案确认。 | 向客户方中层进行方案讲解。 | 参与方案展示并确认方案。 | 实施解决方案 |
| 呈现方案 | 呈现过程中向高层讲明方案的亮点与价值关键点； 获取高层对方案的认可，有利于后面实施工作的开展。 | 向客户方高层进行方案呈现。 | 组织高层参与方案呈现。 | 解决方案呈现报告 项目实施备忘 |

        - 系统配置

（1）业务权限规划与分配

- 操作时机

在客户签字确认实施解决方案后开始，最晚于最终用户培训开始前结束。

- 目标/价值

为系统上线之后的各部门或各业务人员，分配各自应拥有的系统日常操作权限。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划业务权限 | 一岗一权，权不交叉； 使各岗位既被充分授权又确保资料安全。 | 指导进行业务权限规划。 | 规划岗位及岗位权责。 |  |
| 建立用户 | 使每一个系统使用者都有独立账号。 | 指导用户建立。 | 为所有系统使用者建立用户。 |  |
| 分配权限 | 各部门业务人员分配各自应拥有的系统日常操作权限。 | 指导权限分配。 | 将岗位分配到人员，并通过管理层审批。 | 用户系统权限配置表 |
| 测试权限 | 针对每一个用户分配的权限进行测试。 | 解决权限设置中的问题。 | 验证、确保权限设置无误。 |  |

（2）静态数据准备与输入

- 操作时机

完成静态数据的收集与整理后，即可进行，最晚于模拟演练前完成。

- 目标/价值

静态数据准备工作是项目实施中的基础工作，它的准备进度和准备质量直接影响到系统的上线进度和项目的最后实施质量。

确保进入系统的静态数据的完整性、准确性。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备静态数据 | 每一类数据应该有专人负责，避免在出错后找不到原因而相互推诿。 | 提供数据模板； 制定工作标准； 提供培训指导； 指导数据准备。 | 按《实施解决方案-静态数据准备》进行数据准备。 |  |
| 输入静态数据 | 完成静态数据整理后，需及时将数据输入系统。 | 提供导入模板； 指导数据输入。 | 将数据输入系统。 | 静态数据转换方案 |
| 检查与修正静态数据 | 数据输入系统后，需要专人进行检查、验证，并修改错误数据。 | 通过业务测试以及基础档案查询方案，检验数据的逻辑完整性。 | 根据实际业务、静态数据规则，检查、修改错误数据。 |  |
| 确认静态数据 | 数据提供部门和收集、输入人员须对数据质量负责。 | 与客户核实静态数据准备与输入的完成情况。 | 对进入系统的静态数据进行确认。 | 静态数据准备完成确认单 |

（3）系统配置

- 操作时机

在客户签字确认实施解决方案后开始，系统集成测试开始前完成。

- 目标/价值

按照实施解决方案中的要求进行系统配置，完成生产环境搭建。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行系统设置 | 系统设置严格按照《实施解决方案-参数配置》进行。 | 提供 《实施解决方案-参数配置》，指导内部顾问进行系统配置。 | 按照《实施解决方案-参数配置》在系统中进行配置。 |  |
| 检查系统设置 | 与集成测试、模拟演练阶段配合，滚动修正、优化参数配置。 | 对系统进行检查，确保设置正确。 | 协助进行系统设置检查。 | 实施解决方案-参数配置 |

（4）系统集成测试

- 操作时机

客户化开发及系统配置完成后开始，最终用户培训前结束。

- 目标/价值

通过对系统进行集成测试，及时发现方案考虑不周全或系统配置不恰当的地方，并进行方案调整和系统配置调整，降低系统上线风险。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集测试用例 | 从实际业务数据中，按照各种业务类型收集测试用例，全面覆盖实施解决方案。 | 提供测试用例模板。 | 编写测试用例。 | 实施解决方案-测试用例 |
| 进行系统集成测试 | 根据系统中已经维护的基础数据，结合实施解决方案，按照测试用例进行系统集成测试。 | 制定测试计划； 带领客户进行系统集成测试； 修改测试问题。 | 内部顾问、关键用户进行系统测试； 记录、整理测试问题，编制系统测试报告。 | 系统测试报告 项目问题跟踪记录清单 |
| 编写岗位操作手册 | 由内部顾问指导关键用户编制操作手册。 | 指导客户编写岗位操作手册。 | 依据实施解决方案、系统集成测试，编写岗位操作手册，并发布。 | 岗位操作手册 |

（5）最终用户培训

- 操作时机

完成业务权限分配、发布岗位操作手册后开始，模拟演练前完成。

- 目标/价值

由关键用户结合本企业的生产特点，对本企业的最终用户进行软件操作培训，使其能够熟练掌握在系统上线后的日常业务操作过程。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行培训准备 | 培训的范围基于岗位操作手册； 由关键用户或内部顾问担当培训讲师。 | 指导培训的准备工作。 | 制定培训计划； 搭建培训环境； 进行培训准备。 | 最终用户培训包：培训计划书 |
| 培训最终用户 | 培训考勤要完整记录； 培训时使用客户真实数据。 | 指导培训。 | 按照岗位操作手册，培训最终用户。 | 最终用户培训包：培训考勤记录 |
| 考核与总结 | 试题需覆盖岗位操作手册中的内容； 实际操作为主、笔试为辅； 颁发上岗证与培训纪念品。 | 协助考试与培训总结。 | 编制试题； 进行最终用户考核； 进行培训总结。 | 最终用户培训包：培训考试成绩记录单；培训总结报告 |

（6）模拟演练

- 操作时机

最终用户培训开始一周后开始，建议操作时间为一个月。

- 目标/价值

通过大量真实业务模拟，进一步验证方案的可行性、稳定性、系统的性能，提高最终用户对系统的熟练程度，达到上线切换一次成功。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备模拟环境 | 为模拟搭建集中办公环境； 静态数据与配置参数迁移至模拟系统； 动态数据导入至模拟系统。 | 为环境准备提供技术指导； 指导系统搭建。 | 制定详细计划； 完成环境准备； 准备模拟数据； 完成系统搭建。 | 实施解决方案-测试用例 |
| 进行模拟演练 | 要打印出单据； 流程走不通时一定要及时反馈并记录； 模拟演练由最终用户执行。 | 协助解决模拟演练出现的问题。 | 按计划，必须基于企业真实业务，及时准确地进行系统模拟。 | 项目问题跟踪记录清单 |
| 总结模拟演练 | 滚动式模拟演练，建议不少于3轮。 | 协助总结报告。 | 主导总结报告。 | 模拟演练总结报告 |
| 验收客户化开发 | 客开完成并验证后，需要对客开成果进行验收。 | 主导撰写《客户化开发总结报告》 | 测试完成后配合签字。 | 客户化开发总结报告（可选） |

        - 系统试运行

（1）上线切换方案制订与发布

- 操作时机

模拟演练开始后同步开始，切换环境检查前完成。

- 目标/价值

为了保证系统成功上线切换，需要制订完善的切换策略、详尽的切换计划。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订上线策略 | 提供多种切换预案； 切换的方式和步骤要符合业务实际和系统前后逻辑控制； 切换的流程、数据、职能部门要明确和清晰； 上线时点尽量不要选择客户业务的高峰期。 | 提供上线切换建议方案，并与企业高层、各部门深入沟通、达成一致。 | 根据企业实际，协助制订，各级管理者参与讨论、分析。 | 系统上线切换方案 |
| 制订上线计划 | 按照切换顺序，明确计划和工作内容，责任到人。 | 制订上线切换计划，与各级管理者达成一致。 | 根据企业实际，协助制订，并征求各级管理者意见。 | 系统上线切换方案（含计划） |
| 评审、发布上线切换方案 | 切换方案作为上线前的重要制度，要在评审后，发布和讲解。 | 项目委员会评审通过。 | 项目委员会评审通过，并作为企业重要制度予以发布、严格考核执行。 | 系统上线切换方案 |

（2）系统运行流程及制度发布

- 操作时机

模拟演练开始后同步开始，切换环境检查前完成。

- 目标/价值

为了保证系统的高效、平稳运行，需要建立与系统相适应的管理制度和业务流程规范，明确客户各部门、岗位和人员的工作规范和责任。

制度在执行力层面保障现场系统与管理规范支撑整个企业业务高效执行。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立系统保障管理制度 | 制度要有奖有惩； 制度要各部门主管签核； 制度要与部门绩效挂钩； 做好制度的宣贯和传达。 | 提供系统运行管理制度建议。 | 制订系统运行相关的制度和业务流程规范； 建立相应的稽核、考评及奖惩机制。 | IT系统运行管理制度 现场系统运行管理制度 |
| 建立业务流程管理制度 | 符合系统业务流程方案与企业日常业务流程管理规定，确保系统业务与实际业务的无缝衔接。 | 提供业务管理流程建议。 | 制订系统运行相关的制度和业务流程规范。 | 业务流程与管理制度 |

（3）系统运行支持体系建立

- 操作时机

模拟演练开始后同步开始，切换环境检查前完成。

- 目标/价值

建立内部支持体系，是在系统上线以后，在客户内部，建立一套有效的系统日常维护和支持的组织，为客户节省后续维护费用，也为咨询顾问验收后撤出项目做好准备。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立内部支持团队 | 顾问与内部支持团队成员建立对应支持关系。 | 向对应的内部支持团队成员提供支持。 | 从关键用户中选择支持体系人员，建立内部支持团队； 责任落实到人。 | 上线支持体系 |
| 制定内部支持管理制度 | 确定支持流程和方式； 制定内部支持体系的考核制度，确保支持体系正常运作。 | 提供相关建议。 | 将内部支持人员及其职责、工作方式，形成公司级的支持制度。 | 上线支持体系 |

（4）切换环境检查

- 操作时机

系统上线动员前完成。

- 目标/价值

在上线切换前，逐项检查所有准备工作是否完成就绪，从而判断项目是否具备了上线切换的所有条件，从而有效规避各种风险。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查切换环境 | 重点检查切换准备情况、人员培训、制度执行、权限设置、参数设置、静态数据等是否遗漏和完成情况。 | 依据系统切换检查清单逐项检查。 对发现的问题采取措施及时补救。 | 参与检查。 对发现的问题采取措施及时补救。 | 系统切换检查清单 |
| 确认切换环境 | 系统切换检查清单中的条件，均已确认通过。 | 确认满足上线切换条件。 | 确认满足上线切换条件。 正式发布上线通知。 | 系统切换检查清单 上线通知 |

（5）系统上线动员

- 操作时机

切换环境检查完成后开始。

- 目标/价值

标志着从上线切换准备进入正式切换。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行上线动员 | 宣讲到位，明确责任、奖惩，强调执行力； 高层参加，强调重要性； 宣布切换奖罚相关制度。 | 参与会议准备工作； 讲解上线工作要求。 | 召开全体人员上线动员大会，宣布上线切换的正式开始； 宣布上线计划、相关规章制度、人员职责等上线切换重点事项。 | 上线动员 |

（6）动态数据准备与输入

- 操作时机

上线动员会后马上开始，业务数据同步后结束。

- 目标/价值

动态数据准备与输入是系统上线切换阶段中至关重要的活动，动态数据的同步标志着系统的正式启用。

1、快速准确完成期初动态数据的收集、整理转换与导入。

2、若期初动态数据导入后存在积压的新业务单据，则需快速补录，确保系统数据与企业实际业务数据完全同步。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集与整理期初动态数据 | 审核收集的动态数据。 | 提供动态数据收集模板及标准； 进行收集整理培训； 指导动态数据准备。 | 按上线切换方案中的预定计划，收集与整理动态数据。 | 动态数据准备与转换方案 动态数据收集模板 |
| 导入期初动态数据 | 重点严格核查期初数据的准确性，签字确认并备份。 | 为导入提供技术支持。 | 动态数据导入与检查。 | 动态数据准备完成确认单 |
| 准备动态数据补录 | 充足的资源投入； 明确的业务流程规范。 | 在系统上线切换方案中，可制定动态数据补录计划。 | 制订动态数据补录详细计划； 进行准备工作。 | 动态数据补录详细计划 |
| 补录动态数据 | 采取强力措施，尽量压缩补录时间； 确保补录数据的准确性； 各部门协同补单。 | 为补录提供技术支持。 | 组织并进行动态数据补录与检查； 及时解决出现的各种问题。 | 动态数据补录详细进度 |

（7）切换运行

- 操作时机

业务数据同步后开始。

- 目标/价值

确保系统正式切换运行，保证切换后不能下线。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换运行 | 制订上线后的数据处理重点、操作规则、注意事项； 切换前到各岗位进行指导，上线初期由客户每天进行内部检查和讨论，对每天的问题记录进行跟踪； 系统上线会增加客户的工作量，建议客户要制定奖励措施。 | 对系统切换提供技术指导； 协助切换动员； 协助制订系统异常应急预案。 | 进行切换动员； 进行系统切换，跟踪切换过程； 做好系统异常应急预案。 | 系统上线报告 |

        - 系统上线

（1）上线运行支持

- 操作时机

切换运行后开始，将时间控制在1个月内。

- 目标/价值

在系统切换上线之后，顾问需要对上线运行的新系统进行现场支持，以便及时解决系统运行初期出现的各种问题；完善优化原有流程与实际业务不适应的地方，保证系统的顺利运行。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行运行支持 | 发挥企业内部顾问、关键用户的作用，确保内部支持体系运转正常，承担起系统支持的职责。 | 为系统运行提供指导。 发现问题及时推进解决。 | 每日核查运行数据，日清日结； 维护系统正常运行，与实际同步； 涉及业务进度与数据质量问题随时召集内部会议，避免放大扩散； 确保问题得到及时处理。 | 项目问题跟踪记录清单 |
| 并行与评估 | 说服客户尽量缩短系统上线并行时间，减少项目风险； 如果是手工帐并行，可采取分业务、分部门逐步过渡的方法。 | 协助进行运行评估。 | 进行运行评估； 上线首月必须每日跟踪评估系统运行情况； 次月每周总结评估一次。 | 系统运行日报 |

（2）月结语评估

- 操作时机

在“上线运行支持”期间的每个月末进行。

- 目标/价值

结账是企业在每个会计期间末总结该期间经济活动、考核财务成果、编制会计报表所必须进行的基础会计工作。在系统上线初期，能否顺利月结结账是影响项目验收的一个重要因素，能清楚对清账务、快速月结，至关重要。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行月结与对账 | 按业务类型分别月结及对账，如：采购，销售，固定资产，库存等； 在每次正式月结前须进行模拟月结，消除月结风险，确保月结成功。 | 指导、协助进行月结。 | 系统成功月结。 | 月结与评估报告 |
| 进行首月月结 | 月结是客户的工作，所有工作是在顾问指导下由客户操作完成。 | 主导首月月结。 | 在顾问指导下完成首月月结； 在此基础上编制月结操作手册。 | 月结参考手册 月结操作手册 |
| 进行次月月结 | 通过首月演练、次月实战，完成知识转移，使客户具备独立月结的能力，标志着“上线运行支持”阶段任务的完成。 | 协助次月月结。 | 主导完成次月月结。 | 主导完成次月月结。 |

（3）持续服务

- 操作时机

项目总结完成后开始，22周内完成。

- 目标/价值

项目实施验收完成后，或“该项目实施工作已结束，进入运行维护阶段”，实施部门应就项目和运维部门进行交接。运维部门开始担负持续支持的任务，即对客户今后系统运行提供维护服务。

- 操作指南

| 工作任务 | 工作规范 | 实施方职责 | 客户方职责 | 交付成果 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行实施运维交接 | 运维服务工程师在项目运行支持阶段提前进入项目，可能的情况下尽可能把运维支持顾问纳为项目组成员。 | 整理项目文档； 项目资料移交； 支持工作移交。 | 配合运维部门的交接工作。 | 实施转运维交接记录单 系统持续支持保障体系 系统维护交接确认单 | 内签 |

      - 项目实施过程管理

我司的项目管理分为以下几个阶段：

        - 项目启动阶段

此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。

- 合同签订后，项目将正式启动，并成立项目组；

- 正式委任项目经理，组建项目团队；

- 项目组对项目进行分析并制定总体执行计划；

- 分配各项目小组具体工作内容；

- 制定细化项目计划和资金配置计划，由项目经理与用户项目经理就项目计划、进度、安全保障、配合要求等进行充分沟通后确定；

- 初步定义项目范围；

- 主要成果/交付物：项目章程、项目范围说明书。

- 启动会。

        - 需求阶段

此阶段的主要工作是软件公司的项目实施人员向用户调查用户对系统的需求，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，会编写《需求调研分析手册》，并交付用户进行确认，待用户对《需求调研分析手册》上所提到的需求确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。如果用户又提出新的需求，实施人员将分析需求的难度及对整个系统的影响程度来确定是否给予实现。需求阶段主要任务是确定用户详细需求，包括：业务需求调研，每次需求调研将产生需求会议纪要、需求规格说明书和系统原型。需求调研阶段具体包括如下内容：

（1）进行需求调研准备。

（2）编制<需求调研计划》。

（3）内部评审通过《需求调研计划》，项目组、部门经理、商务等人员根据合同要求和项目实际情况对<需求调研计划》草稿进行评审。

（4）用户签署《需求调研计划》，作为以后需求调研工作的指南。

（5）编写及发出《需求调研通知》，项目组编写<需求调研通知》，确定进行需求调研的相关事宜，发给用户，为顺利完成需求调研工作做准备。

（6）需求调研，项目组以《需求调研手册》为依据，从业务流程、单据使用、打印格式、报表查询几个方面展开深入和全面的调研，并搜集用户的个性化需求。

（7）需求调研分析，根据调研的结果，项目组和公司其他技术部门将进一步进行分析，确定合理、可行的需求，将分析结果形成<需求分析报告》草稿。

（8）内部评审通过《需求分析报告》，项目组、部门经理、公司其他技术部门的人员对<需求分析报告》草稿进行评审，稍后由用户签署。

（9）编写及发出《需求分析报告确认通知》，项目组编写《需求分析报告确认通知》，发给用户，确定进行需求确认的相关事宜，告之相关部门及人员安排好工作，准时参与需求确认工作，为顺利完成需求确认工作做准备。

（10）用户确认<需求分析报告》并签署<需求分析报告需求调研阶段工作结束，进行后续的软件功能实现的工作。

        - 设计阶段

根据用户的提供的需求确定系统总体功能，并针对具体的功能做出详细设计。

系统架构师根据用户的需求分析确定系统的总体功能，并根据总体功能形成概要设计文档；

根据系统的具体功能，系统架构师整体设计其功能如何实现规范，并形成详细设计文档；

主要成果/交付物：阶段总结报告、评审报告、系统功能说明书、系统测试计划、用户操作手册、详细设计说明书、单元测试计划。

        - 编码开发、测试阶段

开发人员根据系统的总体功能设计和详细功能设计进行编码开发，测试组根据单元测试计划和系统测试计划进行单元测试和系统总体测试。

根据详细设计文档形成详细设计检查单以便评审和核查；

开发人员根据详细设计文档编写开发功能代码，项目经理组织形成代码检查单进行代码走查以及单元测试计划和单元测试用例检查单；

测试人员与开发人员交替做单元测试以及系统测试并形成单元测试报告、系统测试报告；

主要成果/交付物：阶段总结报告、评审报告、系统功能说明书、系统测试计划、用户操作手册、详细设计说明书、单元测试计划。

        - 集成、测试阶段

根据系统的硬件设计要求以及系统总体功能进行集成测试。我司负责制定具体的安装、测试等项目整体的进度计划，双方共同协商制定时间表，我司按用户的要求，在规定时间内完成系统建设。

测试组负责人根据系统的软件需求以及系统测试要求形成集成测试计划和集成测试用例；安装、测试所需的工具由我司负责提供。我司负责准备安装、测试所需的资料，并负责指导用户掌握和使用这些技术资料。

项目经理组织需求分析师、研发工程师、测试工程师、软件质量工程师进行集成测试评审，形成集成测试计划检查单和集成测试用例检查单，并完成评审。在具备测试条件后提出完整的测试申请，包括测试方案、具体测试项目、测试目的、测试标准、测试工程师姓名等，并提供相应工具。测试的条款与双方共同认可的技术规范一致，最终测试文件由我司拟定，并经用户确认。

测试工程师根据集成测试用例主导集成和测试，并做缺陷跟踪记录，形成集成测试报告。对用户的技术人员提出的问题作出解答。测试进行详细记录，测试结束后，由我司的技术人员签字并提交给用户确认后，作为验收依据之一。

我司负责系统安装测试和版本控制。系统测试的条款与国家的相关技术规范与标准一致，并提供详细的调试文件，内容包括系统测试的内容、测试计划、测试用例、测试分析报告样本，经用户确认后确定最终测试文件。

主要成果/交付物：阶段总结报告、评审报告、集成测试报告。

在系统设计、开发、安装和系统调测期间，用户可派相应技术人员参加，我司技术人员对其进行指导和现场培训。

        - 发布、实施阶段

系统集成测试完后进入项目实施阶段。

现场实施前准备：包括基础数据、实施计划、实施期间需要用户方配合的资源；

项目实施过程中如出现软件新需求项目经理需要与用户方评审确认，实施过程中要制定上线切换系统的准备；

系统需要进行单机、联调测试；

主要成果/交付物：阶段总结报告、现场实施报告、设备安装测试报告、压力测试报告等。

        - 培训、交付、试运行阶段

培训计划及内容

培训教材

培训讲师

参训人员要求

向用户申请试运行；

试运行条件确认；

试运行跟踪；

项目资料汇编、移交。

        - 项目验收阶段

提交验收规范并由用户批准；

申请验收；

按照程序，根据验收规范对系统进行测试、检验；

系统移交；

项目资料提交；用户方接到验收申请后，组织专家对项目进行初审。初审通过后，组织管理层领导、业务管理人员和信息技术专家成立项目验收委员会，负责对软件项目进行正式验收。

验收完成；

移交我司售后服务部。

      - 调试与验收方案

        - 系统测试方案

          - 测试目的

该计划的目的是为测试工程师提供工作的依据，有助于实现以下目标：

- 确定项目的测试需求和应测试的范围。

- 确定测试的进度和所需资源，并对测试的工作量进行估计。

- 列出测试应交付的工作成果。

- 确定测试通过的标准和应达到的效果。

- 推荐可采用的测试策略，并对这些策略加以说明。

- 预测测试可能存在的风险和处理的优先级。

          - 测试内容

测试主要包括模块测试、功能测试及系统集成测试。测试的内容主要包括：功能要求、可靠性、安全性、性能、可扩充性、可维护性、平台移植性、与其它系统的接口等。

在系统开发过程中的模块、功能测试重点关注系统需求验证和功能正确性测试，测试工程师根据测试案例逐项验证，并用测试工具辅助回归测试。

系统集成测试阶段重点关注系统性能测试和压力测试，在本项目中主要采用的工具为LoadRunner。

- 用户界面测试

| 测试目标： | UI 测试的目标是确保用户界面会通过测试对象的功能来为用户提供相应的访问或浏览功能，还可确保UI中的对象按照预期的方式运行，并符合公司或行业的标准。 |
| --- | --- |
| 测试方法： | 为每个窗口创建或修改测试，以核实各个应用程序窗口和对象都可正确地进行浏览，并处于正常的对象状态。通过测试进行的浏览可正确反映业务的功能和需求，这种浏览包括窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览，以及各种访问方法（Tab键、鼠标移动、和快捷键）的使用，窗口的对象和特征（例如：菜单、大小、位置、状态和中心）都符合公司或行业的标准，使用便利，不会造成误解。 |
| 测试范围： | 所有与用户直接发生交互操作的应用程序界面。 |
| 完成标准： | 所有与用户直接发生交互操作的应用程序界面都符合符合公司或行业的标准，都可正确地进行浏览，使用频率在80%以上的用户界面正确反映业务的功能和需求，并经用户体验测试获得认可。 |
| 测试重点和优先级： | 使用频率在80%以上的用户界面正确反映业务的功能和需求，并经用户体验测试获得认可。 |
| 需考虑的特殊事项： | 应确认是否存在公司或相关行业的标准，是否符合该公司或相关行业的标准。界面操作与数据库操作的正确性、完整性和一致性。 |

- 功能测试

| 测试目标： | 侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求，核实数据的接受、处理和返回是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。 |
| --- | --- |
| 测试方法： | 基于黑盒技术，该技术通过图形用户界面（GUI）或与应用程序进行交互，并对交互的输出或结果进行分析，以此来核实应用程序及其内部进程。具体利用有效的和无效的数据来执行各个用例、用例流或功能，以核实以下内容： 在使用有效数据时/正常条件下得到预期的结果。在使用无效数据时/异常条件下显示相应的错误消息或警告消息。 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准： | 所计划的测试用例已全部执行，所发现的缺陷已全部得到处理。 |
| 测试重点和优先级： | 参照测试范围中各功能优先级大小。 |
| 需考虑的特殊事项： | 功能之间的依赖关系。 |

- 数据完整性测试

| 测试目标： | 确保数据库访问方法和进程正常运行，按设计要求修改数据，数据不会遭到损坏。出现异常时完全回滚，数据保持完整性。 |
| --- | --- |
| 测试方法： | 调用各个数据库访问方法和进程，并在其中填充有效的或无效的数据，检查数据库，确保数据已按预期的方式填充，并且所有的数据库事件已正常发生；或者检查所返回的数据，确保正当的理由检索到了正确的数据。 |
| 测试范围： | 所有的数据处理环节。 |
| 完成标准： | 所有的数据库访问方法和进程都按照设计的方式运行，数据没有遭到损坏。 |
| 测试重点和优先级： | 重点在业务操作结果与数据记录保持一致性。优先级视业务的重要程度确定，特别是统计数据。 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试可能需要开发环境或驱动程序在数据库中直接查看或修改数据。应使用小型或最小的数据库（记录的数量有限）来使所有无法接受的事件具有更大的可视度，尽量模拟异常情况。 |

- 性能测试

| 测试目标： | 对系统响应时间、系统并发用户数、处理效率和其他与时间相关的需求进行测试和评估，目标是找出系统可能存在的性能瓶颈，优化性能，核实性能需求是否都已满足。 |
| --- | --- |
| 测试方法： | 通过测试工具或通过修改测试脚本、数据文件来创建“虚拟的”用户负载来模拟多个客户机，来增加客户端数量。 性能测试分为三类：应用在客户端、网络和服务器上性能的测试。应用在客户端性能的测试包括并发性能测试、疲劳强度测试、大数据量测试和速度测试。 |
| 测试范围： | 系统被并发访问的核心业务子系统。 |
| 完成标准： | 计算得出系统处理性能指标、服务器资源监控指标和网络性能指标，核实性能需求都已满足。 |
| 测试重点和优先级： | 系统被频繁且长时间不间断并发访问的核心业务子系统。 |
| 需考虑的特殊事项： | 性能测试应该在专用的计算机上执行，以便实现完全的控制和精确的评测。 性能测试所用的数据库应该是实际大小或相同缩放比例的数据库。 |

- 安全测试

| 测试目标： | 安全性和访问控制测试侧重于安全性的两个关键方面：应用程序级别的安全性，包括对数据或业务功能的访问；系统级别的安全性，包括对系统的登录或远程访问。 应用程序级别的安全性可确保：在预期的安全性情况下，Actor只能访问特定的功能或用例，或者只能访问有限的数据。 系统级别的安全性可确保只有具备系统访问权限的用户才能访问应用程序，而且只能通过相应的网关和端口来访问。 应用程序级别的安全性：核实Actor只能访问其所属用户类型已被授权访问的那些功能或数据。 系统级别的安全性：核实只有具备系统和应用程序访问权限的Actor才能访问系统和应用程序。 |
| --- | --- |
| 测试方法： | 应用程序级别的安全性：确定并列出各用户类型及其被授权访问的功能或数据。 为各用户类型创建测试，并通过创建各用户类型来核实其权限。 修改用户类型并为相同的用户重新运行测试。对于每种用户类型，确保正确地提供或拒绝了这些附加的功能或数据。 |
| 测试范围： | 界面操作的权限控制，包括对数据或业务功能的访问；接口访问的权限控制，Actor只能访问其所属用户类型已被授权访问的那些功能或数据；系统级访问的权限控制，只有具备系统访问权限的用户才能访问系统，而且只能通过相应的网关、协议和特定端口来访问。 |
| 完成标准： | 各种已知的Actor类型都可访问相应的功能或数据，而且所有功能都按照预期的方式运行，并在先前的应用程序功能测试中运行了所有的功能。 |
| 测试重点和优先级： | 面向外部用户的安全性和访问控制，包括应用程序和系统两个级别；对系统重要数据或关键业务功能的访问控制。 |
| 需考虑的特殊事项： | 必须与相应的网络或系统管理员一起对系统访问权限进行检查和讨论。 |

- 测试程序管理

| 步骤 | 工作 | 描述 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定软件 测试计划 | 1、制定计划：测试经理在项目立项时根据《项目计划》并和项目经理进行协商沟通制定软件测试计划； 2、软件测试计划的内容：软件测试计划包括测试范围和测试重点、进度、人员安排、工具和环境需求、测试交付物、测试完成标准、测试策略、预测软件风险和测试优先级、计划风险与应急措施等内容； 3、计划的评审：软件测试计划需要进行评审； 4. 计划的更新：如果立项时的项目计划做得较粗，软件测试计划可根据项目计划在每个里程碑处的细化相应的进行细化和更新。 | 《软件测试计划》 |
| 2 | 测试设计 | 测试设计是编写系统测试方案及用例的活动，前提是测试工程师对用户需求有正确的理解，对系统设计实现有充分的了解。 1、 测试设计准备：测试工程师一方面应参与需求管理活动，以评价需求的一致性、完整性、可实现性、可度量性和可测试性，保证用户的需要得到正确的理解，并配合项目经理或产品经理用需求管理矩阵对需求的功能点数量、状态和变更情况进行跟踪管理；另一方面，应参与同行评审活动（包括需求评审、设计评审和代码 Reivew），保证对系统的设计实现有充分的了解，并通过这种静态分析的方式，验证需求转化为设计和代码的情况，及早发现不一致的问题。 2、 测试设计：编写测试方案及用例，构造系统在完成之后的表现状况的模型，以此作为测试执行时检测系统满足用户需求的参照。用例不但覆盖功能需求，而且还应包含用户界面、数据完整性、性能、安全性和访问控制、故障转移和恢复要求。 3、 测试设计评审：测试工程师可通过邮件的方式通知项目组成员、SQA 进行《系统测试方案》的评审，以确定测试方案的可行性、完整性和用例的有效性。 | 《系统测试方案》 《评审报告》 |
| 3 | 测试执行 | 1. 测试执行准备：《系统测试方案》评审通过后，测试工程师即可搭建测试环境，安装部署被测软件。 2. 测试执行申请：当软件已经通过项目组内部的测试时，项目组填写《测试申请单》向测试小组提出测试申请。 3. 测试执行： 通过测试工具或手工选择测试用例，测试工程师实际运行所测程序，比较实际运行结果和预期结果，以找出缺陷，并予以记录。 | 《缺陷列表》 《测试分析报告》 |
| 4 | 缺陷管理 | 1. 缺陷的录入：测试执行过程中发现的缺陷，由测试工程师录入TD 进行管理。 2. 缺陷的评审(Bug Reivew)：项目组成员、SQA和测试工程师对缺陷进行评审， 以确定缺陷是否描述清晰、完整，最终认可并达到对缺陷的理解一致。 3. 缺陷的跟踪和关闭：开发经理将缺陷分配给开发人员进行修改。测试工程师感知缺陷状态，进行回归测试，以确认缺陷被修改，并最终关闭缺陷。 | 《缺陷列表》 《评审报告》 |
| 5 | 测试活动的报告 | 测试工程师分别用《测试分析报告》和《测试评价报告》将软件的每个版本的测试情况和整个项目的测试情况报告给项目经理。 |  |
| 6 | 结束条件 | 已经达到测试计划中的测试通过标准 |  |

          - 测试环境准备

- 软硬件配置

测试的服务器采用实际的运行服务器，系统软件及数据库系统也为实际环境安装为准。

测试的客户端采用客户方的员工机器，安装相应的测试软件。

- 测试工具

| 工具用途 | 工具名称 | 生产厂商/自产 |
| --- | --- | --- |
| 前台功能测试 | 手工测试 |  |
| 前台性能测试 | LoadRunner | Mercury Interactive Corporation |
| 测试管理平台 | DevSuite | TechExcel |

          - 测试步骤及日程安排

- 系统功能测试

目标：

系统功能测试侧重于系统功能的实现，依据来源于各模块的功能说明书。

操作步骤：

测试环境搭建；

静态数据准备（包括人员、角色等的设置）；

接口测试；

按正常流程流转对各环节进行测试；异常流程的处理测试；测试结果处理。

- 系统集成测试

目标：

集成测试建立在系统测试基础之上，主要针对系统的性能进行测试。

操作步骤：

系统兼容性测试（考查系统对不同平台的适应性）；大数据量访问测试；

系统效率测试（考查和分析影响系统效率的因素，及其影响程度）；异常处理测试（考查系统对各种异常情况的处理能力）；

测试结果处理。

具体的测试步骤和时间安排，将依据工程的整体进度和实施情况进行制定。

          - 测试数据准备

业务模块的功能测试、性能测试是本次测试的重点。针对每类测试，将根据甲方的实际需求制定测试用例。测试时，将根据测试用例来进行。

根据《系统需求规格说明书》和项目需求分析及确认文档，逐项编写测试案例。

根据系统性能测试和压力测试的需要，准备不同数据量和并发能力级别的测试数据。

- 初始数据

初始数据需保证案例中的业务操作正确完成。

- 业务数据

查询业务操作记录的数据准备，包括当前数据量，业务扩展预计数据量。

          - 测试结果形式及文档

测试的结果为手写的测试报告及测试工具提供的电子测试数据、图表等。

| 序号 | 测试结果及文档 |
| --- | --- |
| 1 | 系统测试计划 |
| 2 | 系统测试方案 |
| 3 | 系统测试报告 |

          - 测试结果分析总结

在测试结果报告中，对功能测试应逐条给出测试结果，包括正确确认和异常表现。对性能和压力测试应给出具体分析报告，如压力测试结果分析报告、中间件应用分析报告、数据库及存储系统性能分析报告等。

测试的审核和结果认定方法

- 95％的测试用例被通过；

- 无严重程度为“严重错误”或“一般错误”的问题或缺陷存在；

- 整个系统无重大问题或缺陷存在；

- 系统能顺畅运行。

- 如果系统能够到达到上述标准，测试通过，否则为不通过。

其中，问题和缺陷按其严重程度分为四个等级：

- 严重错误：对整个系统功能、模块、应用的影响很大，导致严重后果；

- 一般错误：系统部分功能没有实现或者由任何原因引起的功能不正确；

- 微小错误：使用不便、界面等不影响系统的功能和正常运行的缺陷；

- 建议：不属于缺陷，是对系统进行改善或优化的建议。

        - 设备调试方案

在包装、运输等物流作业过程中出现问题，影响了产品外包装的外观等特性均为不良。允收标准指客户端到货时外包装强度等物理特性不影响二次存储与运输，对销售包装与产品功能无任何影响的，轻微的外包装外观瑕疵。不良现象超出允收标准的判定为异常，根据异常状况对包装或产品造成影响大小和异常性质，一般分为异常和严重异常两个等级。

          - 设备签收标准

- 正常签收

运输等物流作业过程中造成外包装局部外观瑕疵不影响产品和销售包装质量的状况，可以直接接收。

- 包装箱表层破损，未出现穿孔现象且破损外接面积<1/8 A4纸 ；

- 包装箱表层受潮，无明显水浸痕迹或痕迹<1元人民币面积；

- 包装箱外表面出现变形、凹陷，凹陷深度<4mm或外观判定瓦棱芯纸未破损，或凹陷区外接面积<1/8 A4纸；

- 包装箱表面划伤，深度<4mm或外观判定瓦棱芯纸未破损，且长度<300mm；

- 包装箱表面摩损，磨损面积<1/8 A4纸且不影响标签条码的扫描和收货关键信息（编码、数量）识读。

- 一般异常

一般异常，指通过中箱外观不能明确判定内包装是否完好或超出允收标准的情况，主要指标和判定标准如下：

- 包装箱出现穿孔，面积<1/8 A5纸或从穿孔处可见内包装无明显变形；

- 包装箱出现破损，破损外接面积>1/8 A5纸；

- 包装箱变形、凹陷，内包装出现任何变形或外包装任一处变形处偏离正常位置≥4毫米；

- 包装箱水浸，由于受潮造成包装箱整体软化，包装外表面任意出现水浸的面积>1/4  A4纸；或纸箱内包装出现任意水浸痕迹；

- 包装污损，污损不可直接用手擦除且面积>1/2 A4纸；污渍影响标签条码扫描或关键收货信息（编码、数量等）识别；

- 磨损，磨损面积>1/2 A4；磨损影响标签标识中条码的扫描或关键收货信息（编码、数量等）识别。

- 严重异常

异常现象超出一般异常标准，以及产品或销售包装出现货损、货缺或从运输包装外可明确判定出现货损、货缺的均为严重异常，客户端收到此类问题产品直接拒收处理。

- 采用非专用封箱胶带封箱或存在明显开箱痕迹；

- 防拆标签沿封箱的中缝划开或防拆封签上出现“VOID”等明显破坏防拆的现象；

- 外包装箱出现明显破损、变形、水浸等异常，现象大于一般异常标准，或可通过外观直接判定异常已影响产品或销售包装；

- 其他任何可直接判定出现丢货、产品/销售包装损坏的情况。

          - 设备签收流程

- 设备到货

设备按照甲方的要求送至指定位置。

- 外观检查

设备到货后，根据项目要求，按照甲方的设备到货验收标准，我司项目经理与用户共同对设备的外包装进行检查，检查设备的外包装是否破损，是否开过箱及是否为原厂包装等。

- 设备开箱

设备开箱时，要求我司项目经理及用户在场，双方根据装箱单清点其中的设备、随机工具及相关资料，如有不符则在装箱单上注明。设备开箱后检查设备及部件的完好性，如有损伤则拍照取证并在清单上注明，由项目经理联系厂商，安排更换货。

设备开箱检查合格后，双方签字开箱验收单。

          - 设备进场验收

- 系统所使用的线缆（包括电源线、网线和光缆）进行设备材料进场验收，不符合要求的设备材料不得在项目中使用。外护线套完整无损，附有出厂质量检验合格证。

- 对线缆敷设的情况进行表格编制，在敷设前做好标签，标签内容齐全、清晰，同时线缆对接设备的接口、安装位置都必须在表格上标注清楚。

- 设备在进场的时候进行进场验收，不符合要求的设备材料不得在项目中使用。

- 经检验的设备做好记录，对不合格的设备材料单独存放，以备核查与处理。

- 所选择的施工辅材准备齐全。

          - 设备安装调试

- 线路敷设

线路的敷设按图纸的要求选择线缆的型号规格，在进行布线前必须注意检查，防止拿错。线缆穿管时用细钢丝或穿线器穿管后将线缆从管中带出，穿管时按照线缆的最大应力范围要求进行穿线，严禁大力拉扯线缆，以免造成线路的损伤。放线前，首先根据图纸计算线路路由长度，再到现场实际勘察，计算线路长度。放线时，打开一箱线，首先放置最长的线路，并记录好所放线的长度，将余下的线放到长度最适宜的地方，避免线缆的浪费。线路前端安装设备处和终端预留长度严格按我司的工艺要求进行，以免造成线路浪费或不便接线。

线路放置完毕后，由工程师进行线路测试，在测试无误后。采取外包保护层、合理放置等方法对线路进行防护，避免线路损伤。

- 设备安装

项目经理经用户允许，安排项目组实施工程师将设备按照用户需求进行上架安装。在进行设备安装之前实施工程师仔细阅读设备的产品资料、安装说明、注意事项等。在充分了解设备性能之后，进行安装。在安装过程中，严格按照我司质量体系文件要求、有关技术标准和操作规范进行。

- 设备的初调

设备的初调在设备安装完成无误后进行。在设备通电调试前进行以下检查：

1)外观检查：检查设备的外观是否的破损、摔伤等现象，若有此类现象不允许通电。

2)绝缘检查：按设备的规范，使用设备进行绝缘检查，不合格者不允许通电。

检查无误后方可试通电，通电时注意各设备分开通电，先短时通电，密切注意设备的情况，若出现冒烟、异响、异味等情况，立即断电。通电后主要测试设备能否正常上电和检查设备配置是否与合同相符，如在加电测试中发现问题，由我司项目经理安排技术工程师迅速解决，如果问题不能解决，则联系厂商，安排更换设备。

设备加电测试合格后，双方签字设备加电测试验收单，可进行下一步调试。

- 系统的调试

所有设备初调通过后方可进入系统的调试阶段。

系统调试使用专业设备进行，对所有的功能进行逐项检查，全部符合要求则为合格。

- 系统的试运行

系统调试合格后，进入试运行阶段。在试运行阶段，现场技术人员密切注意系统的运行情况，出现问题及时处理。

- 系统的竣工

系统的试运行完成后，我司将提供验收所需系统资料，和系统一起交付业主运行。

        - 硬件安装调试方案

1、检测卷接包机台、封箱机机台读码器或工业相机安装支架、安装位置和打孔位置。

          - 计算机设备安装

1、因计算机设备都是精密设备，其放置房间的温湿度必须符合要求，清洁无尘，达不到要求的房间严禁安装设备，安装前必须经甲方检查合格。

2、计算机设备搬运要轻拿轻放，并注意正确方向标志，计算机设备电源的插座要与设备插头相适应。

3、计算机设备的接地必须采用专用接地，接地线采用-25X4镀锌扁钢与桥架接地干线搭接不少于2处（桥架接地干线与原基础桩接地引上点搭接），接地电阻符合要求。

双绞屏蔽线和光缆敷设

1）在进电缆井口或进管道入口处应加防磨擦得弧形滑板，使用人力在前部（其中有一名熟悉路径的工人）作牵引，中间按一定距离留适当人员照看双绞屏蔽线和光缆。前面和后面人员要互相照应，用力要适当。

2）通讯联络应畅通，双绞屏蔽线和光缆盘处看护人员应派遣责任心强的，有经验的人员看守。

3）双绞屏蔽线和光缆敷设原则是认真核对管线表，查清预放电缆型号，绝缘等级，并在电缆敷设前确定电缆敷设路径及电缆桥架等级。不准私自更改型号串用电缆，按图纸规定排序，如无设计时应按上层为通讯、计算机电缆，必按要求布放，在设备旁不管是双绞屏蔽线和光缆始端或者是尾端引出（上）的不可以和动力电缆、控制电缆合穿一个保护管或同用一个固定夹，一定要分别置之，另一个遵循的原则是长距离的先放，在交叉尽量减少和避免重复交叉，敷设完的双绞屏蔽线和光缆始端和尾端应贴好电缆标签，同时应用透明胶带加固保护，充分利用现代化的通讯联络工具以加快敷设速度，保证质量和安全。

4）光缆沿电缆外线井进行跨区域敷设，因电缆都在带电运行中，所以施工时要特别小心不能损坏带电运行的电缆。

5）新敷设的双绞屏蔽线和光缆与带电运行的电缆必需接近敷设时，要对带电运行的电缆进行绝缘隔离保护。

6）光缆穿镀锌管敷设时，转弯处设拉线盒或金属软管，光缆沿地下埋管及水泥槽敷设时，需将管路冲洗干净，并先在地下管孔及水泥电缆槽内预穿中硬度塑料套管，然后再将光缆穿于塑料套管中，光缆在电缆桥架中敷设时，应敷设在最上层的通讯或控制电缆的桥架，不得与高压电缆共槽共管。

7）光缆可采用人工敷设，光缆的牵引拉力不得超过最大拉力的80%，敷设在线槽或电缆桥架中的光缆，应尽量保持成一条直线，减少不必要的弯曲以降低信号在光缆中的折射损耗。超长光缆分段施工时，光缆的过渡堆放采用8字形施工法，防止光缆打结、扭曲。光缆敷设的弯曲半径不小于光缆直径的20倍；敷设光缆用的线槽在转角处安装时，要特制一段过渡线槽，使线槽逐渐转向，以满足光缆敷设半径的要求；在水泥地面上安装的设备，要求从盘箱底部穿入光缆时，施工前应与设计部门联系，采取加装盘箱底座、在连续转角处加装过渡线槽或钢管、桥架，必要时设置盖板等措施，保证敷设光缆的弯曲半径满足施工规范的要求，并符合现场条件及甲方的要求。光缆敷设到两头入户后预留20米长度，以便接线和设备位置调整用。光缆敷设到分支处预留5~10米长度。双绞线敷设到设备后再预留5米长度。敷设完的缆线始端和尾端应贴好标签，同时用透明胶带加固保护。

8）光缆终端头的安装，须按照工艺要求将光缆端部切割修整，然后插入光缆终端。光缆中间头制作采用光纤熔接专用设备。

9）计算机特殊电缆包括多种型式，大致分为两类，一类是同轴电缆，分为不同直径及不同屏蔽方式以及不同护套型式；另一类是双绞线，也分为不同的屏蔽方式及护套型式，特殊电缆均敷设在隧道或电缆室最顶层的带盖槽式桥架内，有些电缆还要去在槽式桥架内再放一路小的金属封闭线槽，将电缆敷设在小线槽内以加强屏蔽效果，这类电缆在穿出桥架后，还要在全路径上穿金属软管进行屏蔽，金属软管之间，软管与线槽之间要进行可靠的连接，并进行可靠接地，特殊电缆在接线时要统一规定接地端，防止屏蔽层两端都作接地。

          - 电控安装

1.配电柜的安装

工艺流程

- 盘柜运搬----吊至各安装位置----设备开箱检查----基础槽钢制安----盘柜安装----基础及盘柜接地安装

1）技术要求

- 盘柜运搬至现场，在进行运搬提吊过程中要保证其完好、无损，同时提吊所用的机具要满足使用要求，安全系数要可靠，提升过程中在保护好设备的同时，要注意施工人员的安全。

- 基础型钢安装完后，其顶部宜高出抹平地面10mm，且应有可行接地。

- 盘柜安装其垂直度、水平度偏差及盘柜面偏差和盘柜间允许偏差如下：

| 项目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 | ＜1.5 |  |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

- 盘柜安装就位后，可采用扁钢40×4或16mm2铜线与基础槽钢可靠连接，确保接地可靠。

- 引入盘柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应可靠固定，不应使所接的端子排受到机械应力，铠装电缆在进入盘柜后，将钢带锯断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

- 强弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

- 每个盘柜需要有接地装置。

2）电缆头制作安装

高、低压电缆头制作要按照工艺要求进行操作，高压电缆头采用热缩式电缆头，具体工艺要求如下：

- 制作电缆终端与接头，从剥切电缆开始应连续操作至完成，缩短绝缘暴露时间，剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层，附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁，热缩电缆头具体按其说明书进行操作。

- 三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好，塑料电缆每相铜屏蔽和铠装应锡焊接地线，电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地，接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。

- 电缆终端上应有明显的相色标志，且应与系统的相位一致。

- 控制电缆终端可采用一般包扎，接头应有防潮措施。

        - 项目验收方案

按照不同的阶段（生产出厂阶段、安装调试阶段），对系统进行验收。生产出厂阶段主要针对单机，考核是否按图生产、是否采用合格的部件、单机性能是否满足性能要求；安装调试阶段主要针对整个系统，考核安装质量是否符合规范要求、调试质量是否达到标准、整个系统能力是否满足设计要求。标准设备在承认产品出厂合格证的基础上，重点进行接口和能力验收；非标设备在设计、外购件选用、加工、组装时严格按照我方通用、专用技术规格书进行作业，现场安调结束，按规范验收合格后，与标准设备一并进行全系统的接口和能力验收。

          - 验收目的

验收是项目从实施到售后维护的一个过渡阶段，验收通过之后实施的项目正式实施完成，项目进入系统售后维护阶段。验收是项目建设过程的一个里程碑，说明项目建设完成了实施这一过程，进入了下一个阶段。

          - 验收前提条件

1）从多方的反馈和产品稳定性方面来看，产品的运行已经进入正轨，需求的响应也已基本完成；

2）需要相关使用科室主要负责人签字；

3）按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

4）合同或合同附件规定的其他验收条件。

          - 验收流程

（一）初验

1、申请：产品后经测试和试运行合格，我司根据合同、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向建设方提出初验申请。

2、方式：建设方组织人员进行初验。

3、我司提供材料：初验申请书、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。

（二）终验

1、申请：初验合格后，供应商根据合同、招标书、任务书，检查、总结项目组织实施和完成情况后向使用方提出验收申请。

2、经过审核，材料齐全则由使用方组织验收。验收工作由专家、使用方和我司项目组人员一起组成验收小组进行验收，验收后提交验收报告。

3、验收签字

我司提交验收所需的全部文档，经过验收、评审形成的验收报告和评审报告，使用方签字，通过终验。

（三）项目移交

项目验收合格后，我司办理项目交接手续，移交我司售后服务部。

      - 项目会议

| 主题 | 具体内容 | 参与人 | 形成结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开始 | 由贵方提出项目要求 | 贵司项目经理及相关人；乙方项目经理及相关人 | 确定项目工期、质量目标 |  |
| 方案细化 | 系统布局细化确认 | 贵司项目经理，使用部门负责人，信息主管等；乙方项目经理，技术负责人，软件负责人，电控负责人，规划工程师等 | 确定项目实施所需的技术协议，为下阶段的系统设备和软件制造提供原则和依据，明确项目的安装调试进度等 |  |
|  | 系统设备配置细化确认 |  |  |  |
|  | 系统流程（操作流程和信息流程）细化确认 |  |  |  |
|  | 软件功能细化确认 |  |  |  |
|  | 控制和软件接口细化确认 |  |  |  |
|  | 监控系统细化确认 |  |  |  |
|  | 项目施工计划细化确认 |  |  |  |
|  | 项目施工队伍细化确认 |  |  |  |
|  | 提交设备进场条件 |  |  |  |
|  | 强弱电系统方案设计确认 |  |  |  |
| 设备制造 | 设备制造进度跟踪 | 乙方项目经理、品控经理 | 保证设备制造质量和周期 |  |
|  | 设备制造质量管理 |  |  |  |
|  | 设备出厂检测 |  |  |  |
|  | 设备包装运输跟踪 |  |  |  |
| 施工现场交安确认 | 条件确认 | 贵司项目经理等；乙方项目经理、现场经理等 | 确定施工现场是否满足施工条件，并签署 |  |
|  | 工作面确认 |  |  |  |
|  | 临时、正式电确认 |  |  |  |
|  | 气源确认 |  |  |  |
|  | 设备临时存储场地确认 |  |  |  |
|  | 临时办公条件确认 |  |  |  |
|  | 设备进场搬运通道确认 |  |  |  |
| 开工报告 | 提出开工申请 | 贵司项目经理，监理工程师；乙方项目经理 | 确定开工时间和《施工组织设计》 |  |
|  | 乙方项目经理提交 |  |  |  |
|  | 《施工组织设计》 |  |  |  |
|  | 《施工组织设计》审核 |  |  |  |
| 开工会议 | 贵司项目经理提出进度要求 | 贵司项目经理，监理工程师等；乙方项目经理、现场经理、施工队长等 | 签署会议纪要 |  |
|  | 贵司项目经理提出质量要求 |  |  |  |
|  | 贵司项目经理提出安全要求 |  |  |  |
|  | 贵司项目经理提出纪律要求 |  |  |  |
|  | 乙方项目经理提出各相关专业配合要求 |  |  |  |
| 国产设备到货 | 乙方现场经理提交《到货确认书》，并共同开箱验货 | 贵司项目经理，监理工程师等；乙方现场经理等 | 贵司项目经理签字确认到货，监理工程师签收相关资 |  |
|  | 乙方现场经理提交《出厂合格证》 |  |  |  |
|  | 乙方现场经理提交《装箱清单》 |  |  |  |
|  | 乙方现场经理提交《随机资料》 |  |  |  |
| 进口设备到货 | 乙方现场经理提交《到货确认书》，并共同开箱验货 | 贵司项目经理，监理工程师；清关单位；乙方项目经理等 | 贵司项目经理签字确认到货，监理工程师签收相关资料 |  |
|  | 乙方现场经理提交《原产地证明》 |  |  |  |
|  | 乙方现场经理提交《装箱清单》 |  |  |  |
|  | 乙方现场经理提交《随机资料》 |  |  |  |
| 工程实施 | 设备安装 | 监理工程师；现场经理、安装工程师、调试工程师、施工队等 | 保证质量，保证工期，保证安全 |  |
|  | 电控安装调试 |  |  |  |
|  | 机械安装调试 |  |  |  |
|  | 计算机系统安装调试 |  |  |  |
| 工程例会 | 按项目实施项目情况制定 | 监理工程师、现场经理、施工队长 | 提出问题、解决问题 |  |
| 现场培训 | 乙方现场经理提交培训资料 | 贵司参训人员，监理工程师；乙方培训人员，现场经理 | 监理工程师签收资料，参训人员签字 |  |
|  | 乙方机械工程师提供培训 |  |  |  |
|  | 乙方电气工程师提供培训 |  |  |  |
|  | 乙方软件工程师提供培训 |  |  |  |
| 试运行 | 乙方人员陪产跟踪 | 贵司项目经理、操作人员等；乙方现场经理、技术支持人员等 | 确认系统运行能力 |  |
| 验收会议 | 资料移交（操作手册、维护手册、相关软件、设备机械图纸、电气图纸、培训记录、竣工图等） | 贵司项目经理及相关人员，监理工程师；乙方项目经理及相关人员 | 三方共同签署验收证书 |  |
|  | 设备点检 |  |  |  |
|  | 安装质量验收 |  |  |  |
|  | 系统能力验收 |  |  |  |
| 质量保证 | 技术支持和巡检维保 | 售后服务经理等 | 保证系统连续稳定运行 |  |

      - 项目质量与应急保障

- 我司保证提供的货物符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、本合同技术规范以及原厂商质量标准，并在出厂前通过原厂商质量测试和检验。

- 我司保证向招标方提供的合同货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的设备，并且保证其性能和质量与合同规定相符。保证所提供的技术资料是完整、清晰和准确的，且符合本合同及附件的有关规定。。

- 我司保证按照招标方要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训，以满足本合同规定的安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。

- 负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。

- 供货质量保障措施：为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。

        - 质量监督管理措施

- 成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

- 严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

- 监督和管理购产品和材料的检验评估工作。

- 监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

- 监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。

- 监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。

- 定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。

        - 软件质量保证措施

- 质量保证工程师定期（每两周）通过《质量保证工程师周报告》报告项目经理项目质量保证活动的状态；

- 质量保证工程师将根据CMMI5质量体系以及项目计划定制过程检查点；

- 质量保证工程师按照计划执行审计，并输出审计报告,每个月对本项目进行一次内部审计活动；

- 质量保证工程师按照计划负责组织配置审计，并输出《配置审计报告》；

- 质量保证工程师应将审计报告及时通报给项目经理、部门经理；

- 项目经理应确保根据问题制定相应的纠正预防措施并执行。

        - 设备质量保证措施

- 设计阶段

- 严格按照国家有关设计规范、技术规格书来设计本项目的施工图和确定产品选型配制方案，设计出一整套既符合有关设计规范又满足用户要求的设计方案。

- 项目细化方案完成后，由技术总监组织技术人员进行初步评审，加以修改和完善，并实行项目设计目标责任制，项目设计责任到人。

- 内部评审后，及时与项目甲方技术人员、设备使用部门人员进行方案交流，听取意见，弥补不足，使之更加合理，真正从设计时就对项目工程设计质量进行严格把关，确保工程设计的科学性和可靠性。

- 生产阶段

- 制度建设：组织建立健全生产技术管理规程、制度和生产技术工艺标准。

- 技术监督：组织落实设备生产过程中的技术监督。

- 出厂检验：出厂前严格把关，质检人员做出厂检验。

- 进厂实施阶段

- 目标考核。对本项目质量实行目标管理，确保工程优良。以此作为项目组的考核目标，公司将根据考核情况对项目组有关人员进行奖惩。

- 明确管理体系。在项目管理组的领导下，建立以技术总监为首、项目经理为辅的项目质量管理体系，全面检测各供应商设备的质量，确保质量目标的实现。

- 岗位责任制。质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由技术总监、项目经理行使质量否决权和奖罚权。

- 奖罚制度。将合格与不合格的产品严格区分，实行优质重奖，劣质重罚的方法。

- 设备进场检查制。严格执行各项设备的检验制度，加强设备进场的质检和施工过程的检查，各种设备必须接到检验合格通知后，方可使用。不合格的设备不准在工程中使用。

- 三检制。质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。

- 成品保护制度。在施工过程中，后插入的工序，应采取切实可行的措施，如覆盖、防护等进行保护，以免污染或破坏上道工序。

        - 检测设施的保障措施

- 明确项目所需的检测设施类型和数量清单。

- 保障整个工程中的检测设备的安全。

- 检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格。

- 对检测设施进行定期的检测和保养维护。

- 明确检测设施的运输要求、使用技术要求和保管要求。

- 派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。

        - 包装、运送过程中的产品质量保障措施

- 在运送前，按照要求进行必要的包装，包装上要标有运输和搬运记号。

- 选取专线运输。

        - 到货验收时的质量保障措施

- 货物按照计划运送到招标方指定地点之后，招标方负责人和我司工程师共同接收货物并验收。

- 按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

- 进行开箱验收。包括设备外观、安全、说明书等装箱内容。

        - 安装实施保障措施

- 设备到达安装现场后，由我公司技术人员和招标方共同清点完毕后，实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。

- 项目组将有多名工程师参加项目实施，他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写项目安装调试报告。

- 我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。

        - 应急保障措施

结合系统的实际情况，公司设立技术支持领导小组，将有关应急人员的角色和职责进行了明确的划分。保证突发事件发生时，能够迅速召集技术人员，立即制定应急技术方案。对一般性技术故障，可利用电话指导用户自行解决，在用户无法解决的情况下，及时赶赴现场解决问题（见服务响应机制）。一般包括以下人员：应急处理组长、系统关键技术人员、业主方协调人员、运维管理人员、相关系统供应商接口人员等。

- 建立预警及预防制度

- 信息系统的日常管理和维护过程中加强系统应用的监测、分析和预警工作。

- 发生系统发生故障时，值班人员应当立即向应急处理小组报告，并及时进行故障处理、调查核实、保存相关证据等。

- 在接到突发事件报告后，应当经初步核实之后，将有关情况及时向应急处理小组领导报告，进一步进行情况综合，研究分析可能造成损害的程度，提出初步行动对策。

- 确定应急处理流程

根据定义的异常事件分级，当系统事件的要素满足启动应急预案要求时，进入相应的应急启动流程：

- 应急处理工作小组从业务人员或值班人员的故障申告、系统监控报告的故障告警中得知信息系统异常事件后，在第一时间赶赴信息系统故障现场。

- 应急处理工作小组针对信息系统事件做出初步的分析判断。若是电源接触不好、物理连线松动或者能在最短时间内自行解决的信息系统问题，及时按照有关操作规程进行故障处理，并报领导小组备案；否则，应急处理工作小组将故障大致定性为设备故障、线路故障、软件故障等故障之一，及时告知领导小组和受影响的相关部门，并采取措施避免事件影响范围的扩大。

- 应急处理工作小组向领导小组报告，在领导小组的授权后启动相应的应急预案。针对灾难事件和影响重要业务运行的重大事件，还要及时向上级进行报告。

- 保障措施

- 为提高信息系统突发事件应急响应水平，信息技术部和相关部门定期或不定期组织应急预案演练。检验应急预案各环节之间的通信、协调、指挥等是否符合快速、高效的要求。通过演习，进一步明确应急响应各岗位责任，对预案中存在的问题和不足及时补充、完善。

- 为了在信息系统设备发生故障时能够尽量降低业务系统的受影响程度，为相应的核心业务信息系统提供必要的备份设备与线缆等硬件资源。

- 应急处理措施

病毒安全紧急处置措施：

- 当发现有计算机被感染上病毒后，应立即向系统技术人员报告，将该机从信息系统上隔离开来。

- 系统技术人员在接到通知后，应在三十分钟内响应。

- 对该设备的硬盘进行数据备份。用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。

- 如果现行反病毒软件无法清除该病毒，应立即向应急处理工作小组组长报告，并迅速研究解决方案。

数据库安全紧急处置措施：

- 主要数据库按双机热备/读写分离设置，并至少要准备两个以上数据库备份，平时一个备份放在机房，另一个备份放在另一个安全的场所。

- 一旦数据库崩溃，技术人员立即启动备用系统，并向应急处理工作小组组长报告。

- 在备用系统运行期间，业务系统技术人员应对主机系统进行维修。

- 如果两套系统均崩溃，业务系统技术人员应立即向应急处理工作小组组长报告，应急处理工作小组如认为情况严重，应立即向应急处理领导小组组长汇报。同时通知相关科室部门暂缓使用业务系统和上传上报数据。

- 如果两个备份均无法恢复，应立即向应急处理工作小组组长汇报，并向有关厂商请求紧急支援。

网络中断紧急处置措施：

- 当发现网络中断后，系统管理员立即判断故障节点，查明故障原因，并向应急处理工作小组组长汇报。

- 如属线路故障，重新安装线路。

- 如属路由器、交换机等信息系统设备故障，立即通知供应商进行保修。

- 如属路由器、交换机配置文件破坏，迅速按照要求重新配置，并调试通畅

- 如有必要，向应急处理领导小组汇报。

设备安全紧急处置措施：

- 服务器、存储设备等关键设备损坏后，值班人员应立即向应急处理工作小组报告。

- 技术人员立即查明原因。如果能够自行恢复，立即用备件替换受损部件。

- 如属不能自行恢复的，立即与设备提供商联系，请求派维护人员前来维修。

- 如果设备一时不能修复，向处理工作小组组长汇报，并告之相关部门，暂缓使用受影响的业务系统。

供电中断后的处理措施：

- 外电中断后，机房值班人员应立即检查是否启用了备用电源。

- 机房值班人员应立即查明原因，并向信应急处理工作小组组长报告。

- 如因内部线路故障，机房值班人员联系应急处理小组迅速恢复。

- 停电30分钟以内，由UPS供电；

- 停电30分钟—1小时，关掉非关键设备，确保关键服务器、核心信息系统设备供电；

- 停电1小时以上，关闭所有设备；

备注：以上应急处理方案为建议方案，具体的方案以项目中标后双方讨论确定的方案为准。

      - 安全保障与控制措施

        - 安全保证措施

- 建立安全生产管理体系。项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第一责任人。项目组设置专职安全员抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。各供应商设立兼职安全员，配合安全员的工作。

- 明确规章制度。严格执行国家、总包单位以及公司的安全施工规章制度，积极宣传安全施工的有关方针、政策、措施，强化职工的安全意识。

- 上岗前教育。对全体施工人员进行安全生产教育，考核合格后方可上岗，特殊工种进行专业培训，考试合格后发给操作证书，坚持持证上岗制度。

- 正确使用安全“三宝”。进入施工现场必须戴安全帽；高空作业必须系好安全带；安全带与固定物的拉结必须加强检查。

        - 绿色施工保障措施

- 在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术改进，最大限度地节约资源与减少对环境产生负面影响的施工活动，实现节能、节材和环境保护。

- 实施绿色施工，依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。

- 严格按照环境保护法律、法规、政策执行组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

- 环境保护

- 扬尘控制：安装阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

- 噪音与振动控制：施工现场噪音排放不得超过国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定；使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动；合理安排施工时间，避免夜间施工。减小施工噪声对周围环境居民的影响；制定科学的施工计划，合理安排施工平面。

- 光污染控制：尽量避免或减少施工过程中的光污染；电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

- 水污染控制：施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。

- 土壤保护：对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理，不能作为普通垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

- 垃圾控制：施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。

        - 节材与材料资源利用技术

- 节材措施

- 图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容；

- 根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存；

- 现场材料堆放有序。储存环境适宜，存放措施得当。保管制度健全，责任落实到人；

- 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；

- 优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

- 结构材料

- 优化钢结构制作和安装方法；

- 采取数字化技术，对大跨度结构等专项施工方案进行优化；

- 周转材料

- 选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具；

- 节能与能源利用的技术

- 节能措施

- 制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率；

- 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；

- 施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标；

- 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

- 机械设备与机具

- 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。安装采用节电型机械设备，机械设备使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量；

- 合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位能耗。

- 生产、办公临时设施

合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

- 施工用电及照明

- 临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路设计、布置合理；

- 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

        - 顺利实施的技术保障措施

- 加强技术交底。加强技术管理，认真贯彻学习国家标准规范、相关行业规范及各项质量管理制度，建立岗位责任制，熟悉各类施工图纸，组织各部门召开技术交底会，通过书面和口头相结合的方法，做好技术交底工作，交底要结合操作部位，务求细致齐全，关键部位、施工难点、安全要求等要进行详细的交底，并对施工难点和重点进行讲解，最终必须以书面形式加以落实；

- 在项目管理组的领导下，项目组对本项目工程实行全面管理。项目组下设施工管理层和施工作业层，分别配备有丰富经验和高技术水平的工程师；

- 施工组织设计会审。在原有设计基础上，根据工程特点、使用材料的特点和现场条件，组织工程技术人员认真领会设计师的设计意图，全面掌握施工方案的内容，提出方便施工的合理化建议。

        - 文明施工保证措施

- 遵章施工。遵守当地有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。

- 场地整齐。进入施工现场的各种设备，均须按指定位置，堆放整齐，不得随意乱放，以保证道路畅通。

- 工完料清。对施工人员进行教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

- 劳动保护。做好劳动保护，合理安排作息时间，配置预备力量。

- 责任包干。施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，提高现场工作人员文明施工的自觉性。

        - 消防保卫保证措施

- 组织明确。由项目经理牵头组成现场消防保卫小组，并定专人负责消防保卫日常检查和监督。

- 建立现场巡逻检查制度。所有施工人员均须佩戴工作卡，闲杂人员不得进入施工现场。

- 消防设备及通道检查。消防设备应经常检查，保持良好的工作状态；时刻保证消防通道的畅通。

- 慎用明火。严格执行动火审批制度，凡有明火处以及易燃材料存放处，应配备足够的灭火器材，周围无易燃物，并由专人负责管理。

- 消防培训。学习消防知识，进行岗位练兵，熟悉使用各种消防器材。

- 用电安全。办公区的照明电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。办公区严禁使用电炉、电热水器等。

    - 培训组织方案

我司为甲方各级用户正确使用本系统提供免费培训和指导，包括系统操作使用培训和操作指导，并有完整的培训手册。培训课程安排在整个项目计划的合适时间段内，针对不同的培训对象开展相应的培训工作，在培训前我司培训导师提前制定培训方案和培训计划，并根据实际情况，合理安排培训时间及地点，适时的开展相关培训和知识转移，对用户提出所有问题包括操作和功能上的问题提供指导。

培训方式可采用线上、线下相结合，线下地点以甲方实际要求为准等。

      - 培训目的

我司培训甲方的相关业务、技术人员。使相关人员能够更加清晰、明了的使用我司软硬件系统等并加以维护，同时也让维护人员能够自己处理简单的异常。

      - 培训内容

针对“盒条件”关联管理系统，编制培训大纲，对培训课程进行详细设计与说明，包括系统功能培训、安装调试培训、操作规范培训等。

        - 整体培训

| 培训 项目 | 培训内容 | 教材 | 主讲人 | 参加人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 培训 | 工作原理 | 操作手册 | 厂家工程师/研发者 | 责任操作者/维修技术员 | 技师/大专以上 |
|  | 设备配置 |  |  |  |  |
|  | 功能应用 |  |  |  |  |
|  | 故障排除 |  |  |  |  |
| 操作培训 | 流程 | 操作手册 | 厂家工程师/研发者 | 责任操作者/维修技术员 | 技师/大专以上 |
|  | 软件使用 |  |  |  |  |
|  | 设备操作及复原 |  |  |  |  |
|  | 窗体操作 |  |  |  |  |
|  | 异常处理 |  |  |  |  |
| 电控培训 | 控制架构介绍 |  |  | 责任维修技术员 | 本科以上 |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |
|  | 程序上传、下载 |  |  |  |  |
|  | 异常处理 |  |  |  |  |
| 维护维修 | 异常判别 | 维护手册 |  | 责任维修技术员 | 技师/大专以上 |
|  | 各单元结构说明 |  |  |  |  |
|  | 单元保养操作 |  |  |  |  |
|  | 零件更换 |  |  |  |  |
| 上位系统培训 | 通讯接口讯息表达，如错误警告、回报等 | 操作手册 |  | 责任计算机技术员 | 本科以上 |

        - 安装调试培训

1）设备安装调试

| 培训 项目 | 培训内容 | 教材 | 主讲人 | 参加人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试培训 | 设备清单 | 培训手册 | 乙方电气工程师 | 相关管理及维护人员 |  |
|  | 电气接线 |  |  |  |  |
|  | 参数配置 |  |  |  |  |
|  | 功能调试 |  |  |  |  |
|  | 设备操作 |  |  |  |  |
|  | 异常处理 |  |  |  |  |

2）软件系统安装调试

| 培训项目 | 培训内容 | 教材 | 主讲人 | 参加人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统培训 | 系统安装调试 | 操作手册 | 乙方工程师 | 参与操作管理的相关人员 |  |
|  | 数据初始化 |  |  |  |  |
|  | 业务培训 |  |  |  |  |
|  | 异常处理 |  |  |  |  |
| 设备监控培训 | 系统安装调试 | 操作手册 | 乙方工程师 | 调度系统维护相关人员 |  |
|  | 数据初始化 |  |  |  |  |
|  | 设备监控等业务处理 |  |  |  |  |
|  | 异常处理 |  |  |  |  |
| 服务器维护培训 | 异常判别 | 维护手册 | 乙方工程师 | 计算机机房管理人员 |  |
|  | 各单元结构说明 |  |  |  |  |
|  | 单元保养操作 |  |  |  |  |
|  | 零件更换 |  |  |  |  |

      - 培训方式方法

为打造客户专业技术团队提供合适的培训方案和知识转移计划，全面提升相关业务、技术人员等岗位各角色综合素质和业务能力。

        - 培训方式

综合考虑客户培训需求、培训对象、培训时间安排，可采用现场培训和远程视频培训两种培训方式；针对不同层级人员即培训需求可灵活采用集中培训或一对一培训方式。

        - 培训需求分析

目的在于提高系统维护、管理、操作使用人员的综合运用能力。根据本项目的设计目标和设计难点，由项目组梳理培训总体规划与需求。包括：

专业技能：软件系统基础操作、扩展需求实现方法、系统部署等方面知识。

业务技能：业务功能使用、业务流程、业务相关人员岗位职责、系统流程和操作、系统软件异常处理等。

        - 任务分析

由于各类工作岗位的任务内容不同，因而对培训的要求也就不同。有些工作任务可能要求培训提供专业知识方面的支持，有些工作任务可能要求培训提供解决某种问题的方法。因此要想为某项工作任务选择切实可行的培训方法，就需要采用特定的方式，对岗位工作任务的培训需求进行分析。

        - 制定培训策略

制定培训策略就是根据培训面临的问题环境，来选择、制定相应的策略。在培训过程中，我们一般采用体验式培训法和教学式培训法两种策略。体验式培训法是在测试的环境中，以用户为主，通过操作体验、操作分享、答疑交流、意见归纳、实际应用的流程步骤，推动各岗位各角色人员逐步掌握平台使用和运维技能。

        - 讲解答疑

根据制定的课程，由项目组各专业领域讲师授课，用户提交在培训工作中遇到的问题,由培训讲师解答。

      - 培训对象

我司将对招标单位技术人员进行必要的技术培训，使招标单位具备独立使用和维护整个系统的能力。此外，我司提供本系统相应的应用软件操作等方面的培训，有关应用软件的操作培训课程，在系统正式运行前基本完成。

        - 管理层

培训侧重于系统所包含的管理理念及其在系统中的体现，并使其具备熟悉系统报表制作、数据分析、利用系统处理业务能力。

        - 核心技术人员

维护管理层：针对系统维护人员，使其具备在我方免费维护期结束后具备独立承担系统的日常维护（如系统应用、故障排除、数据备份和恢复、系统重新部署等）的能力。

        - 系统操作人员

培训侧重于系统各功能模块所具备的功能及其使用方法，使其具备熟悉系统、利用系统开展工作的能力。

我方提供详细的培训计划，说明培训的详细内容，包括时间、地点、参加人数、课程安排等。将详细的培训课程以及时间表交给用户。

系统培训时提供系统涉及的管理、技术系列培训课件，培训课件为中文书写。

      - 培训计划

培训科目主要包括以下内容：系统基础操作、扩展需求实现方法、系统部署、系统功能使用培训、系统业务流程培训、业务相关人员岗位职责培训、系统流程和操作培训、系统异常处理培训，具体培训安排如下：

| 序号 | 培训讲师 | 培训对象 | 培训地点 | 培训 方式 | 培训科目 | 培训时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方工程师 | 核心技术成员 | 甲方指定地点 | 现场集中培训 或 远程视频培训 | 系统基础操作 | 按需 |  |
| 2 |  | 核心技术成员 |  |  | 扩展需求实现方法 | 按需 |  |
| 3 |  | 核心技术成员 |  |  | 系统安装培训 | 按需 |  |
| 4 |  | 核心技术成员 |  |  | 系统调试配置 | 按需 |  |
| 5 |  | 系统操作人员 |  |  | 系统原理及功能 | 按需 |  |
| 6 |  | 系统操作人员 |  |  | 系统业务流程培训 | 按需 |  |
| 7 |  | 系统操作人员 |  |  | 业务相关人员岗位职责培训 | 按需 |  |
| 8 |  | 系统操作人员 |  |  | 系统流程和操作规范 | 按需 |  |
| 9 |  | 系统操作人员 |  |  | 系统异常处理培训 | 按需 |  |

我司在本系统实施过程中将知识转移有效的融入，以期取得较好的效果。确保达到如下目标：

1）保证通用业务流程、系统核心功能及其它知识能以统一的标准方式有效地传授给实施、运维小组及相关人员；

2）确保项目组成员和最终用户对总体业务流程和系统集成性有较好理解；

3）培养招标单位关键用户和内部运维队伍，使其掌握系统的核心功能以及项目实施、推广的方法和步骤，具备未来独立维护系统的能力及配合实施顾问推进项目的能力；

4）对内部运维队伍，按项目阶段制定知识转移的目标，并制定具体的执行计划，阶段结束后进行考评。

      - 培训效果

提供的每次培训需要双方签署培训表，签署表中需招标单位培训人员填写每次培训实际效果，根据招标单位学员的实际效果组织不同层次和深度的培训，最终将保证在相关岗位人员培训操作使用上达到客户满意的效果。

      - 培训考评及反馈

培训规划设计最终要对培训的结果进行评估。因此，提供可靠的和有效地测评工具。在培训过程中，根据制定的策略，提供技能测评和使用方法测评表，了解用户知识掌握情况和深度。根据用户的掌握情况，针对性调整和制定培训内容，保证培训和知识转移效果。培训调查表样本如下：

例图

    - 风险分析与控制

我司充分考虑项目实施过程中不同阶段存在的技术、实施、管理、保障等方面的风险，提出应对方法，保证项目按进度要求规范、安全、有序开展。

      - 实施阶段风险分析

        - 实施时间紧、任务重

          - 应对措施

1、项目管理

项目管理组（公司级）根据合同组建一个由高层管理者及资深项目经理领导的专门项目组，实行项目经理负责制，管理本项目工程管理组、集成组、电控组、软件组、采购组和品控组，积极与贵方沟通、合作，共同达成合同目标。为此，希望贵方能成立一个与之对应的工作小组，并任命负责人，自项目的计划阶段开始与我方一起工作。在整个系统调测期间，我方提供现场指导和技术服务，并请贵方指派技术人员参加。项目质量是企业素质的综合反映和衡量项目管理水平的重要标志，也将最终体现我们的价值。

项目管理机构如下图所示：

1）组织机构/人员的职能、职责

（1）项目管理组（公司级）

- 批准“项目管理组织机构”的组建；

- 决策项目全生命周期中的重大事项；

- 任命项目经理，并授权项目经理管理日常事务。

（2）项目经理

系我方在本项目执行中的唯一对外联络授权人，职责是：

- 代表我方负责合同的全面执行；

- 贵我双方的沟通和协调；

- 指导我方其他参与项目实施的各专业工程师/人员的工作；

- 有权对涉及合同的商务、进度、技术、质量等事宜代表我方作出解释并提出处理意见，其解释和处理意见具有法律效力。

（3）工程管理组

- 编制进度计划并对计划的执行加以监督控制；

- 负责与贵方的“交安确认”；

- 工程节点控制，召集现场例会，周而复始地使“布置、执行、检查、整改、达成”五个阶段均处在良好的受控状态下；

- 供应商管理：保证合同货物技术标准、质量、按时交付，组织安调队伍，辅材工具齐备，规范按期保质施工；

- 依据合同技术协议，动态反馈并监督工程质量；

- 合理安排相关方作业方式和时间段，及时协调解决交叉作业矛盾，提升（高）施工效率；

- 对关键设备（如:堆垛机）进行专项重点管理；

- 设备运行初期，现场跟进，全程爬坡支持；

- 组织各专业工程师对客户进行系统管理、使用、维护培训；

- 资料整理、交付贵方；

- 完成设备基本验收，与贵方联合对系统进行能力验收；

- 与贵方签署竣工验收报告书。同时，移交乙方售后服务部。

（4）集成组

- 根据技术规格书，进行集成和细化设计；

- 提供设计任务书和最终施工方案图；

- 提出设备制造技术条款及关键设备专用条款，作为设备制造的技术依据；

- 提交合同设备细化清单，并对采购提供技术支持；

- 审查、会签供应商最终技术资料和制造图纸；

- 提出主要单机设备机械设计参数及标准；

- 编写操作流程手册；

- 项目全生命周期内技术监控，保证标准和规范的严格执行，及时处理施工中出现的技术问题和技术争议；

- 审核项目技术资料，对用户培训提供支持；

- 核准全套竣工资料。

（5）电控组

- 根据集成组提供的设计任务书和整体规划图进行电控设计，包括布点图设计、电控柜设计；

- 根据技术规格书中规定的国际/内相关机电技术标准,对电器元器件选型；

- 负责审查图纸；

- 列出合同电控细化清单，经电控组和集成组审核通过后，提交采购；

- 负责电控程序编写；

- 现场安装指导，电控调试，并参与试运行；

- 对用户进行相关电控培训；

- 编制全套电控竣工资料。

（6）软件组

- 软件需求调研，制作“软件需求规格书”；

- 按“软件需求规格书”，展开软件功能架构设计、详细设计、代码编写及测试；

- 负责与软硬件相关系统及设备的整体集成；

- 负责客户上位系统接口开发；

- 严格依据国际/内及公司内部相关软件技术标准/规范进行开发、模拟运行和出厂测试；

- 现场安装、调试，并参与试运行；

- 对用户就相关软硬件进行培训；

- 编制全套软件竣工资料。

（7）采购组

- 制定采购计划；

- 根据合同审核设备清单并采购；

- 根据合同审核电控清单并采购；

- 根据合同审核软硬件清单并采购；

- 制定收付款计划；

- 运输计划及保险；

- 进口设备清关。

（8）品控组

我公司已经通过ISO9001：2008质量体系认证，并取得英国UKAS证书。对于每个项目我方均按ISO 9001标准的要求建立健全了质量保证体系，并通过质量控制组具体实施。质量控制组的职责是：

- 保证项目按规定的标准要求执行；

- 制定项目项下软件、电控、设备的品控计划；

- 按照合同、技术规格书中各技术标准的规定，控制产品质量和工程质量关；

- 对设备进行监造；

- 设备出厂检验；

在项目的全过程中实行自检、互检、交接检等的质检工作制度。

2、项目执行

项目合同条款和技术规格书是项目执行的核心及目标。成功的项目实施必须通过双方精诚合作、充分沟通、相互配合才能得以实现，我们深刻理解系统只是客户整体项目中的一个环节，期间必然需要与客户的整体实施计划相配合，包括但不限于土建、共用工程、消防、卷烟工艺设备等方面的工作，我们将根据项目的进度计划要求，提交一系列的工作计划清单，这些清单可能包括各类型会议的名称、内容、时间及各方与会人员要求。这些工作内容和计划，将明确各方的工作范围和职责。在整个项目周期，关键节点会议是必不可缺的，这些会议必须由我方或贵方的项目经理主持以及双方相关职能部门或第三方的代表参与，共同讨论确定并签署会议纪要；特别是在合同签订至设备进场前的阶段，经各方充分讨论并有序执行项目规定的计划内容，才能有效地保证项目的顺利实施。按照我方项目管理标准，将项目执行分为项目启动、系统集成、项目采购、设备制造、运输清关、进场准备、培训、设备安装、设备调试、试运行、项目验收等十一个部份，而信息沟通、必要的项目变更以及财务管理将贯穿整个项目周期。

（1）项目启动

合同签订后，项目正式启动，并成立项目组。

- 正式委任项目经理，组建项目团队；

- 项目组对项目进行分析并制定总体执行计划；

- 分配各项目小组具体工作内容；

- 制定细化项目计划和资金配置计划；

- 由项目经理与贵方项目经理就项目计划、进度、安全保障、配合要求等进行充分沟通后确定。

（2）系统集成

主要任务是系统总体架构的细化设计，包括设备集成、电控集成、软件集成。

- 设备集成包括总体布局图、集成计划、技术协议、施工图；

优化总体流程及图纸；

确定各设备接口；

完成技术协议；

完成设备采购清单；

完成设备施工图。

- 电控集成包括电控计划、电控架构、布点图、通讯协议、电控柜图纸、桥架走线图、电控清单、施工图。

- 软件集成包括研发计划、软件架构、通讯协议、软硬件清单。

（3）项目采购

根据接收到的采购清单与合同进行核对，制定采购计划，并根据计划进行采购。

- 核对采购清单；

- 按计划采购。

（4）设备制造

供应商根据项目整体计划制定生产制造计划，并进行生产、测试及相关质量检查。

- 制定生产制造计划；

- 原材料采购；

- 生产制造；

- 组装测试；

- 质量检查。

（5）运输清关

工程管理组根据项目整体计划制定各设备运输/清关计划，并组织运输、清关。

- 制定运输清关计划；

- 根据计划组织运输；

- 准备清关资料；

- 进口设备清关。

（6）进场准备

设备进场安装前，由工程管理组进行进场条件确认，并进行施工人员、施工机具、施工图纸等准备，然后根据项目整体实施计划按照各系统安装的先后顺序组织设备到场。

- 现场条件确认，包括库区土建、施工场地的清洁状况、周边道路完成情况、货物临时存放区域、安装调试用电、安全保障、现场办公室、电话、网络等；

- 施工人员进场前的培训工作，包括技术交底、施工要求、规章制度、安全等；

- 组织施工机具进场；

- 施工资料准备，包括施工图纸汇总、提交施工组织设计、提交开工申请、提交开工报告、提交施工预算、制定施工安全守则；

- 培训计划及人员要求；

- 组织设备进场。

（7）培训

- 培训计划及内容

- 培训教材

- 培训讲师

- 参训人员要求

（8）设备安装

根据项目整体实施计划，制定安装计划，并根据不同设备的安装顺序按序施工。

- 制定安装计划；

- 按序进行机械设备安装；

- 按序进行电气安装；

- 软硬件设备安装；

- 安装完成后的检验。

（9）设备调试

根据项目整体实施计划，制定调试计划，并分阶段进行单机调试、系统联调。

- 制定调试计划；

- 单机调试条件确认；

- 单机调试；

- 单机调试报告；

- 系统联调条件确认；

- 系统联调；

- 联调报告；

- 爬坡测试；

- 爬坡测试报告。

（10）试运行

爬坡结束后，我方将出具合格报告，并提请贵方进行系统试运行。

- 制定试运行应急方案；

- 向贵方申请试运行；

- 试运行条件确认；

- 试运行跟踪；

- 项目资料汇编、移交。

（11）项目验收

试运行完成后，即提请项目验收申请。

- 提交验收规范并由用户批准；

- 申请验收；

- 按照程序，根据验收规范对系统进行测试、检验；

- 验收完成；

- 系统移交；

- 项目资料归档；

- 移交我方售后服务中心。

          - 施工工期保障

- 强化组织结构。建立强有力的项目组，配置高效项目管理层。本工程施工项目经理、现场经理、工程技术人员、质检员、安全员均由经验丰富的人员担任，由项目经理主抓安全、质量、工期、文明施工、设备到货和后勤保障等工作。

- 加强施工进度计划管理。项目经理负责制定和下达每周施工进度计划，各供应商根据施工计划进行设备安装、调试及配合试运行。各供应商按每周施工进度要求制订保证工期措施，按照客观规律和实际条件，进行科学管理，确保计划如期实现。

- 强化工期的严肃性。在各个供应商施工之间，确定相互衔接的日期和方式，各供应商保证工程进度不在本部分造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。如未能按节点工期完成计划，要即时检查，分析原因，对其负责人进行处罚，责令其迅速采取补救措施。

- 保证施工队伍的人员配置。在设备到场、各专业具备工作面的条件下，配备足够的安装人员、安装指导人员、调试人员。

- 设备进场。按照施工进度计划要求及时进货，做到满足施工要求，以便有计划、有序施工。

        - 质量要求高，确保数据安全、施工安全

          - 风险分析

卷烟二维码关联管理系统实施，要妥善处理发展创新与保障安全的关系，强化安全意识，注重运维管理，加强系统安全管理，做好系统安全测评、风险评估和安全防护工作。在项目实施质量保障，以及系统持续安全稳定运行方面存在很大挑战。

          - 应对措施

1、系统安全防护方案设计

1）通信网络安全

网络是承载系统和应用的基础资源，在已有安全防护基础上，采用新一代防火墙、大规模入侵检测与防御设备、网络认证技术、云计算安全查杀工具、桌面虚拟化等网络安全新技术和新设备，进一步提升网络入口访问控制能力和入侵攻击防护能力。完善防病毒网关、统一威胁管理、流量清洗，尤其是针对大规模DDoS攻击、APT攻击等新兴安全威胁的应对措施，实现省域网、局域网及不同安全域之间的可信网络互联。

2）系统架构安全

由于大部分系统攻击行为是通过获取系统控制权限来实现的，因此完善系统安全内容访问控制、本地数据与日志备份、远程数据与日志备份等工作至关重要。完善安全防护技术体系架构，通过合理的安全区域划分，完善边界防护、安全计算环境防护，主动防御外来攻击，建立自防御式信息安全保障体系。具体方案详见本章节系统防护方案设计。

3）应用数据安全

1、数据存储技术

(1)对数据进行分类

应用程序数据可以归为下述三种类型之一：结构化、半结构化和非结构化。这里介绍如何将数据归类，以便选择正确的存储解决方案。

结构化数据（有时称为关系数据），是遵循某种严格架构的数据，因此所有数据都具有相同的字段或属性。 共享架构允许使用 SQL（结构化查询语言）等查询语言轻松搜索此类数据。 此功能使此数据样式非常适合 CRM 系统、预留和库存管理等应用程序。

结构化数据通常存储在具有行和列的数据库表中，其中键列指示表中的一行与另一个表的另一行中的数据之间的关系。

结构化数据很简单，易于输入、查询和分析。所有数据都遵循相同的格式。但强制采用一致的结构也意味着数据演变会更加困难，因为必须更新每个记录才能符合新结构。

半结构化数据的组织条理性与结构化数据相比要弱，且由于字段并不完全符合表、行和列的结构，不会以关系格式存储。半结构化数据包含突显数据的组织和层次结构的标记，例如键/值对。 半结构化数据也称为非关系数据或 NoSQL 数据。此样式的数据的表达式和结构由序列化语言定义。

对于系统开发人员来说，数据序列化语言非常重要，因为它们可用于将存储在内存中的数据写入文件，并发送到另一个系统进行分析和读取。发送方和接收方无需知道有关另一个系统的详细信息，只要使用同样的序列化语言，这两个系统便可以理解数据。

目前，我们会遇到三种常见的序列化语言，分别是：

XML，即“可扩展标记语言”(extensible markup language)，是首先获得广泛支持的一种数据语言。它是基于文本的，这使得它很容易被人和机器阅读。此外，几乎所有常用开发平台都可以找到它的分析程序。XML 使我们可以表达关系，并具有架构、转换甚至在 Web 上显示的标准。XML 非常灵活，可以轻松表达复杂数据。 但是，它往往更加冗长，从而使存储、处理或通过网络传递的规模更大。 因此，其他格式变得更加热门。

JSON，即“JavaScript 对象表示法”(JavaScript Object Notation)，具有轻型规范，并依赖大括号来表示数据结构。它没有 XML 那么冗长，且更易于阅读。Web 服务经常使用 JSON 返回数据。

YAML，即“YAML 不是一种标记语言”(YAML Ain’t Markup Language)，是一种比较新式的数据语言，因为它比较人性化，所以人气迅速上涨。数据结构由分行和缩进定义，并减少了对结构化字符（如圆括号、逗号和方括号）的依赖。这种格式比 JSON 更具可读性，通常用于需要由人编写但由程序分析的配置文件。然而，YAML 是最新的数据格式，在编程语言中没有 JSON 和 XML 那么多的支持。

非结构化数据的组织结构难以发现。非结构化数据通常以文件形式提供，例如照片或视频。视频文件本身可具有整体结构并且具有半结构化元数据，但是包括视频本身在内的数据是非结构化数据。因此，将照片、视频和其他类似文件归类为非结构化数据。

非结构化数据示例包括：

媒体文件（如照片、视频和音频文件）

Office 文件（如 Word 文档）

文本文件

日志文件

(2)确定操作需求

确定所处理数据的类型（结构化、半结构化或非结构化）后，下一步是确定如何使用该数据。研究这些需求并将数据分类考虑进去以后，即可开始计划数据存储解决方案。

在这里，需要了解在确定如何处理数据时应该询问的一些问题。

将针对每种数据类型完成哪些主要操作以及性能要求是什么？

询问自己以下问题：

是否要通过 ID 进行简单查找？

是否需要在数据库中查询一个或多个字段？

预期执行多少创建、更新和删除操作？

是否需要运行复杂的分析查询？

这些操作需要多快完成？

例如业务数据：对于业务数据，所有分析均针对历史数据进行。无法根据分析对原始数据进行更新，因此业务数据为只读数据。 用户并不需要立即运行复杂分析，允许结果存在一定延迟。此外，业务数据将存储在多个数据集中，因为用户需要通过不同的访问权限来写入各个数据集。但是，业务分析师能读取所有数据库。

(3)将多个操作分组到一个事务中

应用程序可能需要将一系列数据更新组合在一起，因为更改一个数据后，另一个数据也需更改。可以借助事务来组合这些更新，以便在一系列更新中的某一事件失败时，可以回退或撤消整个系列。

事务

事务是要捆绑执行的一组有逻辑关系的数据库操作。

关于是否需要在应用程序中使用事务，需询问自己以下问题：对数据集中某一数据的更改是否会影响另一数据？ 如果会造成影响，则数据库服务中需要事务支持。

事务通常由一组四项要求定义，称为 ACID 保证。ACID 代表原子性、一致性、隔离性和持久性：

原子性是指一个事务只能执行一次且必须是原子的；即要不所有工作均已完成，要不任何工作都没完成。事务中的操作通常共享一个共同的意图且相互依赖。

一致性可确保数据在事务之前和之后都保持一致。

隔离性可确保一个事务不受另一个事务影响。

持久性意味着因事务所做的更改将永久保存在系统中。 系统保存已提交的数据，因此即使发生故障和系统重启，数据也能以正确的状态存在。

如果数据库提供 ACID 保证，则会以一致的方式将这些原则应用到任何事务中。

OLTP 与 OLAP

事务数据库通常称为 OLTP（联机事务处理）系统。OLTP 系统通常支持大量用户、响应时间短并且可处理大量数据。它们还是高度可用的（这意味着其停机时间非常短），通常处理小型或相对简单的事务。

OLAP（联机分析处理）与之相反，该系统通常支持的用户更少，响应时间更长，可用性更低，并且常用于处理大型的复杂事务。

例如：对于业务数据，由于所有数据都是历史数据且不会改变，因此不需要事务性支持。 处理数据的业务分析师也有独特的需求，他们经常需要在查询中使用聚合，以便处理其他较小数据点的总和。

确保数据处于正确状态并非易事。事务可以用来对数据强制实施数据完整性要求。 如果数据受益于 ACID 原则，则请选择支持事务的存储解决方案。

(4)数据存储解决方案

选择正确的存储解决方案可以改进性能、成本节省情况和可管理性。

1、半结构化数据，因为需要扩展或修改产品的架构

操作：

客户需要大量读取操作，并且需要能够查询数据库中的多个字段。

业务需要大量写入操作，跟踪不断变化的库存信息。

延迟和吞吐量： 高吞吐量和低延迟

事务支持： 必需

建议选择支持半结构化数据或NoSQL 数据的数据库。

2、非结构化数据

操作：

只需按 ID 检索。

客户需要大量低延迟的读取操作。

创建和更新操作的延迟可以比读取操作的更高。

延迟和吞吐量： 按ID 检索需要支持低延迟和高吞吐量。创建和更新操作的延迟可能比读取操作的更高。

事务支持： 不是必需

建议选择支持非结构化数据的数据库。

3、结构化数据

操作： 跨多个数据库的只读复杂分析查询

延迟和吞吐量： 根据查询的复杂性，预计结果会出现一定延迟。

事务支持： 必需

建议选择支持结构化数据的关系型数据库，例如：mysql,oracle,sqlserver,postgresql等。

每一类数据都有不同的存储需求，我们需要考虑数据类型、所需操作、预期的延迟以及是否需要事务支持。

2、数据备份策略

通过数据备份软件来实现数据的存储备份，首先需要确定数据备份的策略。备份策略指确定需备份的内容、备份时间及备份方式。根据不同项目的实际情况来制定不同的备份策略。

目前被采用最多的备份策略主要有以下三种，分别是：完全备份、增量备份、差分备份。

(1)完全备份

每天/每周/每月固定时间对信息系统进行完全备份，例如，每周周末通过磁带库对整个系统进行备份，完全备份策略的好处是：当发生数据丢失的灾难时，通过磁带库就可以恢复丢失的数据。然而它亦有不足之处，首先，由于每周都对整个系统进行完全备份，造成备份的数据大量重复。这些重复的数据占用了大量的磁带空间，这对用户来说就意味着增加成本。其次，由于需要备份的数据量较大，因此备份所需的时间也就较长。对于那些业务繁忙、备份时间有限的单位来说，选择这种备份策略是不明智的。

(2)增量备份

每月月初进行一次系统完全备份，然后在接下来的每天只对当天新的或被修改过的数据进行备份。这种备份策略的优点是节省了磁带空间，缩短了备份时间。但它的缺点在于，当灾难发生时，数据的恢复比较麻烦。例如，系统在次月15号的早晨发生故障，丢失了大量的数据，那么现在就要将系统恢复到14号晚上时的状态。这时系统管理员就要首先找出当月月初的完全备份磁带进行系统恢复，然后再找出当月1~14号晚上的增量备份数据进行恢复。很明显，这种方式很繁琐。另外，这种备份的可靠性也很差。在这种备份方式下，各盘磁带间的关系就象链子一样，一环套一环，其中任何一盘磁带出了问题都会导致整条链子脱节。

(3)差分备份

每月月初进行一次系统完全备份，然后在接下来的一个月内，管理员再将当天所有与月初不同的数据（新的或修改过的）备份到磁带上。差分备份策略在避免了以上两种策略的缺陷的同时，又具有了它们的所有优点。首先，它无需每天/每周/每月都对系统做完全备份，因此备份所需时间短，并节省了磁带空间，其次，它的灾难恢复也很方便。系统管理员只需两盘磁带，即每月月初初磁带与灾难发生前一天的磁带，就可以将系统恢复。

在实际应用中，备份策略通常是以上三种的结合。例如每周一至周六进行一次增量备份或差分备份，每周日进行全备份，每月底进行一次全备份，每年底进行一次全备份。

3、灾难恢复策略

灾难恢复是指在发生导致停机和数据丢失的高影响性事件后进行恢复。灾难是单一的严重事件，其影响和持续时间超出了应用程序通过其设计中的高用性部分进行缓解的能力。

“灾难”一词通常会让我们想到自然灾难和外力事件（地震、洪水、热带风暴，等等），但现实中也存在其他许多类型的灾难。部署或升级失败都可能会使应用处于不可识别的状态。 恶意黑客可能会加密或删除数据并造成其他类型的损害，导致应用脱机或者丧失其部分功能。

不管灾难的原因是什么，最好的补救措施就是创建一个完善定义且经过测试的灾难恢复计划，并通过设计使应用程序主动支持灾难恢复功能。

(1)创建灾难恢复计划

灾难恢复计划是单个文档，其中详细描述了在灾难导致数据丢失和停机后进行恢复所要执行的过程，并确定这些过程的负责人。发生灾难后，操作员应该能够使用该计划作为指导书来还原应用程序连接和恢复数据。专用于灾难恢复的详细书面计划对于确保良好的结果至关重要。创建计划的过程将有助于组装应用程序的完整蓝图。生成的书面步骤将促进良好决策的制定并在发生灾难事件后在惊慌失措的混乱局面中平稳度过。

(2)风险评估和过程盘点

创建灾难恢复计划的第一步是执行风险分析，以探讨不同类型的灾难对应用程序的影响。 相比于灾难造成数据丢失和应用故障时间所带来的潜在影响，灾难的确切性质对风险分析并不那么重要。探索各种类型的假设灾难并尽量具体地考虑其影响。例如，有针对性的恶意攻击可能会修改代码或数据，从而导致不同类型的影响，而地震只是中断网络连接和数据中心的可用性。

风险评估需要考虑到每个不能承受无限故障时间的进程，以及每个不能承受无限丢失的数据类别。发生影响多个应用程序组件的灾难时，计划所有者应该能够使用计划来全面盘点需要关注的问题，以及如何确定每个项的优先级，这一点非常关键。

某些应用可能只是构成了单个过程或数据分类。这仍是一个要注意的要点，因为应用程序可能是包含组织中多个应用程序的较大灾难恢复计划的一个组成部分。

(3)灾难恢复目标

完整的计划需要为应用程序实施的每个进程指定两项关键业务要求：

恢复点目标 (RPO)：可接受数据丢失的最长持续时间。RPO以时间单位进行度量，而不以数量进行度量：“30分钟的数据”、“4个小时的数据”等。 RPO 与限制数据丢失以及从中恢复相关，与数据失窃无关。

恢复时间目标 (RTO)：可接受停机的最长持续时间，其中“停机”需根据规范进行定义。 例如，如果发生灾难时可接受的停机持续时间为 8 小时，则RTO为8小时。

应用实现的每个主要过程或工作负载应具有独立的RPO和RTO值。即使不同的过程达到了相同的值，也应该通过单独的分析来生成每个值。该分析探讨灾难场景的风险，以及每个相关过程的潜在恢复策略。

指定RPO和RTO的过程实际上是为应用程序创建灾难恢复要求的过程。它需要确立每个工作负荷的优先级和数据的类别并执行成本效益分析。分析包括关注点，例如实现和维护成本、操作费用、流程开销、性能影响，以及停机和丢失数据的影响。需要明确定义“停机”对应用程序意味着什么，在某些情况下，可以针对不同的功能级别建立不同的RPO和RTO值。指定RPO和RTO不仅仅是选择任意值。 灾难恢复计划中的许多值来自调查和分析，这包括对灾难的潜在影响以及缓解风险产生的成本的深入分析。

(4)灾难恢复步骤

最终的计划应该详细描述需采取哪些确切的步骤来还原已丢失的数据和应用程序连接，步骤通常包含以下信息：

备份：创建备份的频率、备份的位置，以及如何从中还原数据。

数据副本：副本的数量和位置、已复制数据的性质和一致性特征，以及如何切换到另一个副本。

部署：如何执行部署、如何回滚以及部署的失败方案。

基础结构：本地和云资源、网络基础结构，以及硬件库存。

依赖项：应用程序使用的外部服务，包括 SLA 和联系人信息。

配置和通知：经设置可用于正常降级应用程序的标志或选项，以及用于向用户通知应用程序的影响的服务。

需要执行的确切步骤在很大程度上取决于应用的实施详细信息，因此，保持计划的更新状态非常重要。 定期测试计划有助于发现差距和已过时部分。

(5)灾难恢复设计

灾难恢复不是自动化功能。必须对其进行设计、生成并测试。对于需要支持可靠灾难恢复策略的应用，在其整个开发周期中都要考虑到灾难恢复。通过灾难恢复软件提供所需的服务、功能和指导来帮助进行灾难恢复。

设计灾难恢复时，需要考虑到两个主要因素：

数据恢复：使用备份和复制来还原已丢失的数据。

过程恢复：恢复服务并部署代码，以便在服务中断后进行恢复。

4、数据恢复和复制

复制功能在多个数据存储副本之间复制已存储的数据。复制功能会创建实时数据的实时或准实时副本，这与备份不同，后者会创建数据的长期保留只读快照用于恢复。复制目标是使副本以尽可能低的延迟保持同步，同时保持应用程序的响应能力。复制是设计高可用性和灾难恢复时的一个关键组成部分，并且是生产级应用程序的一个常用功能。

使用复制可以通过执行故障转移来缓解有故障或不可访问数据存储：更改应用程序配置，以将数据请求路由到正常工作的副本。故障转移通常是自动化的，由数据存储产品中内置的错误检测功能，或者通过监视解决方案实施的检测功能来触发。根据具体的实施方式和方案，故障转移可能需要由系统操作员手动执行。

复制不是一项最初就可以实施的功能。由于功能和性能方面的要求，大多数全功能数据库系统和其他数据存储产品与服务都以紧密集成式功能的形式包含了某种类型的复制。 但是，由你自行决定是否要在应用程序设计中包含这些功能并适当利用它们。

有许多不同的复制设计针对数据一致性、性能和成本指定了不同的优先级。主动复制需要同时对多个副本执行更新，这可以保证一致性，代价是吞吐量会降低。相比之下，被动复制在后台执行同步，这消除了复制给应用程序的性能带来的约束，但增大了RPO。 借助“主动-主动”或“多主数据库”复制，可同时使用多个副本，从而实现负载均衡，但代价是数据一致性实现起来更复杂；而“主动-被动”复制则仅在故障转移期间保留副本以供实时使用。

5、过程恢复

发生灾难后，业务数据并不是唯一需要恢复的资产。此外，灾难场景通常会导致停机，不管原因是网络连接问题、数据中心服务中断，还是逊尼基实例或软件部署受损。应用程序的设计需要允许将其还原到正常工作状态。

在大多数情况下，进程还原涉及故障转移到正常工作的独立部署。地理位置可能是一个重要的因素，具体取决于场景。应用程序的灾难恢复要求（尤其是RTO）应该推动你的设计，并帮助你确定要部署多少个复制环境、这些环境的所在位置，以及是要将它们维持一种随时可运行的状态，还是使它们在发生灾难时随时可接受部署。

(6)测试灾难恢复计划

制定完一个计划后，灾难恢复的规划工作并未结束。测试计划是灾难恢复的一个至关重要的步骤，它可以确保方针和阐述清晰且符合当前局势。

选择用于执行不同类型和范围测试的时间间隔，如每月测试一次备份和故障转移机制，每六个月执行一次全面灾难恢复模拟。始终遵循计划中明确阐述的步骤和详细信息，并考虑让某个不熟悉计划的人针对任何内容发表看法，让计划变得更明确。在执行测试时，请确定差距、改进的领域以及要自动化的环节，然后将这些增强功能添加到计划中。

此外，还请务必在测试中添加监视系统。例如，如果应用支持自动故障转移，请在依赖项或其他关键组件中引入故障，以确保应用自始至终行为都正常，包括检测故障并触发自动故障转移。

认真确定要求并布置计划后，便可以确定需要使用哪些类型的服务来符合恢复目标。

4）访问控制权限

系统设计中遵循严格身份认证和有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严格的安全体系，保证数据在处理和传输全过程的安全性。支持在系统实体对象级别上针对不同用户设置独立系统和对象访问权限，也可以支持访问权限的分组（角色）分级管理，系统和对象访问权限可以以组为单位进行授权。

5）工控安全

- 安全架构

本方案中信息系统遵循《网络安全法》互联网应用相关要求，系统按照信息安全等级保护三级系统建设开发。根据招标单位提供的专有云安全中心、数据库审计、信息防火墙、Web应用防火墙、堡垒机、SSL证书、DDos高防、VPC、工业防火墙、主机安全卫士等进行本项目的安全设计。

- 防护建设方案

一、专有云安全中心

统一安全管理，自动收集专有云上各种资产，高达十四种日志数据，实现安全威胁实时管控，让安全没有死角。

1、安全预防

漏洞管理与修复，主流系统、软件漏洞识别，并支持漏洞一键修复；

云平台配置检查，基于云平台安全实践，联动云产品能力形成安全闭环；

2、主动防御

支持主流的勒索病毒、挖矿程序、后门程序、蠕虫木马、恶意程序、DDoS木马、木马程序的主动查杀；

防止网站被恶意植入涉恐涉政、暗链、木马、后门等行为，保障网页信息正常运行；

应用白名单，防止未经授权的应用异常启动，影响业务正常运行。

3、威胁检测

告警自动化分析关联，自动关联告警、识别低危异常形成的入侵，提升运营效率；

自定义告警，第三方数据实时分析关联聚合，自定义告警规则；

安全态势，安全大屏知己、知彼、知威胁多维度展现网络安全态势。

4、调查&响应

自动溯源攻击源和原因，帮用户了解入侵威胁，快速响应；

日志分析&审计，提供日志审计、分析能力，提供攻击追溯、合规的平台。

二、数据库审计

数据库审计，符合等级保护三级标准，帮助用户满足合规性，同时满足等保要求中安全审计要求。相关功能如下：

1、用户审计

关联应用层和数据库层的访问操作；

可溯源到应用者的身份和行为；

2、多角度线索

风险和危害线索：高中低的风险等级、SQL注入、黑名单语句、违反授权策略的SQL行为

会话线索：根据时间、用户、IP、应用程序、和客户端多角度分析

详细语句线索：提供用户、IP、客户端工具、访问时间、操作对象、SQL操作类型、成功与否、访问时长、影响行数等多种检索条件

3、实时告警

异常操作风险：通过IP、用户、数据库客户端工具、时间、敏感对象、返回行数、系统对象、高危操作等多种元素细粒度定义要求监控的风险访问行为

SQL注入：系统提供了系统性的SQL注入库，以及基于正则表达式或语法抽象的SQL注入描述，发现异常立即告警

黑白名单：提供准确而抽象的方式，对系统中的特定访问SQL语句进行描述，使这些SQL语句出现时能够迅速报警。

三、信息防火墙

集中管理访问策略，内置威胁入侵防御模块(IPS)，支持失陷主机检测、主动外联行为的阻断、业务间访问关系可视，留存网络流量日志。满足等保要求中的边界防护和访问控制等要求。

1、支持统一管理IP：通过防火墙统一管控IP的访问策略，仅放开必要的端口，缩小攻击面；分析主动外联的流量，是否存在主动外联恶意域名和恶意IP等高风险事件。

2、支持入侵检测引擎（IPS）：实时同步全网威胁情报，全面阻断威胁；通过特定应用的虚拟补丁，精准阻断攻击。

3、支持全网流量可视：全网网络流量可视，业务间访问关系可视，失陷主机的主动外联活动可视。

四、Web应用防火墙

可防护应用攻击、CC攻击等，可根据网站实际防护场景需求实现精准防护，多种防护算法结合防御，实现业务风控，并可快速更新漏洞补丁，保障业务不被侵害受损。满足行业自身的安全需求且满足等保要求中的入侵防范等要求。相关功能如下：

1、Web应用攻击防护：通用Web攻击防护、漏洞虚拟补丁、网站隐身。

2、缓解恶意CC攻击：过滤恶意的Bot流量，保障服务器性能正常低误杀的防护算法。

3、业务安全保障：提供业务风控方案，解决接口防刷、防爬等业务安全风险。

4、HTTPS优化：网站一键HTTPS、HTTP回源降低源站负载压力。

5、HTTP/HTTPS 访问控制：多维度进行流量的精准控制。

6、日志服务：支持超长时长的全量日志实时存储、分析和自定义报告服务，支持日志线上同步第三方平台，助力等保合规合法；

五、堡垒机

实现专有云服务器的操作运维审计和账号权限管理，满足等保要求中身份鉴别、访问控制和安全审计等要求。相关功能如下：

1、操作审计

多面记录运维人员的操作行为，作为追溯的保障和事故分析的依据。

2、职权管控

进行账号管控和权限组管理，分职权进行人员和资产管理。

3、安全认证

引入双因子认证机制，防止运维人员身份冒用和复用。

4、高效运维

从架构、工具等多方面提升运维效率。

六、SSL证书

为网站和移动应用（APP）提供HTTPS保护，对Web流量加密，防止数据遭窃取和篡改。提供完善的运维功能，支持将第三方证书上传管理，支持一键部署证书，轻松集中运维大量证书。向访客证明网站和APP可靠和值得信赖。Globalsign通配符域名证书，满足等保要求中数据完整性和数据保密性的要求。

七、DDos高防

提供网络链路可用性保证，提升DDoS防护阈值，提升业务连续性。满足等保网络安全中访问控制和机构安全的要求，20G以上防护。

八、VPC

专有网络，可以实现VLAN级隔离，并自定义IP地址分配。满足等保要求中的网络架构、边界防护和访问控制等要求。

九、工业防火墙

在现场作业层PLC出口处部署工业防火墙，现场作业层与信息执行层之间通过工业防火墙进行数据流控制、流量过滤。

通过部署工业防火墙可以解决以下问题：

（1）访问控制

工业防火墙在工控协议方面做了深度的解析，可以对操作人员和外网非法访问进行基于IP、MAC、工控协议或任意组合方式的访问进行控制，另外，用户可以根据具体需求设置更细粒度的策略，如对某个工控协议的只读、读写或者禁用，防止数据被篡改或信息外泄。支持通用防火墙会话状态检测、包过滤机制及工控协议的深度访问控制，阻止各类非授权访问行为。

（2）恶意攻击

由于工控网络的封闭性和工控网络中运行的软件和程序一般情况下都是很固定的，基于工控网络的这一特点，在工业防火墙上启用白名单功能，将工控网络中可信的软件或程序放入白名单，只有白名单中的软件或程序才能被安装和运行，可以有效阻止恶意病毒和木马的入侵或非法程序的运行。防火墙可以进行正常通信行为建模，通过对正常通信行为学习后，对工控指令攻击、控制参数修改、病毒和蠕虫等恶意代码等攻击行为进行有效防护，减少恶意攻击行为给工业控制系统带来的安全风险。

（3）Dos攻击防护

工控系统对网络的实时性和响应速度有很高的要求，为了保证工控系统的可用性和高效性，在防火墙上开启异常报文检测与异常流量检测功能，防止land攻击、Teardrop攻击、Ping of death以及各种Flood攻击导致的网络或工控系统的瘫痪。

（4）重点设备的安全防护

通过在重点工控设备前加装工业防火墙，通过防火墙的工控协议深度解析及“白名单”安全管理机制，充分保护重要工控设备的信息安全，提升整个工业控制系统的安全防护等级。

十、主机安全卫士

由于在工业现场大部分的电脑设备以及工控机使用的系统是微软的Windows操作系统，由于生产网工控系统相对封闭及控制系统对业务实时性要求较高，无法对操作系统及应用软件系统进行正常的系统漏洞升级，导致使用的微软操作系统、应用软件系统存在大量安全漏洞；同时，运维人员为了保证生产的稳定运行，不会轻易对操作系统、应用软件进行升级。所以这些主机一旦遭受到恶意程序攻击，很容易致使整体生产网络瘫痪。

可以在系统服务器、操作员站、管理终端上部署主机防病毒软件，保护这些设备的操作系统安全。主机防病毒软件采用白名单机制，可以有效阻止包Flame、Havex、BlackEnergy等在内的工控恶意程序或代码在主机上的感染、执行和扩散；同时主机防病毒软件还可以通过对底层驱动的接管，对主机外设端口进行管控，避免控制系统因移动存储介质的随意使用感染恶意代码，或引起关键信息的扩散。通过对用户口令、进程、端口等进行统一管理，提升操作系统的安全防护能力。

2、实施安全管理

1）实施安全保证措施

- 建立安全生产管理体系。项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第一责任人。项目组设置专职安全员抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。各供应商设立兼职安全员，配合安全员的工作。

- 明确规章制度。严格执行国家、总包单位以及公司的安全施工规章制度，积极宣传安全施工的有关方针、政策、措施，强化职工的安全意识。

- 上岗前教育。对全体施工人员进行安全生产教育，考核合格后方可上岗，特殊工种进行专业培训，考试合格后发给操作证书，坚持持证上岗制度。

- 正确使用安全“三宝”。进入施工现场必须戴安全帽；高空作业必须系好安全带；安全带与固定物的拉结必须加强检查。

2）绿色施工保障措施

- 在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术改进，最大限度地节约资源与减少对环境产生负面影响的施工活动，实现节能、节材和环境保护。

- 实施绿色施工，依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。

- 严格按照环境保护法律、法规、政策执行组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

- 环境保护

扬尘控制：安装阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

噪音与振动控制：施工现场噪音排放不得超过国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定；使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动；合理安排施工时间，避免夜间施工。减小施工噪声对周围环境居民的影响；制定科学的施工计划，合理安排施工平面。

光污染控制：尽量避免或减少施工过程中的光污染；电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

水污染控制：施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。

土壤保护：对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理，不能作为普通垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

垃圾控制：施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。

- 节材与材料资源利用技术

（1）节材措施

- 图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容；

- 根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存；

- 现场材料堆放有序。储存环境适宜，存放措施得当。保管制度健全，责任落实到人；

- 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；

- 优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

（2）结构材料

- 优化钢结构制作和安装方法；

- 采取数字化技术，对大跨度结构等专项施工方案进行优化；

（3）周转材料

- 选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具；

- 节能与能源利用的技术

（4）节能措施

- 制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率；

- 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；

- 施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标；

- 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

（5）机械设备与机具

- 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。安装采用节电型机械设备，机械设备使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量；

- 合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位能耗。

（6）生产、办公临时设施

合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

（7）施工用电及照明

- 临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路设计、布置合理；

- 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

3、顺利实施的技术保障措施

- 加强技术交底。加强技术管理，认真贯彻学习国家标准规范、相关行业规范及各项质量管理制度，建立岗位责任制，熟悉各类施工图纸，组织各部门召开技术交底会，通过书面和口头相结合的方法，做好技术交底工作，交底要结合操作部位，务求细致齐全，关键部位、施工难点、安全要求等要进行详细的交底，并对施工难点和重点进行讲解，最终必须以书面形式加以落实；

- 在项目管理组的领导下，项目组对本项目工程实行全面管理。项目组下设施工管理层和施工作业层，分别配备有丰富经验和高技术水平的工程师；

- 施工组织设计会审。在原有设计基础上，根据工程特点、使用材料的特点和现场条件，组织工程技术人员认真领会设计师的设计意图，全面掌握施工方案的内容，提出方便施工的合理化建议。

1）软件质量保证措施

- 质量保证工程师定期（每两周）通过《质量保证工程师周报告》报告项目经理项目质量保证活动的状态；

- 质量保证工程师将根据CMMI5质量体系以及项目计划定制过程检查点；

- 质量保证工程师按照计划执行审计，并输出审计报告,每个月对本项目进行一次内部审计活动；

- 质量保证工程师按照计划负责组织配置审计，并输出《配置审计报告》；

- 质量保证工程师应将审计报告及时通报给项目经理、部门经理；

- 项目经理应确保根据问题制定相应的纠正预防措施并执行。

2）设备质量保证措施

- 设计阶段

- 严格按照国家有关设计规范、技术规格书来设计本项目的施工图和确定产品选型配制方案，设计出一整套既符合有关设计规范又满足用户要求的设计方案。

- 项目细化方案完成后，由技术总监组织技术人员进行初步评审，加以修改和完善，并实行项目设计目标责任制，项目设计责任到人。

- 内部评审后，及时与项目甲方技术人员、设备使用部门人员进行方案交流，听取意见，弥补不足，使之更加合理，真正从设计时就对项目工程设计质量进行严格把关，确保工程设计的科学性和可靠性。

- 生产阶段

- 制度建设：组织建立健全生产技术管理规程、制度和生产技术工艺标准。

- 技术监督：组织落实设备生产过程中的技术监督。

- 出厂检验：出厂前严格把关，质检人员做出厂检验。

- 进厂实施阶段

- 目标考核。对本项目质量实行目标管理，确保工程优良。以此作为项目组的考核目标，公司将根据考核情况对项目组有关人员进行奖惩。

- 明确管理体系。在项目管理组的领导下，建立以技术总监为首、项目经理为辅的项目质量管理体系，全面检测各供应商设备的质量，确保质量目标的实现。

- 岗位责任制。质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由技术总监、项目经理行使质量否决权和奖罚权。

- 奖罚制度。将合格与不合格的产品严格区分，实行优质重奖，劣质重罚的方法。

- 设备进场检查制。严格执行各项设备的检验制度，加强设备进场的质检和施工过程的检查，各种设备必须接到检验合格通知后，方可使用。不合格的设备不准在工程中使用。

- 三检制。质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。

- 成品保护制度。在施工过程中，后插入的工序，应采取切实可行的措施，如覆盖、防护等进行保护，以免污染或破坏上道工序。

3）总体项目进度计划的工期控制措施

- 强化组织结构。建立强有力的项目组，配置高效项目管理层。本工程施工项目经理、现场经理、工程技术人员、质检员、安全员均由经验丰富的人员担任，由项目经理主抓安全、质量、工期、文明施工、设备到货和后勤保障等工作。

- 加强施工进度计划管理。项目经理负责制定和下达每周施工进度计划，各供应商根据施工计划进行设备安装、调试及配合试运行。各供应商按每周施工进度要求制订保证工期措施，按照客观规律和实际条件，进行科学管理，确保计划如期实现。

- 积极参加工程例会。由贵方、监理部门、总承包单位组织的各协作单位参加的工程例会必须参加，及时通报并处理施工中的各种问题，确保现场按计划施工。

- 加强各供应商的协调配合。服从总包单位的统一指挥，为各供应商创造更大的工作面，从而为缩短总工期做出努力。

- 强化工期的严肃性。在各个供应商施工之间，确定相互衔接的日期和方式，各供应商保证工程进度不在本部分造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。如未能按节点工期完成计划，要即时检查，分析原因，对其负责人进行处罚，责令其迅速采取补救措施。

- 严格执行奖罚制度。对各个供应商制定严格的奖罚制度，对工期有重大影响的供应商实行重罚。

- 保证施工队伍的人员配置。在设备到场、各专业具备工作面的条件下，配备足够的安装人员、安装指导人员、调试人员。

- 设备进场。按照施工进度计划要求及时进货，做到满足施工要求，以便有计划、有序施工。

- 资金配备。准备足够的施工资金，将资金合理分配，保证资金的专款专用，使施工能顺利进行。

4）文明施工保证措施

- 遵章施工。遵守当地有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。

- 场地整齐。进入施工现场的各种设备，均须按指定位置，堆放整齐，不得随意乱放，以保证道路畅通。

- 工完料清。对施工人员进行教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

- 劳动保护。做好劳动保护，合理安排作息时间，配置预备力量。

- 责任包干。施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，提高现场工作人员文明施工的自觉性。

5）消防保卫保证措施

- 组织明确。由项目经理牵头组成现场消防保卫小组，并定专人负责消防保卫日常检查和监督。

- 建立现场巡逻检查制度。所有施工人员均须佩戴工作卡，闲杂人员不得进入施工现场。

- 消防设备及通道检查。消防设备应经常检查，保持良好的工作状态；时刻保证消防通道的畅通。

- 慎用明火。严格执行动火审批制度，凡有明火处以及易燃材料存放处，应配备足够的灭火器材，周围无易燃物，并由专人负责管理。

- 消防培训。学习消防知识，进行岗位练兵，熟悉使用各种消防器材。

- 用电安全。办公区的照明电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。办公区严禁使用电炉、电热水器等。

        - 实施过程风险分析和控制

          - 风险评估

项目风险评估是以降低施工风险、避免安全事故为原则，实现可靠推广施工为目的。通过风险评估达到以下效果：

项目开工前对施工中可能存在的危险源进行全面普查，对施工风险作定性或定量的估测，研究事故发生的可能性（概率）及其产生后果的严重程度，确定项目总体和各施工专项的风险级别，增强施工安全风险意识，有针对性地采取防范措施，确保项目施工安全。

通过施工风险估测的结论和建议，作为项目施工过程的安全技术和安全管理工作的重要参考依据，以起到尽早辨识潜在施工风险，优化项目施工方案，完善施工风险控制措施，规范预案预警预控管理，以及对重点部位加强安全管理的作用。

1、会上讨论

组织经验丰富且对现场环境熟悉的各个部门开会讨论施工事项。

2、收集资料和勘查现场

收集本项目设计文件、设计阶段的安全评估、项目施工总体规划等文件资料。

实地勘查，了解现场综合施工环境。

          - 安全防护控制

- 我司为本项目实施的主体责任单位，对本项目涉及施工安全、人员健康安全、环境保护负责。

- 我司认真贯彻落实国家有关安全生产、环境保护、职业卫生、疫情防控的方针、政策。

- 我司负责本单位从业人员的安全生产、疫情防控、文明施工教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、事故防范能力和环境保护意识，掌握本岗位风险管控和应急避险措施，熟悉本项目相关的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝各类安全、环保、疫情事件发生。

          - 文明施工措施

- 遵章施工。遵守项目现场有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。

- 场地整齐。进入施工现场的各种设备，均须按指定位置，堆放整齐，不得随意乱放，以保证道路畅通。

- 工完料清。对施工人员进行教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

- 劳动保护。做好劳动保护，合理安排作息时间，配置预备力量。

- 责任包干。施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，提高现场工作人员文明施工的自觉性。

- 组织明确。由项目经理牵头组成现场消防保卫小组，并定专人负责消防保卫日常检查和监督。

- 建立现场巡逻检查制度。所有施工人员均须佩戴工作卡，闲杂人员不得进入施工现场。

- 消防设备及通道检查。消防设备应经常检查，保持良好的工作状态；时刻保证消防通道的畅通。

- 慎用明火。严格执行动火审批制度，凡有明火处以及易燃材料存放处，应配备足够的灭火器材，周围无易燃物，并由专人负责管理。

- 消防培训。学习消防知识，进行岗位练兵，熟悉使用各种消防器材。

- 用电安全。办公区的照明电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。办公区严禁使用电炉、电热水器等。

          - 环境保护措施

- 扬尘控制：安装阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求；

- 噪音与振动控制：施工现场噪音排放不得超过国家标准的规定；

- 使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动；

- 合理安排施工时间，避免夜间施工。减小施工噪声对周围环境居民的影响；

- 制定科学的施工计划，合理安排施工平面。

- 光污染控制：尽量避免或减少施工过程中的光污染；

- 水污染控制：施工现场污水排放应达到国家标准的要求。

- 垃圾控制：施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。

          - 疫情防控措施

- 指导思想

坚持“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的方针，强化病毒防疫工作责任制和责任追究制，层层落实病毒防疫目标责任，以有效防控新型冠状病毒，积极推行以强制防疫为主的综合防控措施，狠抓各项措施的落实，确保项目保质保量完成进度计划。

- 提高认识，明确责任

针对疫情充分做好群防群控的准备，病毒防疫是保证本工程顺利实施的重要工作。按照公司负责人是第一负责人，项目经理是本项目第一责任人的防疫工作总体要求，做好对疫情的防控、报告、处置等工作。

- 强化管理

针对疫情成立以项目经理为组长的疫情防疫小组，对进场的从业人员进行体检、建档、观察、报告等工作。对从业人员的生活用品、餐具、工具、劳保用品等统一发放，对保管、使用、报损等出入库记录并做全面的清理，规范出入库记录。

- 统一标识管理，规范人员档案

对体检合格人员发放体检合格标识牌，对从业人员从何处来，到场时间、离场时间建立专项档案。

- 完善新的工作机制

从业人员体检合格后方可进场作业，但每天项目部仍需做好从业人员进行体温检测、防控药品发放等工作。针对本次疫情，组织专项交底，从业人员相互监督。如发现疑似人员，立即送医检查，并将当日与该人员接触的人员一并送医检查，并建档保存，以备检查。

- 强化组织领导

为确保防疫工作顺利进行，项目经理要进一步加强防控工作，精心安排，周密布置，统一行动，有力有序有效地做好防控工作。将疫情防控任务和责任层层分解，落实到岗到人，全面落实防疫措施，确保防疫密度和质量。

- 加强督查工作

项目经理实施痕迹化管理，对完成的工具一定要有书面记录，需要整改的出具书面限期整改通知书。对疫情防疫工作进度督查，对督查中发现防疫空白和盲区，要限期整改。不按期整改的，要追究责任，严肃处理。

- 加强经费保障

保证防疫工作的经费需要，重点解决好防疫人员的补助，并确保各类防疫药品、物品的充足，确保防疫工作顺利开展。

- 重视宣传工作

加强宣传工作，充分发挥宣传作用。宣传防疫工作对本次疫情的重要性和必要性，普及相关防疫知识，全方位、多渠道加大宣传力度，使每一名从业人员明白防疫措施的重要性，减少防疫工作中的阻力，有效开展好防疫工作。

        - 应急能力与其他风险保障

          - 应用集成异常情况应急预案

- 定期对数据库进行备份，可以采用增量备份和完全备份结合的模式，同时可以采用本地与远程保存备份文件的方式，以方便在数据库出现故障后恢复到最近时间。

- 使用双机热备/负载均衡方案，保证服务的高可用。

- 定期备份应用程序配置，或在应用程序配置发生变更时进行备份。

- 对于数据交换的异常、将提供手工处理相应的XML文件；

- 对于系统之间出现数据交换异常的需确保双方有相对应的接口日志；

- 对于会影响业务生产的系统应用集成出现问题将给出异常处理解决方案以便后续系统管理员更好的维护；

          - 应用安装、调试异常情况应急预案

- 项目开工前提供施工组织设计，编制现场施工过程中各种紧急情况的处理预案。

- 建立现场应急预案处理小组，项目经理任负责人，各部门负责人任组员，应对异常情况。

- 项目经理及项目各部门主要负责人保证24小时开机，应对紧急情况的发生。

- 严格按照测试大纲的要求开展项目，积极做好各应急预案的准备工作。

- 明确各测试人员在测试过程中的岗位职责，制定突发事件时各岗位应采取的应对措施。

- 异常情况发生后，除按照应急预案开展善后处理工作外，还应积极保护好故障时的数据，为查明事故原因做出努力。

          - 节材与材料资源利用技术

- 节材措施

- 图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容。

- 根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。

- 现场材料堆放有序。储存环境适宜，存放措施得当。保管制度健全，责任落实到人。

- 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

- 优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

- 结构材料

- 优化钢结构制作和安装方法。

- 采取数字化技术，对大跨度结构等专项施工方案进行优化。

- 周转材料

- 选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

          - 节能与能源利用的技术保障措施

- 节能措施

- 制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

- 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

- 施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标。

- 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

- 机械设备与机具

- 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。安装采用节电型机械设备，机械设备使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

- 合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位能耗。

- 生产、办公临时设施

- 合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

- 施工用电及照明

- 临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路设计、布置合理。

- 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

      - 运维保障阶段风险分析

          - 风险分析

卷烟二维码“盒条件”关联管理系统部署、集成和运维集中完成，项目实行边部署、边运维、边服务。为确保项目实施阶段以及后续运行阶段的持续安全稳定运行，需要建立完善的运维保障及售后服务体系。

          - 运维服务措施

遵循“本地化技术支持”策略，我司在行业业务覆盖省份或直辖市，可提供就近的服务保障，力求解决操作层问题和设备层问题。为保证及时有效快速地为客户提供应急抢修服务，保障就近技术支持。以确保客户自动化物流系统出现故障后能够及时得到解决，保障生产的顺利进行。

全方位的技术支持。系统交付后，根据系统使用实际情况，分阶段安排现场巡视，通过多种方式提供故障报修服务，提供设备预防性保养工作。设立服务直线，强化构建“一站式服务中心”，推进故障一体解决的“简易”体验。

为保证高效、持续提供售后服务质量与客户设备稳定运行，我司自建备件库，同时根据全国项目现场需求，实时灵活管理增加库存。同时与众多客户也建立了战略合作关系，最终实现了“公司备件库+供应商备件库+客户备件库”制度。我司备件库所暂无备件，达成战略合作关系的原供应商优先保证供应我司所需备件。同时，对客户设备故障导致停机的应急急件更换，优先协调借用，快速恢复系统运行。

“预防性维护”概念的推广，根据设备生产厂家的设计数据和我方智能运维平台同类设备不同应用的大数据分析，精准、快速、及时的定位设备潜在风险点，对工控机、电控等零件的运行寿命周期精准预测，通过 “预防性维护”的方式，降低系统突发/重大故障的几率，为持续生产服务，产品工艺质量保证保驾护航。

客户集中交流机制的推广，根据行业应用，针对客户使用年限、管理需求、行业发展等方面的情况，每年召集客户集中交流物流系统运行经验、感受、创新，同时根据过往客户需求提炼系统优化升级方向，更加贴近客户的使用情况。

          - 运维服务计划

1）完备的现场技术支持

年度巡检服务的重要意义在于通过对系统和设备进行定期巡查诊断，并针对性的进行调整修复，提早预判设备与系统故障、或存在问题，避免偏离正常运行，造成停机或故障，影响设备系统正常使用，提前管理维护及备件储备计划。为保障设备系统的稳定运行提供每年四次的现场技术巡检支持服务。由维护服务专业工程师现场巡查客户设备与系统的运行状况，每季度进行一次巡访，每次持续三日，具体日程计划安排如下：

硬件设备巡检服务：

第一日：了解和检视。检查设备故障记录及系统的整体运行状况；检查现场的安全设施；全面检查预防性保养的执行情况；对于需要更换的备件指导协助客户进行更换，备件由客户提供。

第二日：设备关键部件运行精度微调与培训。侧重巡查中发现的问题，解决后对客户技术人员进行培训。

第三日：报告和总结。向客户提交系统的详细报告，总结巡访发现的问题并提供改善建议；制定技术培训内容；在年度养护服务开始执行之前向客户提交实施计划方案。

2）设备预防性保养

按照保养规范，为系统硬件提供标准预防性保养服务。在现场维保完成后一周内，向贵司提交书面维护报告，其中应包含：所进行的服务内容、实施过程中所发现的问题、改善合同设备运行状况和预防故障的建议等，以便让贵司了解其自行检查保养重点事项或注意事项。

          - 运维服务内容及范围

- 质保期内服务

（1）质保期内正常操作出现系统故障/瘫痪，确保在接到贵司通知24小时内到达贵司现场，我司予以排除，其间的差旅、人工、备件、材料等全部费用由我司承担。

（2）质保期内因非正常操作原因出现系统故障/瘫痪，我司确保在接到贵司通知24小时内到达贵司现场，其间的差旅、人工费用由我司承担，更换零部件、材料费用由贵司承担。

（3）我方提供的应用软件应达到国内烟草行业先进水平，在质保期内为达到先进水平进行的修改、完善、提高的所需费用由乙方负责。质保期内因设备机组增加、部分流程调整改变，乙方应免费负责应用软件的升级维护修改。

- 质保期外服务

（1）质保期外出现系统故障/瘫痪，我司确保在接到贵司通知24小时内到达贵司现场尽快予以排除，其间的合理的人工费用和更换零部件费用由贵司承担。我司可另外提出质保期外人工费用标准备查。备品备件按投标书“正常使用两年内所需备品、备件分项价格表”的价格提供。

（2）质保期满后，我司仍有责任和义务为贵司实行有偿技术服务。设备（包括软件）实行终身服务，并定期对用户进行走访，对设备（包括软件）进行跟踪服务。

- 备品备件及专业维修工具

（1）我司设有备件仓库，常用的备品备件、易损件有储备，外购件也有储备。

（2）我司保证系统设备的一切零配件供应。若发生备件升级或停产情况，我司将在第一时间通知贵司该备件的升级或停产计划，以供贵司有充足时间采购备件；同时，我司将提供升级或停产备件的替代品清单，保证一切零部件的正常供应及系统的正常运行。

- 服务保障相应程序

- 服务抢修、正常维护流程

    - 团队资源配置方案

      - 组织架构方案

我司将会成立专门的项目管理组，负责开发、测试、推广、实施。

按照不同工作分工下设六个小组，分别为工程管理组、集成组、电控组、软件组、采购组、品控组。组织架构图如下图所示。

        - 工作部门架构

按照不同工作分工下设工程管理组、集成组、电控组、软件组、采购组、品控组。组织架构图如下图所示。

我司将针对本项目组建一个由具有丰富同类项目管理经验的项目负责人领导的项目组，并保证项目团队稳定性，项目组下设若干个专业项目小组，在项目负责人领导下完成各种专业职能。以项目的质量和安全为主要目标，保障项目安全、顺畅、高效、准确的实施。

          - 项目管理组

- 批准“项目管理组织机构”的组建；

- 决策项目全生命周期中的重大事项；

- 任命项目经理，并授权项目经理管理日常事务。

          - 项目经理

系我方在本项目执行中的唯一对外联络授权人，职责是：

- 代表我方负责合同的全面执行；

- 贵我双方的沟通和协调；

- 指导我方其他参与项目实施的各专业工程师/人员的工作；

- 有权对涉及合同的商务、进度、技术、质量等事宜代表我方作出解释并提出处理意见，其解释和处理意见具有法律效力。

          - 工程管理组

- 编制进度计划并对计划的执行加以监督控制；

- 负责与贵方的“交安确认”；

- 工程节点控制，召集现场例会，周而复始地使“布置、执行、检查、整改、达成”五个阶段均处在良好的受控状态下；

- 供应商管理：保证合同货物技术标准、质量、按时交付，组织安调队伍，辅材工具齐备，规范按期保质施工；

- 依据合同技术协议，动态反馈并监督工程质量；

- 合理安排相关方作业方式和时间段，及时协调解决交叉作业矛盾，提升（高）施工效率；

- 对关键设备（如:堆垛机）进行专项重点管理；

- 设备运行初期，现场跟进，全程爬坡支持；

- 组织各专业工程师对客户进行系统管理、使用、维护培训；

- 资料整理、交付贵方；

- 完成设备基本验收，与贵方联合对系统进行能力验收；

- 与贵方签署竣工验收报告书。同时，移交乙方售后服务部。

          - 集成组

- 根据技术规格书，进行集成和细化设计；

- 提供设计任务书和最终施工方案图；

- 提出设备制造技术条款及关键设备专用条款，作为设备制造的技术依据；

- 提交合同设备细化清单，并对采购提供技术支持；

- 审查、会签供应商最终技术资料和制造图纸；

- 提出主要单机设备机械设计参数及标准；

- 编写操作流程手册；

- 项目全生命周期内技术监控，保证标准和规范的严格执行，及时处理施工中出现的技术问题和技术争议；

- 审核项目技术资料，对用户培训提供支持；

- 核准全套竣工资料。

          - 电控组

- 根据集成组提供的设计任务书和整体规划图进行电控设计，包括布点图设计、电控柜设计；

- 根据技术规格书中规定的国际/内相关机电技术标准,对电器元器件选型；

- 负责审查图纸；

- 列出合同电控细化清单，经电控组和集成组审核通过后，提交采购；

- 负责电控程序编写；

- 现场安装指导，电控调试，并参与试运行；

- 对用户进行相关电控培训；

- 编制全套电控竣工资料。

          - 软件组

- 软件需求调研，制作“软件需求规格书”；

- 按“软件需求规格书”，展开软件功能架构设计、详细设计、代码编写及测试；

- 负责与软硬件相关系统及设备的整体集成；

- 负责客户上位系统接口开发；

- 严格依据国际/内及公司内部相关软件技术标准/规范进行开发、模拟运行和出厂测试；

- 现场安装、调试，并参与试运行；

- 对用户就相关软硬件进行培训；

- 编制全套软件竣工资料。

          - 采购组

- 制定采购计划；

- 根据合同审核设备清单并采购；

- 根据合同审核电控清单并采购；

- 根据合同审核软硬件清单并采购；

- 制定收付款计划；

- 运输计划及保险；

- 进口设备清关。

          - 品控组

我公司已经通过ISO9001：2008质量体系认证，并取得英国UKAS证书。对于每个项目我方均按ISO 9001标准的要求建立健全了质量保证体系，并通过质量控制组具体实施。质量控制组的职责是：

- 保证项目按规定的标准要求执行；

- 制定项目项下软件、电控、设备的品控计划；

- 按照合同、技术规格书中各技术标准的规定，控制产品质量和工程质量关；

- 对设备进行监造；

- 设备出厂检验；

- 在项目的全过程中实行自检、互检、交接检等的质检工作制度。

      - 人力资源保障策略

1、在我公司范围内，选派具有同类项目建设经验丰富的实施队伍。他们专业过硬，善于打硬仗打苦仗，能够顾全大局，把业主的利益永远放在第一位。

2、根据施工方案实施要求及施工进度计划和劳动力配置计划的要求，提前落实组织劳动力进场的准备工作，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

3、在做好上述计划落实工作后，应另外做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能够随时召集调用，作为确保合同工期的一项必要措施。

4、根据班组所承担的施工项目要求及其劳动力技术、质量、施工管理协作能力等，以公司内部施工管理目标为依据，与其签订本工程具体的施工协议、施工安全协议书及其它有关承诺和保证文件，明确其工作项目和范围、工作目标施工要求、奖罚措施等事项，以满足本工程项目整体的要求。

5、充分发挥我公司在施工组织管理方面的优势，将有关施工队、班组由项目经理部级其管理人员按工序、分区域、交叉施工做出详细安排，并将其它专业劳务分包单位一-并纳入项目经理部的管理体系，确保工期、质量目标实现。

6、对施工人员所需的生活后勤条件做出充分的考虑安排，包括通信、饮食、清洁卫生、季节变化适应等方面，以保证他们无后顾之忧，全力投入施工工作，确保施工进度和管理的需要。

7、在本工程施工期间，根据工程进度需要，本工程项目经理部及所属施工人员取消节假日、休息日，在必要时采取双班制施工方法，以确保施工工期。

8、对现场的施工队伍进行严格的资格审查，对审查合格的也必须做好技术安全交底、职业道德教育等方面的工作。

9、对已进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自护充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。

10、未经项目经理部质量、安全培训的操作工人不允许上岗。

11、加强对施工班组的管理，凡进场的施工班组必须配备一定数量的专职质量、安全的管理人员。

        - 硬件保障

提高人力资源管理的信息化程度，规划方案中的很多评价需要大量的数据分析作为保障，没有信息化的辅助很难保证工作质量和工作效率。对于卷烟二维码统一应用项目开发的人力资源管理系统要设法提高利用率对于无法满足人力资源管理的需要的功能应组织力量进行软件的开发。一方面，充足、广泛的信息对正确判断企业人力资源问题、合理制定企业人力资源规划方案至关重要。另一方面，外部环境在不断的变化，公司的内部环境也随之不断变化，滚装公司制定的发展战略必须根据环境变化进行修正。需要跟踪和获取及时地、充足的信息并迅速筛选、分析、整理。因此人力资源规划方案在其实施过程中及时、正确的进行调整需要一套功能强大的人力资源信息系统的支持和保证。

建立人力资源信息系统，事先要进行周密的筹划，包括清楚地阐明目标，充分地分析系统的要求，认真研究细节。结合实际情况，下面对我司人力资源信息系统的编制思路叙述如下：

- 根据我司人力资源发展战略及高层决策者的需求，确定该系统要实现的功能；

- 将我司进行人力资源开发与管理所需要或借鉴的信息、资料进行分析、归纳、整理，并将它们提炼成精练的计算机语言；

- 建立我司人力资源数据库结构，编制应用软件；

- 收集、积累相应数据并录入数据库；

- 进行人力资源信息系统的试运行，找出存在的问题、不断修改直至达到目标；

- 配备一名专职或兼职人力资源管理员，要求他既有计算机软件的日常维护能力又有人力资源管理的工作经验。

人力资源数据库具体内容主要包括以下模块：

- 建立员工基本信息管理模块。包括职员基本人事信息和人事变动信息两部分。

- 建立绩效评估模块。影响和决定绩效的因素包括员工自身的主观因素和员工工作所处的客观环境因素两类，该模块主要用于对员工工作职责和内容、工作绩效进行管理和评价，对绩效要素进行量化，形成综合评价模型，为薪酬、奖惩、培训开发提供依据。

- 建立教育、培训模块。将员工进入该项目以前的受教育情况以及在岗培训情况录入。

- 建立劳动合同管理模块。

- 建立劳动报酬模块。

- 建立人员招聘管理模块。该模块可根据人力资源计划以及职位信息，对编制招聘计划、发布招聘信息、采集应聘信息、甄选、面试、录用全过程进行自动化管理。

- 职位评价、管理模块。该模块包括职位分析、职位控制两部分通过职务分析，对岗位要素进行定量化，建立综合分析模型，评价岗位设置的必要性和重要性程度，形成岗位规范和职位说明书，管理各职位的任职情况，空缺情况，将按部门提供职位表和空缺职位表

- 薪酬与保险福利管理模块。

进行人力资源管理工作，需要频繁使用相关人力资源信息，通常情况下，在公司内部调配所需人力的成本是最低的，在项目组现在有人员可供使用的情况下，招募新人是不经济的行为，因而，现有人力资源是企业资源供给的主要方面。因此，为保证项目组未来3-5年人力资源规划的顺利实施和战略目标的实现，首先应着手建设人力资源信息系统，以便对现有的人力资源进行整体把握。另外，此信息系统的建立还可为企业管理效果的评估提供反馈信息。同时应该定期根据企业人力信息的变化对系统内容进行更新，只有这样才能真正起到节省劳动力成本、减少人力资源部门工作压力的目的。

        - 软件保障

加强软件保障关键在于打造一支高素质的人力资源管理人员队伍。从传统的行政支持转变为企业经营管理的合作者，要求人力资源部门本身要懂得重点管理的原则，对日常事件能授权则授权，而把大部分精力放在研究、预测、分析、沟通并制定计划方面。从目前的趋势来看越来越多的行政事务将由专业化的公司来运作比如说员工的招聘、各种培训、薪资设计等等，这些渠道的出现也为人力资源部门的角色转变提供了有利的机遇，作为公司的人力资源部门关键是要能够有效地驾驭这些资源，从烟草行业发展战略的高度，选择有利的资源提供商，提高效率。

此外人力资源部门从以往的“行政支持”转变为“策略的筹划及执行者”，为业务部门提供增值服务，就需要了解的企业的经营目标，了解各业务部门需求，要多方面了解企业职能、产品、生产、销售、企业使命、价值观、企业文化，并围绕目标实现的高度来设计对员工的基本技能和知识、态度的要求，深入公司的各个环节来调动和开发人的潜能。

        - 制度保障

人力资源规划方案的具体落实，必须有与之适应的人力资源配置与开发、激励机制、绩效评价、薪酬福利等一系列人力资源管理制度并且相互配合予以保障。在这方面公司已经制定了相关配套完善措施，并在选编入新编制的员工手册中配发到每名员工手中，是值得肯定的一项工作。未来需要在实践中检验制度的科学性、合理性、保障性，并依据需要进行调整。

      - 人员稳定性管理方案

        - 建立项目专项产品组

我司以提升产品质量、项目稳定服务目标，在2021年7月成立二维码统一应用专项小组，专项小组独立于项目之外的组织机构，为物流项目提供服务支持。专项产品组角色涵盖了需求、软件研发、电气设计、实施、质量管理、运维支持等，确保高质量的项目交付。

        - 激励措施

人是项目运作过程中的主体，是影响完成任务的关键，我司建立健全的项目激励措施与制度，去调动员工的积极性和创造性，使员工努力完成项目任务，实现高质、高效、安全、稳定的项目运作目标。

            - 员工绩效考核

为调动员工工作积极性和创造性，加强员工自我管理，提高员工工作效率，客观评价员工个人业绩，充分发挥绩效管理的指引、评价、沟通和改进作用，特制定《员工绩效考核管理制度》。

            - 优化薪酬体系

企业给每个岗位的员工定薪酬之前需要进行人力资源市场调研，调研项目包括企业所在行业的发展情况及前景、企业所在区域的经济发展水平、国家工资管理政策、相同企业相似岗位的工资水平等等，通过人力资源市场调研为本企业相应岗位定一个合理的、有竞争力的薪酬。

在进行薪酬优化时坚持“三定原则”，即定岗、定编和定员。将员工的岗位职责、部门编制和人员配置都用制度予以明确规定，并根据不同的编制不同的岗位制定清晰的薪酬待遇以及晋升级别相应需要提升的薪酬标准。并坚持薪酬竞争性原则。竞争性原则即指企业给出的薪酬待遇和同行业企业相比、和当地的人才市场上相同岗位的其他企业给出的薪酬相比具有吸引力和竞争力，这样才能为企业招到需要的人才，而不至于使人才都远离企业。

在薪酬优化的过程中要制定规范的明确的绩效考核制度，并按照不同级别的员工进行月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核，以绩效考核结果为依据进行工资发放，这样绩效的好坏就直接决定了工资的高低，会激励员工更好的完成工作任务。

            - 管理效益提升激励

为激励全体员工在各岗位上发挥的积极主动性，塑造高效率、高绩效、高目标的团队，特制定《管理效益提升奖励制度》。

            - 项目实施激励

为适应公司考核和激励项目实施需要，激励项目实施团队更积极有效开展和推动项目实施工作，保障项目实施质量稳定、安全，特制定《项目实施激励制度》。

            - 研发创新激励

我司为充分调动员工开展科学研究、技术创新的积极性和创造性，提升公司技术实力，对研发中做出贡献的团队和成员给予奖励，特制定《研发创新奖励制度》。

        - 项目团队建设

项目队伍是项目的基本工作单元，队伍的作用非常重要，是顺利实施项目的基础，为更好的组建和管理团队，最大限度地提高工作效率、团队稳定与服务满意度，项目团队建设合理的开发流程及工作计划，有效地计划、协调和管理各自的工作以至完成明确的目标。

- 建立明确清晰的目标。项目团队对计划目标清晰的理解，并知道目标的重大意义和价值，清晰明确的目标会激励团队成员把个人目标升华到群体目标，共同努力实现目标。

- 建立团队成员相互信任，精诚合作氛围。成员之间相互信任、相互交流、相互支持，共享工作成果，能够围绕项目开展紧密的合作，能够相互指出工作中存在的不足，从而减少相互推卸责任、相互指责，增加团队的凝聚力，提高项目开发的效率；精诚合作是项目成员强烈的意识到个人和团队的力量，充分了解团队合作的重要性，视彼此合作的对象是团队智慧和力量的源泉，而不仅限于完成自己的任务。

- 建立融洽的关系及通畅的沟通平台。项目团队成员之间相互尊重，即关注工作本身，更珍惜彼此之间的友谊，项目组中营造和谐、有爱的工作环境，让项目每一位成员在团队中有归属感与自豪感。项目团队致力于进行开放性的信息交流与沟通，承认彼此存在差异，鼓励不同意见，并允许自由的表达出来，团队成员大胆提出可能争议或冲突的问题，而不用担心遭到打击，每个成员不仅仅是热情的表达，同时也是忠实的听众，团队成员不同的意见和观点得到尊重和包容。

- 建立项目工作规范和框架。建立规范使项目各项工作有标准进行执行，建立一定的纪律约束性保证项目计划的有效执行。

        - 良好的工作氛围

为团队创造一种良好的、轻松的工作氛围，鼓励员工勇于发表个人建议或看法，鼓励尝试、挑战现状、着眼机会，形成一个共同学习、自我超越的学习型团队。良好的民主氛围才能调动成员的工作积极性。团队中重大决策应该采取民主决策，一个开放心态的项目经理能听到更多的声音。

        - 高效的沟通

沟通是情绪的转移，信息的传递。作为一名专业的职场人，不仅要有应对问题和挫折的能力，还要与客户、同事、合作伙伴、供应商等建立良好的人际关系。提升沟通艺术、掌握沟通的技巧，有利于提升竞争力。

加强沟通，是领导主体与组织内的上级、同级、下级或组织外的个人、组织、群体乃至社会，进行思想、观点、信念意见、感情、愿望交流的过程，目的是形成相互理解、相互信任的和谐人际关系。

高效协调，是领导主体为了更好地实现领导目标而采取不同的方法、手段,协同各方面的力量和步调,以达到相互配合，以形成最大合力和支持力的具体过程。沟通是协调的主要手段。

        - 团队规划及管理

- 评估团队结构

评估团队结构包括团队的人员组织架构，每个组员负责的关键职责。使团队成员明确团队中各自的职责，分工合理明确。项目经理作为团队的核心骨干，应该是团队的发动机，将需求进行消化然后推动需求到代码的落地。开发人员应该是团队中的关键生产者，高效独立的运转很重要，团队中的每个人都能高效稳定发挥自身的功能。

- 评估团队稳定性

根据团队结构，评估团队是否稳定：

1. 当前人员是否能够承担所有团队事务？

2. 是否有事务在团队中无相应能力人员来承担？

3. 组员当前承担事务是否与自身能力、长期规划相匹配？

4. 组员是否有工作饱和度不平衡的情况？

5. 组员是否有离职可能？

6. 如果组员离职，其所负责事务是否有其他组员可交接？

如果存在问题1-4，解决方法是根据问题调整优化团队结构，使组员和事务为稳定、合理的状态。

如果存在问题5-6，解决方法是降低团队离职率，做好人员备份，快速人员替换。

- 建立鼓励机制

建立一定的团队鼓励机制，如榜样激励、目标激励、授权激励、赞美激励、尊重激励等等，并不定期开展团队例会，对激励手段进行回顾和升级，增加团队凝聚力。

- 团队成长培训

良好的团队是一个成长性的团队。每个人作为团队的一员，只有团队中的成员成长了那么团队才能成长，只有团队中的个体成功了才能使整体的团队成功。所以为团队中每个人提供一个成长的环境将至关重要。团队中每个成员都有自己的目标，针对每个成员的目标对应的提供成长环境。例如：为团队成员提供培训学习的机会，为团队成员个人职业发展提供更多可能的机会。开展多元化的培训，让团队成员有学习的机会、提升的空间。

- 规划人员备份

1. 对于关键事务的负责人，指定一个备份人员。保证备份人员熟悉关键事务，可以快速接手。

2. 对于项目需求，在组内召开用例评审、项目复盘。除了保证测试质量和测试效率外，还可以使其他人了解该需求。

3. 规定组内测试文档、管理文档的标准，建立相应机制，确保文档完备。

- 快速人员替换

- 如果人员备份完善、组内文档完备，那么人员离职后，可以快速由组内现有人员暂时接手离职人员负责的事务。

- 人员离职后，尽快招聘填补空缺。

    - 售后服务方案

      - 售后服务范围内容

我司充分理解并满足招标文件对运维、售后的要求，可充分满足以下要求，并在此基础上提供更加全面的运维和售后服务保障。

（1）提供保证系统正常稳定运行的功能扩充、版本更新服务。

（2）提出并实施改进系统性能的各项建议，包括硬件配置优化和系统性能优化建议等。

（3）提供免费的系统应用和维护技术咨询服务。

（4）提供技术支持响应，一般故障1小时内解决，重大故障4小时内解决。

（5）在运维服务期内或运维服务结束后，我司承诺根据招标人的要求完成运维的交接工作，协助招标方技术人员或其它运维服务商接手相关的运维工作。

系统维护是面向系统中各个构成因素的，按照维护对象不同，系统维护的内容可分为以下几类：

（1）系统应用程序维护。应用软件维护是系统维护的最主要内容。它是指对相应的应用程序及有关文档进行的修改和完善。系统的业务处理过程是通过应用程序的运行而实现的，一旦程序发生问题或业务发生变化，就必然地引起程序的修改和调整，因此系统维护的主要活动是对程序进行维护。

（2）数据维护。数据库是支撑业务运作的基础平台，需要定期检查运行状态。业务处理对数据的需求是不断发生变化的，除了系统中主体业务数据的定期正常更新外，还有许多数据需要进行不定期的更新，或随环境或业务的变化而进行调整，以及数据内容的增加、数据结构的调整。此外，数据的备份与恢复等，都是数据维护的工作内容。

（3）代码维护。代码维护是指对原有的代码进行的扩充、添加或删除等维护工作。随着系统应用范围的扩大，应用环境的变化，系统中的各种代码都需要进行一定程度的增加、修改、删除，以及设置新的代码。

（4）硬件设备维护。主要就是指对主机及外设的日常维护和管理，如机器部件的清洗、润滑，设备故障的检修，易损部件的更换等，这些工作都应由专人负责，定期进行，以保证系统正常有效地工作。

（5）机构和人员的变动。信息系统是人机系统，人工处理也占有重要地位，人的作用占主导地位。为了使信息系统的流程更加合理，有时涉及到机构和人员的变动。这种变化往往也会影响对设备和程序的维护工作。

        - 系统维护类型

系统维护的重点是系统应用软件的维护工作，按照软件维护的不同性质划分为下述四种类型。

（1）纠错性维护

信息系统交付后，由于系统测试不可能揭露系统存在的所有错误，因此在系统投入运行后频繁的实际应用过程中，就有可能暴露出系统内隐藏的错误。诊断和修正系统中遗留的错误，就是纠错性维护。纠错性维护时在系统运行中发生异常或故障时进行的，这种错误往往是遇到了从未用过的输入数据组合或是在与其他部分接口处产生的，因此只是在某些特定的情况下发生。改正性维护周期伴随信息系统运行全程。

（2）适应性维护

适应性维护时为了使系统适应环境的变化而进行的维护工作。一方面计算机科学技术迅速发展，硬件的更新周期越来越短，新的操作系统和原来操作系统的新版本不断推出，外部设备和其他系统部件经常有所增加和修改，这就是必然要求信息系统能够适应新的软硬件环境，以提高系统的性能和运行效率；另一方面，信息系统的使用寿命在延长，超过了最初开发这个系统时应用环境的寿命，即应用对象也在不断发生变化，机构的调整，管理体制的改变、数据与信息需求的变更等都将导致系统不能适应新的应用环境。如代码改变、数据结构变化、数据格式以及输入/ 输出方式的变化、数据存储介质的变化等，都将直接影响系统的正常工作。因此有必要对系统进行调整，使之适应应用对象的变化，满足用户的需求。

（3）完善性维护

在信息系统的使用过程中，用户往往要求扩充原有系统的功能，增加一些在软件需求规范书中没有规定的功能与性能特征，以及对处理效率和编写程序的改进。例如增加数据输出的图形方式；增加联机在线帮助功能；调整用户界面等。尽管这些要求在原来系统开发的需求规格说明书中并没有，但用户要求在原有系统基础上进一步改善和提高；并且随着用户对系统的使用和熟悉，这种要求可能不断提出。为了满足这些要求而进行的系统维护工作就是完善性维护。完善性维护周期由项目新需求衍生。

（4）预防性维护

系统维护工作不应总是被动地等待用户提出要求后才进行，应进行主动的预防性维护，即选择那些还有较长使用寿命，目前尚能正常运行，但可能将要发生变化或调整的系统进行维护，目的是通过预防性维护为未来的修改与调整奠定更好的基础。例如，将目前能应用的报表功能改成通用报表生成功能，以应付今后报表内容和格式可能的变化。

根据对各种维护工作分布情况的统计结果，一般纠错性维护占21%，适应性维护工作占25%，完善性维护达到50%，而预防性维护以及其他类型的维护仅占4%，可见系统维护工作中，一半以上的工作是完善性维护。

        - 维护考虑因素

系统维护不仅范围广，而且影响因素很多。通常，在进行某项维护修改工作之前，需要考虑三方面的因素，分别是：

（1）维护背景

- 系统的当前情况；

- 维护对象；

- 维护工作的复杂性与规模。

（2）维护工作的影响

- 对新系统目标的影响；

- 对当前工作进度的影响；

- 对本系统其它部分的影响；

- 对其他系统的影响。

（3）资源要求

- 对维护提出的时间要求；

- 维护所需的工作人员；

        - 维护组织管理

系统维护工作并不仅仅是技术性工作，为了保证系统维护工作的质量，需要付出大量的管理工作。系统投入运行后，事实上在一项具体的维护要求提出之前，系统维护工作就已经开始了。系统维护工作，首先必须建立相应的组织，确定进行维护工作所应遵守的原则和规范化的过程，此外还应建立一套适用于具体系统维护过程的文档及管理措施，以及进行复审的标准。

系统维护之所有要按照严格的步骤进行，是为了防止未经允许的擅自修改系统，因为无论是用户直接找程序人还是程序人员自行修改程序，都将引起系统混乱，如出现不及时更新文档造成程序与文档不一致，多个人修改的结果不一致，以及缺乏全局考虑的局部修改等。当然维护审批过程的环节多也可能带来反应速度慢，因此当系统发生恶性或紧急故障时，也即出现所谓“救火”的维护要求是，需立即动用资源解决问题，以保证业务工作的连续进行。

为了评价维护的有效性，确定系统的质量，记载系统所经历过的维护内容，应将维护工作的全部内容以文档的规范化形式记录下来，主要包括维护对象、规模、语言、运行和错误发生的情况，维护所进行的修改情况，以及维护所付出得代价等，作为系统开发文档的一部分，形成历史资料，以便于日后备查。

        - 维护任务分析

对需要维护的任务进行评估，哪些维护任务是可以在线进行维护的，哪些维护任务是必须停机维护的，对于维护任务需要确认维护任务时长，并预留应急处理方案及时间。

（1）在线维护任务（实时）

一些常规性的系统应用程序维护、界面优化、页面代码调整、机构和人员的变动经过评估后可以通过在线维护完成，通过在线维护的方式保证系统的连续性。维护前做好系统备份，预防维护出错能及时回滚，确保系统能不间断提供服务。

（2）停机维护任务

部分复杂的应用程序维护、数据维护、大量底层代码调整、硬件设备维护等，需要停机才能实现系统维护。确定当天系统任务完全执行完成后，暂停业务系统服务，同时备份数据，并评估停机维护时间（停机维护作业不能影响第二天的工作），维护完成后测试系统稳定性及数据完整性，测试完成后继续提供服务。

      - 运维服务方案

我司充分理解并满足招标文件对运维、售后的要求，可充分满足以下要求，并再次基础上提供更加全面的运维和售后服务保障。

（1）提供保证系统正常稳定运行的功能扩充、版本更新服务。

（2）提出并实施改进系统性能的各项建议，包括硬件配置优化和系统性能优化建议等。

（3）提供免费的系统应用和维护技术咨询服务。

（4）提供技术支持响应，一般故障1小时内解决，重大故障4小时内解决。

（5）在运维服务期内或运维服务结束后，我司承诺根据招标人的要求完成运维的交接工作，协助招标方技术人员或其它运维服务商接手相关的运维工作。

        - 运维服务概要

为支持客户对信息系统使用及维护便利，我司组建了专业的售后维护团队，其成员由咨询、研发、项目管理等相关领域的资深工程师组成。所有售后服务人员均不间断的接受针对不同层面的专业培训，团队骨干在软件信息化行业具有十年以上的从业经验。在维护服务方面为客户制订了“季度现场巡视＋应急故障抢修”的全方位技术支持；在技术培训方面采用“理论＋操作＋考核”的培训方式。

遵循“本地化技术支持”策略，提供就近的售后服务保障，力求解决操作层问题和设备层问题。为保证及时有效快速地为客户提供应急抢修服务，保障就近技术支持，我司在武汉、合肥、南京、昆明、厦门、新疆等地建立了分公司。安排技术维护人员，负责周边区域的技术支持和维护工作，以确保客户信息系统出现故障后能够及时得到解决，保障生产的顺利进行。

迅速反应的售后服务体系，精简了传统的多级程序。设立售后直线，强化构建“一站式服务中心”，推进故障一体解决的“简易”体验。系统交付验收后，根据贵司系统使用实际情况，分阶段安排季度现场技术支持并提供7X24小时的售后服务。

我司提供的售后维护服务包括：系统软件使用年度授权、巡检服务、软件紧急故障恢复服务、现场支持服务、咨询服务、系统迁移、培训等。

        - 现场巡查服务

我司派遣专业技术人员对质保期内的系统按季度提供免费现场巡查服务，现场测试业主系统的运行状况。并向贵司提交系统的详细报告，总结巡查问题并提供改善建议，制订技术培训内容。

- 完备的现场技术支持

年度巡检服务的重要意义在于通过对系统和设备进行定期巡查诊断，并针对性的进行调整修复，提早预判设备与系统故障、或存在问题，避免偏离正常运行，造成停机或故障，影响设备系统正常使用，提前管理维护及备件储备计划。为保障设备系统的稳定运行提供每年四次的现场技术巡检支持服务。由维护服务专业工程师现场巡查客户设备与系统的运行状况，每季度进行一次巡访，每次持续三日，具体日程计划安排如下：

硬件设备巡检服务：

第一日：了解和检视。检查设备故障记录及系统的整体运行状况；检查现场的安全设施；全面检查预防性保养的执行情况；对于需要更换的备件指导协助客户进行更换，备件由客户提供。

第二日：设备关键部件运行精度微调与培训。侧重巡查中发现的问题，解决后对客户技术人员进行培训。

第三日：报告和总结。向客户提交系统的详细报告，总结巡访发现的问题并提供改善建议；制定技术培训内容；在年度养护服务开始执行之前向客户提交实施计划方案。

- 设备预防性保养

按照保养规范，为系统硬件提供标准预防性保养服务。在现场维保完成后一周内，向贵司提交书面维护报告，其中应包含：所进行的服务内容、实施过程中所发现的问题、改善合同设备运行状况和预防故障的建议等，以便让贵司了解其自行检查保养重点事项或注意事项。

        - 服务保障响应程序

        - 服务抢修、正常维护流程

        - 备品备件及专业维修工具

我司在总部和办事处设有备件仓库，常用的备品备件、易损件有储备，外购件也有储备。我司保证系统设备的一切零配件供应。若发生备件升级或停产情况，我司将在第一时间通知贵司该备件的升级或停产计划，以供贵司有充足时间采购备件；同时，我司将提供升级或停产备件的替代品清单，保证一切零部件的正常供应及系统的正常运行。

为保证高效、持续提供售后服务质量与客户设备稳定运行，我司自建备件库，根据全国项目现场需求，实时灵活管理增加库存。同时与众多客户也建立了战略合作关系，最终实现了“公司备件库+供应商备件库+客户备件库”制度。我司备件库所暂无备件，达成战略合作关系的原供应商优先保证供应我司所需备件。同时，对客户设备故障导致停机的应急急件更换，优先协调借用，快速恢复系统运行。

“预防性维护”概念的推广，根据设备生产厂家的设计数据和我方智能运维平台同类设备不同应用的大数据分析，精准、快速、及时的定位设备潜在风险点，对工控机、电控等零件的运行寿命周期精准预测，通过 “预防性维护”的方式，降低系统突发/重大故障的几率，为持续生产服务，产品工艺质量保证保驾护航。

        - 质保期内运维服务

（1）本项目的免费运维保障期为项目终验后12个月。

（2）提供7*24小时技术在线支持。热线服务：我司提供热线电话、Email、传真等其它咨询服务渠道，随时回答贵司的各种问题。

（3）我司在系统运行过程提供保证系统正常稳定运行的功能扩充、版本更新服务。

（4）我司在项目实施工程中，提出并实施改进系统性能的各项建议，包括硬件配置优化和系统性能优化建议等，并提供免费的系统应用和维护技术咨询服务。

（5）对于所实施内容在质保期间，当系统出现问题或故障时，我司指定有经验的技术人员提供技术支持响应，一般故障1小时内解决，重大故障4小时内解决。

（6）在运维服务期内或运维服务结束后，我司根据用户的要求完成运维的交接工作，协助用户方技术人员或其它运维服务商接手相关的运维工作。

（7）我公司承诺可7*24小时提供服务支持，以下为对故障的分级参考标准和规定的相应时间：

1）重大故障：主要指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统核心业务不可用。我司接到客户请求后，4小时内解决。

2）一般故障：主要指系统核心故障或系统整体性能下降或不稳定。我司接到客户请求后，1小时内解决。

        - 质保期外运维服务

（1）质保期满后，我司仍有责任和义务为贵司提供技术服务，积极响应贵司要求，签订售后维护服务合同；在质保期结束后，为满足贵司业务发展需要，应贵司提出升级或变更要求，我司将提供有偿技术服务。

（2）质保期满后我司将继续提供优质的售后技术服务。

（3）质保期满后，以签约方式为贵司提供有偿技术服务，包括但不限于预防性保养、季度巡查，应急故障处理。

（4）贵司与我司签署定期服务合约后，我司承诺在接到故障求助电话1小时内给予技术答复。若暂时未与我司签署定期服务合约，亦可免费登录售后服务网站，获得最新的服务资料或手册支持。

（5）保期外的系统维护以双方所签定的年度保养维修合约之内容为准。根据信息系统的故障处理，我司提供信息系统年度总包服务，即年度内不限受理次数。

（6）盒条件关联系统故障恢复（远程/现场服务）7×24热线服务（远程服务）

（7）在客户开通VPN或远程接入端口的前提下，我司对业主现场提供远程故障处理服务，该项服务在签约年度内不限受理次数。

      - 包装机“盒条”关联维护

        - ZB45包装机外挂关联维护

1.概述

参照包装机ZB45_外挂方案，以国家局下发《行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”关联管理系统实施标准作业程序（SOP文件）》为规范，指导在行业推广实施阶段的标准流程，形成标准作业程序（SOP文件）。

本文结合包装机ZB45_外挂方案的现场线缆敷设，备件准备，运维工具，点位表，PLC输入输出，点检等施工形成文档，为后续的运维提供参考依据。

2．方案说明

2.1．ZB45外挂方案

本套设备由两组PLC共同组成，分别是西门子200Smart&1215C，其中200Smart用来控制现场动作、1215C用来完成底层自动化数据与上层PC端的数据交互功能。

因本套系统为包装机外挂设备，考虑与原机对接时的电源公共M点问题，本套系统使用两套24VDC电源，一套由原机引出用于信号交接，一套由本设备自带的直流开关电源生成，用于供给本套设备内部用电系统。

用于包装机拍照、关联、剔除的200Smart和与上位机通讯的1215C的硬件信号交互均通过光耦通道进行隔离处理，保证两者电源不会相互干扰。

存在单台包装机双面读码状态时，电气柜内配置有双路读码器供电选择继电器。

3．系统配套及组成

ZB45外挂机型二维码设备分为：220VAC主供电部分、24VDC直流供电部分、端子排部分、外接航插部分、交换机部分、光耦模组部分、PLC模组部分、读码器部分。

3.1．220VAC主供电部分

3.2．24VDC直流供电部分

3.3．端子排部分

3.4．外接航插部分

3.5．交换机部分

3.6．光耦模组部分

3.7．PLC模组部分

3.8．读码器部分

4．二维码设备现场布置详细

4.1．电气原件BOM表

| 项目代号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -V1 | 开关电源 | NDR-240-24 | 1 | 明伟（广州） |
| -QA1 | 转换(负荷)开关 | LW30-63（63A） | 1 | 长信 |
| -QF1 | 小型断路器 | NDBI-63-D20 | 1 | Nader |
| M1;M2 | 散热风扇 | SKB-6221.230 | 2 | HFM |
| -XS1 | 三孔插座 | AC30-122 | 1 | CHINT |
| -IPC | 工控机 | HPC-600 | 1 | 惠普 |
| -HMI | 触摸屏 | PPC-215-3000 | 1 | adipcom |
| -1215C | CPU | 6ES7215-1HG31-0XB0 | 1 | Siemens |
| -DM1;-DM2;-DM3;-DM4 | 读码器 | DM370-X | 4 | Cognex |
| -OC1;-OC2 | 光耦模块 | HL-SAB-PNP-12 | 2 | 奥延 |
| -KA1;-KA2; | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE1M2C | 2 | Schneider |
| -XA1;-XA2 | 端子 | 280-833弹簧式 | 40 | WAGO |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁0.5mm 母针 | 9150006203 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁连接器公芯 | 9210403001 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁0.5mm 公针 | 9150006103 | X | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁公头护罩 | W16B-TEH-4B-M40 | X | Harting |
| -Z101 | 网络交换机 | TL-SG2008 | 1 | TP-Link |

4.2．电缆接线图

原机信号电缆接线图

读码器电缆接线图

4.3．网络配置图

4.4．点位配置图

4.4.1．1200PLC点位配置

4.4.2．200PLC点位配置

4.5．烟机点位表

外挂机型电气运维手册所包含的二维码相关剔除及停机信号接入点位/电源参照下表标红部分。

| 二维码电柜与原机接线说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二维码电柜地址 | 二维码电柜则航插 | 中间线缆颜色或线号 | 例如:郑州C6机组原机电柜点位/每台原机的设备可能不同依据原机点位功能对应查找 | 原机点位功能说明 | 原机电柜X4航插 |
| 动力电源供电AC220V：L | Power航插1脚/L | 棕色 | 火线 | 原机AC220V电源 | 直接进原机电柜接线 |
| 动力电源供电AC220V：N | Power航插2脚/N | 蓝色 | 零线 |  |  |
| 动力电源供电AC220V：地 | Power航插3脚/PE | 黄绿色 | PE地线 |  |  |
| 控制电源供电DC24V：P24C1 | P24VC1-X1-D7 |  | 原机DC24V正极 | 原机DC24V电源 | 450-X4-D7 |
| 控制电源供电DC24V：N24C1 | N24VC1-X1-D8 |  | 原机DC24V负极 |  | 451-X4-D8 |
| %I0.0 | 200-X1-A1 |  | N4-X104板卡11号接线端子 | 原机CH编码器-需要接九根线 | 3200-X4-A1 |
| %I0.1 | 201-X1-A2 |  | N4-X104板卡12号接线端子 |  | 3201-X4-A2 |
| %I0.2 | 202-X1-A3 |  | N4-X104板卡13号接线端子 |  | 3202-X4-A3 |
| %I0.3 | 203-X1-A4 |  | N4-X104板卡14号接线端子 |  | 3203-X4-A4 |
| %I0.4 | 204-X1-A5 |  | N4-X104板卡15号接线端子 |  | 3204-X4-A5 |
| %I0.5 | 205-X1-A6 |  | N4-X104板卡16号接线端子 |  | 3205-X4-A6 |
| %I0.6 | 206-X1-A7 |  | N4-X104板卡17号接线端子 |  | 3206-X4-A7 |
| %I0.7 | 207-X1-A8 |  | N4-X104板卡18号接线端子 |  | 3207-X4-A8 |
| %I1.0 | 220-X1-A9 |  | N4-X104板卡19号接线端子 |  | 3220-X4-A9 |
| %I9.7 | 287-X1-C10 |  | N13-X113板卡14号接线端子 | 小盒剔除电磁阀 | 3287-X4-C10 |
| 备用 | XXX-X1-B5(备用) |  |  |  |  |
| 备用 | XXX-X1-B6(备用) |  |  |  |  |
| 备用 | XXX-X1-B9(备用) |  |  |  |  |
| DC24V正极 | P24C1-X1-B7 | 棕 | 马尔他轮推杆推出烟包位置 | 堆叠传感器--我方自加 |  |
| DC24V负极 | N24C1-X1-B8 | 蓝 |  |  |  |
| %I9.6 | 286-X1-B10 | 黑 |  |  |  |
| %I8.0 | 260-X1-C1 |  | N5-X105板卡11号接线端子 | 原机CT编码器-需要接九根线 | 3260-X4-C1 |
| %I8.1 | 261-X1-C2 |  | N5-X105板卡12号接线端子 |  | 3261-X4-C2 |
| %I8.2 | 262-X1-C3 |  | N5-X105板卡13号接线端子 |  | 3262-X4-C3 |
| %I8.3 | 263-X1-C4 |  | N5-X105板卡14号接线端子 |  | 3263-X4-C4 |
| %I8.4 | 264-X1-C5 |  | N5-X105板卡15号接线端子 |  | 3264-X4-C5 |
| %I8.5 | 265-X1-C6 |  | N5-X105板卡16号接线端子 |  | 3265-X4-C6 |
| %I8.6 | 266-X1-C7 |  | N5-X105板卡17号接线端子 |  | 3266-X4-C7 |
| %I8.7 | 267-X1-C8 |  | N5-X105板卡18号接线端子 |  | 3267-X4-C8 |
| %I9.0 | 280-X1-C9 |  | N5-X105板卡19号接线端子 |  | 3280-X4-C9 |
| %I9.3 | 283-X1-A10 |  | N13-X113板卡29号接线端子 | 条盒剔除电磁阀 | 3283-X4-A10 |
| %I9.2 | 282-X1-B1 |  | N9-X109板卡4号接线端子 | CT毛刷检测传感器 | 3282-X4-B1 |
| %I9.1 | 281-X1-B2 |  | N7-X107板卡21号接线端子 | CH检测暂停按钮 | 3281-X4-B2 |
| %I9.5 | 285-X1-B3 |  | N9-X109板卡1号接线端子 | CT检测暂停按钮 | 3285-X4-B3 |
| %I9.4 | 284-X1-B4 | 蓝 | 补烟气缸位置-磁性检测开关 | 磁性开关--我方或原机增加 | 3284-X4-B4 |
|  | P24C1-X1-B5 | 棕 |  |  |  |
| %Q12.6中转继电器 | 303-X1-D3 |  | 并接N8-X108板卡6号接线端子 | CH出口手动剔除按钮 | 3303-X4-D3 |
|  |  |  | 二维码柜内依据图纸更改接线 |  |  |
| %Q12.6中转继电器 | 303-X1-D3 |  | 串接N8-X108板卡14号接线端子 | 透明纸偏移检测传感器 | 3303-X4-D3 |
|  | 304-X1-D4 |  |  |  | 3304-X4-D4 |
| %Q12.0中转继电器 | 301-X1-D1 |  | 串接N9-X109板卡19号接线端子 | CT条盒缺包检测传感器 | 3301-X4-D1 |
|  | 302-X1-D2 |  |  |  | 3302-X4-D2 |
| %Q12.4中转继电器 | 305-X1-D5 |  | 串接N9-X109板卡17号接线端子 | 下游机停机-各厂可由厂里定义给出点位，各厂统一点位 | 3305-X4-D5 |
|  | 306-X1-D6 |  |  |  | 3306-X4-D6 |
| 读码器 |  |  |  |  |  |
| 二维码电柜地址 | 二维码电柜则X2航插接头 | 读码器线缆颜色 | 读码器线缆功能说明 | 读码器网线IP | 读码器 功能及代号 |
|  | P24A1-X2-A1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.10 | B1品检工位 DM1 |
|  | N24A1-X2-A2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-A3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-A4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.6 | 236B-X2-A5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.6 | 246-X2-A6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-B1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.20 | B1双盒采码 DM2 |
|  | N24A1-X2-B2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-B3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-B4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.4 | 234B-X2-B5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.7 | 247-X2-B6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-C1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.30 | C2条盒采码 DM3 |
|  | N24A1-X2-C2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-C3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X2-C4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.0 | 230B-X2-C5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.3 | 244-X2-C6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X2-D1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.40 | B1关联校验 DM4 |
|  | N24A1-X2-D2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X2-D3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | N24A1-X2-D4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q0.7 | 217B-X2-D5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
| %I2.3 |  | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-C7 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.50 | B1补烟读码 DM5 |
|  | N24A1-X3-C8 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-C9 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-D7 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
| %Q1.2 | 232B-X3-D8 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  |  | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-A1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.60 | B2品检工位 DM6 |
|  | N24A1-X3-A2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-A3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-A4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 236B-X3-A5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 246-X3-A6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-B1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.70 | B2小盒采码 DM7 |
|  | N24A1-X3-B2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-B3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-B4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 234B-X3-B5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 247-X3-B6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-C1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正 | 192.168.0.80 | C1条盒采码 DM8 |
|  | N24A1-X3-C2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-C3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | 450-X3-C4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 230B-X3-C5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 244-X3-C6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |
|  | P24A1-X3-D1 | 红 | 接二维码柜内DC24V 正极 | 192.168.0.90 | B2关联校验 DM9 |
|  | N24A1-X3-D2 | 黑 | 接二维码柜内DC24V 负极 |  |  |
|  | N24A1-X3-D3 | 白紫 | 输入公共端 |  |  |
|  | N24A1-X3-D4 | 绿 | 输出公共端 |  |  |
|  | 217B-X3-D5 | 橙 | 触发读码器拍照 |  |  |
|  | 120-X3-D6 | 蓝 | 读码成功反馈信号 |  |  |

4.6. ZB45机型剔除与停机告警信息

| 序号 | 功能 | 告警信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CH小包剔除 | CH烟包手动剔除按钮 |
| 2 | 条包剔除 | 条盒纸异常 |
| 3 | 二维码停机 | 下游机停机 |

5．电气硬件维护注意事项

- 在ZB45外挂方案中，关于读码器的控制是在200SmartPLC中完成的，电气柜内配的元器件主要有2路直流电源供应，一路是电器柜内自身的开关电源供电，一路是由原机引入的直流电源供应，关于外挂方案中需注意以下事项：

- 注意原机直流电源的供电稳定性；

- 设备运行过程中若出现读码器掉线，请查看Z101网络交换机的网口是否松动；

- 根据PLC的点位配置表，在出现问题时，查询对应1200PLC的硬件点位指示灯是否正常；

- 设备运行过程中若出现连续剔除，请查看1200PLC与二维码溯源系统的网线连接是否正常；

- 读码器在设备运行过程中出现硬件故障报红灯，可以正常读码拍照的情况下，无需人工干预，此报警对设备运行无影响，多为数据报警，重启后可自动复位；

- 连续运行时，突然出现读码器不工作情况，请及时查看读码器表面温度；

- 电气柜内器件均为过盈选型，若连续出现空开跳闸，请及时查找原因；

- 机械继电器有使用次数寿命和时间寿命，请注意继电器的健康运行周期；

- 现场的堆叠传感器多为接近开关式传感器，在高速运行状态下，此传感器的次数寿命将大幅缩减，注意维护更换；

- 关于拍照的编码器相位和剔除的相应相位，请参考原机画面中的设置，在HMI画面中设置；

6．设备日常检测

- 为保证正常生产，现场操作人员在每日正常开班前需对设备进行生产前的日常检测，以保证二维码设备和包装机设备的匹配运行。设备检测流程如;

- 包装机设备正常上电、补料、调校位置

- 二维码检测设备上电、查看电气设备上电运行情况、等待PLC、IPC、读码器开机

- 上电检测完成后，将包装机轨道内放入测试10包烟包，然后手动盘车

- 品检工位在检测烟包移位经过时，触发拍照并在HMI看到相应的成功计数增加

- 队列工位在双包烟包移位经过时，触发拍照并有相应计数

- 条盒读码工位在条盒纸经过时，触发拍照并有相应计数

- 校验工位在经过条盒烟包时，触发拍照并有相应计数，且经过剔除工位之后烟包未剔除

- 二维码设备移位拍照检测完成后，进行剔除检测，将测试烟包和条盒纸的二维码遮挡一部分重复上述过程。

7．维护工具

7.1．电气维护工具

- 在电气柜内维护过程中我们需要使用如下工具；

- 万用表:用于测量柜内各路电源电压和电路通断状态；

- 钳形表:用与测量负载设备的实际通过电流；

- 一字螺丝刀:3*75mm；

- 十字螺丝刀:6*100mm；

- 水口钳/斜口钳:用于处理控制线缆和柜内线槽；

- 剥线钳:用于增减线路使用；

- 电工刀:用于现场电缆处理；

- 柜内常备器材:端子、继电器、0.75mm控制线缆、线槽；

7.2．控制系统维护工具

本套二维码溯源系统共需要三款软件，两个用于PLC的维护，一个用于读码器的维护

- TIA Protal V17

- STEP 7-MicroWIN SMART-V2.8

- DataMan 6.1.14

        - ZB45包装机内置关联维护

1．概述

参照包装机ZB45-内置方案，以国家局下发《行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”关联管理系统实施标准作业程序（SOP文件）》为规范，指导在行业推广实施阶段的标准流程，形成标准作业程序（SOP文件）。

本文结合包装机ZB45-内置方案的现场线缆敷设，备件准备，运维工具，点位表，PLC输入输出，点检等施工形成文档，为后续的运维提供参考依据。

2．方案说明

2.1．ZB45内置方案

内置方案下，电气柜内无200SmartPLC，所有动作控制由原机来控制，原机通过硬件接线方式与1215C进行数据交互，然后有1215C将数据与上位机交互。

本套系统采用硬件连接进行数据交互，考虑与原机对接时的电源公共M点问题，本套系统使用两套24VDC电源，一套由原机引出用于信号交接，一套由本设备自带的直流开关电源生成，用于供给本套设备内部用电系统。

包装机原机数据与1215C通过光耦进行数据交互。

存在单台包装机双面读码状态时，电气柜内配置有双路读码器供电选择继电器。

3．系统配套及组成

ZB45内置机型二维码设备分为：220VAC主供电部分、24VDC直流供电部分、端子排部分、外接航插部分、交换机部分、光耦模组部分、PLC模组部分、读码器部分。

3.1．220VAC主供电部分：

3.2．24VDC直流供电部分：

3.3．端子排部分：

3.4．外接航插部分：

3.5．交换机部分：

3.6．光耦模组部分：

3.7．PLC模组部分：

3.8．读码器部分：

4．二维码设备现场布置详细

4.1．电气原件BOM表：

| 项目代号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -V1 | 开关电源 | NDR-240-24 | 1 | 明伟（广州） |
| -QA1 | 转换(负荷)开关 | LW30-63（63A） | 1 | 长信 |
| -QF1 | 小型断路器 | NDBI-63-D20 | 1 | Nader |
| M1;M2 | 散热风扇 | SKB-6221.230 | 2 | HFM |
| -XS1 | 三孔插座 | AC30-122 | 1 | CHINT |
| -IPC | 工控机 | HPC-600 | 1 | 惠普 |
| -HMI | 触摸屏 | PPC-215-3000 | 1 | adipcom |
| -1215C | CPU | 6ES7215-1HG31-0XB0 | 1 | Siemens |
| -DM1;-DM2;-DM3;-DM4 | 读码器 | DM370-X | 4 | Cognex |
| -OC1;-OC2 | 光耦模块 | HL-SAB-PNP-12 | 2 | 奥延 |
| -KA1;-KA2; | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE1M2C | 2 | Schneider |
| -XA1;-XA2 | 端子 | 280-833弹簧式 | 40 | WAGO |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁0.5mm 母针 | 9150006203 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X4 | 哈丁连接器公芯 | 9210403001 | 4 | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁0.5mm 公针 | 9150006103 | X | Harting |
| -X1;-X2;-X3;-X4 | 哈丁公头护罩 | W16B-TEH-4B-M40 | X | Harting |
| -Z101 | 网络交换机 | TL-SG2008 | 1 | TP-Link |

4.2．电缆接线图：

4.2.1．ZB45内置版

原机信号电缆接线图

读码器电缆接线图

4.3．网络配置图：

4.3.1．ZB45内置单面版

4.4．点位配置图：

4.4.1．1200PLC点位配置

5．电气硬件维护注意事项

5.1．ZB45内置方案

在ZB45内置方案中，关于读码器的控制均在原机中编程，ZB45现场控制柜仅有1200系列PLC用于原机与二维码溯源系统的信息交互，故内置方案中需要注意一下几点；

- ZB45电控柜内的供电电源G201的供电稳定性；

- 设备运行过程中若出现读码器掉线，请查看Z101网络交换机的网口是否松动；

- 根据PLC的点位配置表，在出现问题时，查询对应1200PLC的硬件点位指示灯是否正常；

- 设备运行过程中若出现连续剔除，请查看1200PLC与二维码溯源系统的网线连接是否正常；

- 读码器在设备运行过程中出现硬件故障报红灯，可以正常读码拍照的情况下，无需人工干预，此报警对设备运行无影响，多为数据报警，重启后可自动复位；

- 连续运行时，突然出现读码器不工作情况，请及时查看读码器表面温度；

- 电气柜内器件均为过盈选型，若连续出现空开跳闸，请及时查找原因；

- 机械继电器有使用次数寿命和时间寿命，请注意继电器的健康运行周期；

- 现场的堆叠传感器多为接近开关式传感器，在高速运行状态下，此传感器的次数寿命将大幅缩减，注意维护更换；

- 关于拍照的编码器相位和剔除的相应相位，请在原机画面中设置；

6．设备日常检测

- 为保证正常生产，现场操作人员在每日正常开班前需对设备进行生产前的日常检测，以保证二维码设备和包装机设备的匹配运行。设备检测流程如;

- 包装机设备正常上电、补料、调校位置

- 二维码检测设备上电、查看电气设备上电运行情况、等待PLC、IPC、读码器开机

- 上电检测完成后，将包装机轨道内放入测试10包烟包，然后手动盘车

- 品检工位在检测烟包移位经过时，触发拍照并在HMI看到相应的成功计数增加

- 队列工位在双包烟包移位经过时，触发拍照并有相应计数

- 条盒读码工位在条盒纸经过时，触发拍照并有相应计数

- 校验工位在经过条盒烟包时，触发拍照并有相应计数

- 经过剔除工位之后烟包是否剔除：二维码设备移位拍照检测完成后，进行剔除检测，将测试烟包和条盒纸的二维码遮挡一部分，查看测试烟包和条盒是否剔除。

7．维护工具

7.1．电气维护工具

- 在电气柜内维护过程中我们需要使用如下工具；

- 万用表:用于测量柜内各路电源电压和电路通断状态；

- 钳形表:用与测量负载设备的实际通过电流；

- 一字螺丝刀:3*75mm；

- 十字螺丝刀:6*100mm；

- 水口钳/斜口钳:用于处理控制线缆和柜内线槽；

- 剥线钳:用于增减线路使用；

- 电工刀:用于现场电缆处理；

- 柜内常备器材:端子、继电器、0.75mm控制线缆、线槽；

7.2．控制系统维护工具

本套二维码溯源系统共需要三款软件，两个用于PLC的维护，一个用于读码器的维护

- TIA Protal V17

- DataMan 6.1.14

      - 服务质量管理

创联致信服务质量管理体系是依照ISO9001及ISO20000标准指引而构建的，符合PDCA模型，从服务的实施、监督、规范、改进等方面进行质量保证，同时辅以用户满意度调查和严格的管理制度来提升服务质量。本章将重点介绍客户可见的部分，如SLA控制、投诉与满意度调查等。

        - 服务质量投诉监督电话

创联致信服务质量监督电话为：(+86)010-82746952。

        - 基于实施计划的服务过程管理

项目经理作为项目的总接口人及工程总负责人，负责项目实施的全面工作，包括收集有关热线电话支持、现场服务、用户技术人员反应等有关服务水平SLA。在服务实施过程中，将严格按照服务计划，全权负责服务的管理与监督。定时向用户项目负责人汇报维护情况，在处理突发事件和项目变更时，要及时调整人员和计划以保证服务地正常进行；在服务实施受阻时，及时申请增加人员和技术力量，确保服务响应的及时性；在遇到导致服务的SLA发生变化时，项目经理将负责采取必要的措施。此外，项目经理要监督服务的质量，以确保整个维护服务羡慕顺利、高质量的完成。

        - 高效合理的资源调配与管理

在项目管理中，由项目经理负责协调所有的内部与外部资源，并根据任务分解情况，明确各项目小组的权限和责任，以及相关人员的素质要求和具体人员配备。在必要的时候，项目经理将根据具体情况按照最高效的方法统一调配人力资源、设备资源。

        - 定期项目例会

目标：分析问题，交流意见，安排工作

工作内容：

创联致信汇报前期的服务满意度、投诉数量、问题申报

收集并整理客户对服务的意见建议，并提供改进措施

突发故障的处理

分析服务工作中的难点，协调各方关系，解决问题

下一个阶段的主要工作和需要协调的事务

        - 服务文档管理

建立一个标准化的维护服务文档体系是维护服务管理规范化、程序化的重要手段。通过维护服务文档体系可以实现对整个服务的过程、周期性报告、特别报告、对问题状况的分析、测评和服务响应这一完整过程，而正确地管理、使用各类文档则使维护服务工作变得有据可依、井井有条。

维护服务文档的管理是维护服务的重要部分，其对于服务项目的质量控制提供了保障，同时为知识转移和系统的运行维护管理提供依据。

创联致信在维护服务中严格遵循公司服务质量管理规范，并在多年的服务实施中积累出一整套文档管理规范，在每一个环节的实施都严格按照文档管理规范进行，文档的管理贯穿于项目的准备、实施和总结的全过程中。

      - 售后服务保障能力

遵循“本地化技术支持”策略，我司在行业业务覆盖多个省份或直辖市，可提供就近的服务保障，力求解决操作层问题和设备层问题。为保证及时有效快速地为客户提供应急抢修服务，保障就近技术支持。以确保客户自动化物流系统出现故障后能够及时得到解决，保障生产的顺利进行。

全方位的技术支持。系统交付后，根据系统使用实际情况，分阶段安排现场巡视，通过多种方式提供故障报修服务，提供设备预防性保养工作。设立服务直线，强化构建“一站式服务中心”，推进故障一体解决的“简易”体验。

为保证高效、持续提供售后服务质量与客户设备稳定运行，我司自建备件库，同时根据全国项目现场需求，实时灵活管理增加库存。同时与众多客户也建立了战略合作关系，最终实现了“公司备件库+供应商备件库+客户备件库”制度。我司备件库所暂无备件，达成战略合作关系的原供应商优先保证供应我司所需备件。同时，对客户设备故障导致停机的应急急件更换，优先协调借用，快速恢复系统运行。

“预防性维护”概念的推广，根据设备生产厂家的设计数据和我方智能运维平台同类设备不同应用的大数据分析，精准、快速、及时的定位设备潜在风险点，对工控机、电控等零件的运行寿命周期精准预测，通过 “预防性维护”的方式，降低系统突发/重大故障的几率，为持续生产服务，产品工艺质量保证保驾护航。

客户集中交流机制的推广，根据行业应用，针对客户使用年限、管理需求、行业发展等方面的情况，每年召集客户集中交流物流系统运行经验、感受、创新，同时根据过往客户需求提炼系统优化升级方向，更加贴近客户的使用情况。

        - 售后服务管理平台

- 人员管理模块

基于值班内容，开发的值班内容管理模块，辅助值班人员进行工作登记和故障仪器的检查、处理，值班管理系统的内容都需要存储在后台数据库中，便于以后查询统计。

- 人员登记

通过密钥进行当日值班人员登入，为满足局域网中数据不会被任意修改、特殊业务数据的保密等工作要求，系统能够从以下方面可对网络中的每个用户进行相关设置，限制数据录入权限及查询权限，解决数据在局域网中的保密与安全问题。

系统用户登录：无登录用户名与密码的用户，不允许使用平台系统。

系统通过分配和取消角色来完成用户权限的授予和取消，并且提供角色分配规则。安全管理人员根据需要定义各种角色，并设置合适的访问权限，而用户根据其责任和资历再被指派为不同的角色。这样，整个访问控制过程就分成两个部分，即访问权限与角色相关联，角色再与用户关联，从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。

- 日常工作内容

按照值班人员的日常工作内容，在“值班工作日志”显示各项工作内容，主要有：值班人员、时间、当天故障等信息，当值班人员完成某项内容后给以登记，系统记录完成时间，当日值班结束后打印“值班工作日志”。

- 日常工作内容提醒

对于某些有完成时间要求的工作及第二天排班，在规定的时间内给以提醒。

- 相关值班人员显示

将值班人员及联系方式显示在运维调度界面首页，方便值班人员查找。遇到紧急情况，可以实现快速联络沟通。

值班管理具有排班功能，通过与通讯录的关联关系，可以方便的选择值班人员。以日历的方式显示给用户。操作简便，易学易用。同时，值班人员可以通过值班管理系统可以连接短信平台，在排班信息确定后，自动发送消息通知相关人员值班。也可以通过值班系统，填写值班记录。

- 故障管理模块

故障管理业务模块，为故障管理制定流程。值班人员发现故障时，通过视频监控系统或通过联系看管人员了解情况后，发现需要值班人员处理的，通过抢修管理业务模块进行派单，值班人员接到派单通知后及时处理故障情况，数据库自动记录派单、接单及故障恢复时间。

（1）故障申报

值班人员通过简单故障处理后无法解决，则通过申报模块将发送到相关维护人员。值班人员可以通过“故障管理业务模块”通知当天维护人员，系统自动记录派单时间，并以通过短信通知发送至相关人员的手机终端，可极大的提高效率。

（2）故障接收

通过手机APP维护人员接到故障申报通知后响应处理，并详细记录处理情况，系统自动记录接收响应时间及故障恢复时间（故障恢复以值班人员确认为准，并给维修人员返回确认信息），如需现场抢修的，则转单到现场抢修人员，抢修维护如需外带仓库设备，可以与仓库管理系统进行链接查询库存设备情况。

（3）到达

通过手机APP确认到达信息，系统记录现场维护人员到达故障现场时间，可以接收故障维修人员的反馈信息，维护工作人员何时到达。

- 抢修/维护

故障处理完成后，维护工作人员记录现场故障处理情况，系统自动记录故障恢复时间，值班人员确认后返回确认信息。

- 设备巡检

维护人员通过手机APP扫描设备标签进行设备巡检，操作台界面更新巡检信息。

- 月度统计

后台数据库可实现故障原因查询及统计，避免或减少类似故障发生。

- 知识库模块

数据来源

知识库是结构化、易操作、易利用、全面的、有组织的、互相联系的知识集合。知识库是各部门在处理突发事件中与该领域相关的基本概念、理论知识、事实数据，以及所获得的规律、常识性认识、启发式规则和经验教训，同时还包括有关法律法规、应对各类突发事件的专业知识和技术规范、专家经验等内容。

数据实体

知识库存储与运维和抢修有关的常识经验、累积知识、策略知识、法律法规数据和标准技术规范等。

可视化运维管理系统知识库中的知识表现方式有一下几点：

- 结构化程度高，便于大规模应急知识库的管理与维护；

- 能为用户提供一致的调用接口；

- 表达能力强，能够表达实体间的各种联系；

- 具有较好的可扩充能力。

数据维护

知识库的更新包括对知识内容的增加、删除和修改。

        - 售后维护保障流程

维护期内出现质量问题时，我司提供BUG修复。

附件1：售后服务维护报告

售后服务维护报告 ××××××××××启 20×年×月×日 工程序号: ×××××× 地点. 时间; ××××××. 系统; ××××××. 人员; ××××××. 工时; ××××××. 故障描述： - ×××××××××× - ×××××××××× 故障分析： ×××××××××× ×××××××××× 故障处理： ×××××××××× ××××××××××

        - 服务管理与监督机制

我公司对所提供的运维与售后服务，执行严格的监督管理机制，如果对我公司的技术服务人员存在不满意或不按合同服务标准提供相应服务的情况，可以直接反馈到公司总部。此时，总部将另行安排更高级技术服务人员，直至公司负责领导，亲赴现场，圆满解决问题。

公司制定了客户服务满意度反馈、监督机制：

（1）针对每次服务，当服务完成后，由客户服务监督人员致电客户负责人员，反馈并记录客户对运维及售后服务的满意度及其他意见建议。

（2）定期或在服务重要时间节点，由客户服务监督人员主动到客户拜访，反馈并记录客户对运维及售后服务的满意度及其他意见建议。

（3）在公司客户服务审核系统，通过该系统对客户服务部门的业绩进行系统的监控和审核，对是否达到优质服务进行测定、衡量和评价，及时反馈给提供服务员工，以改进员工服务意识、服务质量。

（4）定期总结客户服务问题，系统化、制度化的解决客服监督反馈提出各项合理化意见、建议，从而提示公司总体服务水平。

      - 应急响应时间承诺

应急响应时间承诺

我方郑重承诺：

在本项目质保期内，如本项目范围内的设备或系统出现损坏或故障，我放承诺及时响应，并在2小时内到达现场进行维修处理。

投标人：北京创联致信科技有限公司

委托代理人：

2025年04月10日